| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/834 23 janvier 2002 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

- PROJET DE COMPLEMENT 4 AU REGLEMENT No 91

- (Feux-position latéraux)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté à sa dix-neuvième session par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié, suite à la recommandation du WP.29 adoptée à sa cent vingt-cinquième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2001/51, tel qu’il a été corrigé en langue française seulement (TRANS/WP.29/815, par. 141).

__________

GE.02-

Paragraphe 3.1, modifier comme suit :

"3.1		La demande d'homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou le cas échéant par son représentant dûment accrédité.

Si le demandeur déclare que le dispositif peut être monté sur le véhicule selon différents angles d'inclinaison de l'axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol, ou pivoter autour de son axe de référence; ces différentes conditions d'installation doivent être indiquées sur la fiche de communication. Elle doit préciser : ..."

Paragraphe 3.2.1, modifier comme suit :

"... les conditions géométriques du (des) montage(s) sur le véhicule, ainsi que l'axe d'observation..."

Annexe 2, point 9, modifier comme suit :

"9.	Description sommaire 3/ :...................................

Couleur de la lumière émise : jaune-auto/rouge 2/

Nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence : ..........

Conditions géométriques de montage et variantes éventuelles : ............................................................"

Annexe 4,

Paragraphe 1.3, renuméroter paragraphe 1.4, et ajouter un nouveau paragraphe 1.3, libellé comme suit :

"1.3	Si le dispositif peut être monté sur le véhicule en plusieurs positions ou dans une plage de positions, il faut recommencer les mesures photométriques pour chaque position ou pour les positions extrêmes de la plage d'axes de référence définie par le fabricant."

Paragraphe 3.2, modifier comme suit :

"3.2	Pour les lampes à incandescence remplaçables : 
si elles comportent des lampes à incandescence de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V, les valeurs d'intensité lumineuse obtenues doivent être corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V). Les flux lumineux réels de chaque lampe à incandescence ne doivent pas s'écarter de plus de  5 % de la valeur moyenne. On peut aussi utiliser, dans chacune des positions, une lampe à incandescence étalon émettant un flux de référence, et additionner les valeurs relevées pour les différentes positions."

Annexe 5, les limites des coordonnées trichromatiques, modifier comme suit :

"Jaune-auto :  Limite vers le vert  :  y  x – 0,120
               Limite vers le rouge :  y  0,390
               Limite vers le blanc :  y  0,790 – 0,670 x"

Rouge :        ............
..........."

_________