| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/851 8 mai 2002 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des règlements
concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 3 À LA SÉRIE 02 D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 78

(Freinage des motocycles)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté à sa vingtième session par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié, suite à la recommandation du WP.29 adopté à sa cent vingt-sixième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2002/5, sans modification (TRANS/WP.29/841, par. 145).

____________

Annexe 3,

Paragraphes 1.1.1. et 1.1.2., modifier comme suit :

"1.1.1.	L'efficacité prescrite pour les dispositifs de freinage est fondée sur la distance de freinage et/ou la décélération moyenne en régime. L'efficacité d'un dispositif de freinage est déterminée soit d'après la distance de freinage rapportée à la vitesse initiale du véhicule, soit d'après la décélération moyenne en régime relevée pendant l'essai.

1.1.2.	La distance de freinage est la distance couverte par le véhicule entre le moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage et le moment où le véhicule s'arrête; la vitesse initiale v1 est la vitesse du véhicule au moment où le conducteur commence à actionner la commande du système de freinage; la vitesse initiale doit être au moins égale à 98 % de la vitesse prescrite pour l'essai en question. La décélération moyenne en régime (dm) représente la décélération moyenne par rapport à la distance parcourue pendant l'intervalle entre vb et ve, selon la formule suivante :

dm=vb2− ve225.92(se− sb)       m/s2

où :

dm = décélération moyenne en régime 
v1 = voir définition ci-dessus 
vb = vitesse du véhicule à 0,8 v1, en km/h
ve = vitesse du véhicule à 0,1 v1, en km/h
sb = distance parcourue entre v1 et vb, en mètres
se = distance parcourue entre V1 et ve, en mètres.

La vitesse et la distance doivent être déterminées au moyen d'instruments de mesure d'une précision de + 1 % à la vitesse d'essai prescrite. La décélération moyenne en régime (dm) peut être obtenue par d'autres méthodes que la mesure de la vitesse et de la distance; si tel est le cas, la précision doit alors être de + 3 %."

Paragraphe 1.4.1., modifier comme suit :

"1.4.1.	Généralités

Les limites prescrites pour l'efficacité minimale sont celles indiquées ci-après pour chaque catégorie de véhicule; le véhicule doit satisfaire aussi bien aux prescriptions en matière de distance de freinage que de décélération moyenne en régime pour la catégorie de véhicule concernée, sans qu'il soit nécessaire de mesurer les deux paramètres."

Paragraphe 2.1.1., modifier comme suit (la note  */  reste inchangée) :

"2.1.1.	Vitesse prescrite	v = 40 km/h */ pour les catégories L1 et L2;
	v = 60 km/h */ pour les catégories L3 et L4."

Paragraphe 2.2.1., modifier comme suit (la note */ reste inchangée) :

"2.2.1.	Vitesse prescrite	v = 40 km/h */ pour les catégories L1 et L2;
	v = 60 km/h */ pour les catégories L3, L4 et L5."

_____________