| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/873 19 juillet 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 2 À LA SÉRIE 01 D’AMENDEMENTS
AU RÈGLEMENT No 94

(Protection en cas de choc frontal)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté à sa vingt et unième session par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié, suite à la recommandation du WP.29 adoptée à sa cent vingt-septième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2002/34, sans modification (TRANS/WP.29/861, par. 154).

__________

Paragraphe 4.1, modifier comme suit:

"4.1	Si le type de véhicule soumis à l’homologation conformément au présent Règlement satisfait aux prescriptions du présent Règlement, l’homologation de ce type de véhicule est accordée."

Paragraphes 6.1.2 à 6.2.3, modifier comme suit:

"6.1.2	Sur les véhicules munis d’un coussin gonflable pour passager, cette information doit figurer sur l’étiquette de mise en garde décrite au paragraphe 6.2 ci-après.

6.2	Les véhicules équipés d’un ou de plusieurs coussins gonflables frontaux pour passager doivent contenir des informations sur le risque grave lié à l’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants tournés vers l’arrière, sur les sièges équipés d’un coussin gonflable.

6.2.1	Ces informations doivent comprendre au minimum une étiquette sur laquelle figurent un pictogramme et un texte de mise en garde, comme indiqué ci-après:

|  |  |  | Lignes du cadre en noir |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dessin en noir Sur fond blanc |  |  | Partie inférieure du texte En noir sur fond blanc |  |  |  |
|  | Cercle et barre rouges Sur fond blanc |  |  | Partie supérieure du texte et symbole en noir sur fond jaune |  |  |  |
|  |  | WARNING |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NE PAS installer de siège pour enfant tourné vers l'arrière sur un siège équipé d'un coussin gonflable RISQUE DE MORT OU DE BLESSURE GRAVE |  |  |  |  |

Les dimensions hors tout sont au minimum de 120 x 60 mm (ou une surface équivalente).

NE PAS installer de siège pour enfant tourné vers l’arrière sur un siège équipé d’un coussin gonflable

La présentation de l’étiquette peut différer de l’exemple ci-dessus mais le contenu du texte doit être conforme aux prescriptions mentionnées plus haut.

6.2.2	Au moment de l’homologation de type, l’étiquette doit être libellée dans au moins une des langues de la Partie contractante où est présentée la demande d’homologation. Le constructeur doit s’engager à veiller à ce que la mise en garde soit libellée dans au moins une des langues du pays où le véhicule doit être commercialisé.

6.2.3	Dans le cas d’un coussin gonflable frontal pour passager avant, l’étiquette de mise en garde doit être durablement fixée de chaque côté du pare-soleil du passager, de telle sorte qu’au moins une étiquette soit visible à tout moment, quelle que soit la position du pare-soleil. Il est aussi possible de placer une mise en garde sur la face visible du pare-soleil lorsqu’il est en position repliée et une autre mise en garde sur le ciel de toit en dessous du pare-soleil, de sorte qu’au moins une des deux soit visible à tout moment. La taille des caractères doit être telle que l’étiquette puisse être lue aisément par un usager ayant une vue normale assis sur le siège en question.

Dans le cas d’un coussin gonflable frontal équipant d’autres sièges du véhicule, l’étiquette de mise en garde doit être placée directement devant le siège correspondant et pouvoir être vue clairement et à tout moment par quelqu’un installant sur le siège en question un dispositif de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière. La taille des caractères doit être telle que l’étiquette puisse être lue aisément par un usager ayant une vue normale assis sur le siège en question.

Cette prescription ne s’applique pas aux sièges équipés d’un dispositif automatique de désactivation du coussin gonflable frontal en cas d’installation d’un dispositif de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière."

Ajouter un nouveau paragraphe 6.2.4, ainsi conçu:

"6.2.4	Des renseignements précis se référant à la mise en garde doivent figurer dans le carnet d’entretien du véhicule; le texte ci-après dans la langue officielle du pays où le véhicule doit être immatriculé, doit au minimum être prévu:

“Ne pas installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière sur un siège protégé
par un coussin gonflable frontal”

Le texte doit être accompagné d’une illustration de la mise en garde que l’on doit trouver dans le véhicule."

__________