| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/878 24 juillet 2002 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des règlements
concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 2 AU RÈGLEMENT No 106

(Pneumatiques pour véhicules agricoles)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté à sa vingt et unième session par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié, suite à la recommandation du WP.29 adoptée à sa cent vingt-septième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2002/47, sans modification (TRANS/WP.29/861, par. 159).

____________

Paragraphe 3.1.6., modifier comme suit :

"3.1.6.	la mention "DEEP" (ou "R-2") pour les pneumatiques à bande de roulement spéciale;"

Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.8., ainsi conçu:

"3.1.8.	les mentions "LS-2" ou "LS-3" sur les pneumatiques pour roues motrices de tracteur, devant être fixés aux essieux moteurs des tracteurs forestiers".

Paragraphes 3.1.8 à 3.1.11 (anciens), renuméroter 3.1.9 à 3.1.12.

Annexe 7, partie C du tableau, modifier comme suit:

"....

| Vitesse (km/h) | Code de catégorie de vitesse |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A4 | A6 | A8 | D |  | (1) |
| 10 | + 20 | + 29 | + 40 | + 80 |  | + 58 |
| 15 | + 12 | + 21 | + 33 | + 73 |  | + 35 |
| 20 | [0] | + 14 | + 26 | + 65 |  | + 27 |
| 25 | - 2 | + 7 | + 19 | + 58 |  | + 20 |
| 30 | - 5 | [0] | + 12 | + 51 |  | + 14 |
| 35 |  | - 5 | + 5 | + 44 |  | + 10 |
| 40 |  | - 10 | [0] | + 36 |  | + 6 |
| 45 |  |  | - 5 | + 29 |  | + 2 |
| 50 |  |  | - 10 | + 21 |  | [0] |
| 55 |  |  |  | + 14 |  |  |
| 60 |  |  |  | + 7 |  |  |
| 65 |  |  |  | [0] |  |  |
| 75 |  |  |  | - 9 |  |  |

"

..."

Annexe 11, après le pictogramme, ajouter la note suivante:

"Note: Pour les pneumatiques dont la hauteur du boudin est inférieure ou égale à 120 mm, la cote "9 a" doit être remplacée par la cote "6 a"."

____________