| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/ 920 17 avril 2003 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 4 AU RÈGLEMENT No 107

- (Véhicules à deux étages)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté à sa vingt-troisième session par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié, suite à la recommandation du WP.29 adopté à sa cent vingt-neuvième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2003/15, sans modification (TRANS/WP.29/909, par. 125).

__________

Paragraphe 5.7.9.6.2.2, modifier comme suit :

"5.7.9.6.2.2	Intrusion d’un élément de structure, sous réserve que celui-ci s’inscrive dans un triangle dont un sommet est situé à 70 cm au-dessous du toit, et dont la base opposée, large de 10 cm, est située dans la partie haute de l’espace considéré et adjacente à la paroi latérale du véhicule (fig. 10 de l’Annexe 3);"

Annexe 3, figure 10, modifier comme suit :

"Figure 10

INTRUSION AUTORISÉE D’UN ÉLÉMENT DE STRUCTURE

(voir le paragraphe 5.7.9.6.2.2)

|  | I (cm) min. |
| --- | --- |
| Classe I | 40 à 50 (35 cm min. aux passages de roue et au compartiment moteur) |
| Classe II |  |
| Classe III |  |

"

_____________