| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/933 23 juillet 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 10 AU RÈGLEMENT No 23

- (Feux-marche arrière)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-quatrième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent trentième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2003/23, sans modification (TRANS/WP.29/926, par. 101).

__________

Paragraphe 1.3, modifier comme suit:

Paragraphe 1.3, modifier comme suit:

″1.3	par ″feux-marche arrière de ‘types’ différents″, des feux-marche arrière présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

−			la marque de fabrique ou de commerce,

−	les caractéristiques du système optique,

−	l’adjonction d’éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption, et

−	la catégorie de la lampe à incandescence.

La couleur de la lampe à incandescence ou la couleur d’un filtre quelconque n’entraîne pas de changement de type. ″

Ajouter un nouveau paragraphe 7.2, ainsi conçu :

″7.2	Il faut déterminer les limites de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du dispositif de signalisation. ″

____________