| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERAL TRANS/WP.29/940 8 août 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 4 À LA SÉRIE 01 D’AMENDEMENTS

AU RÈGLEMENT No 53

- (Installation des dispositifs d’éclairage et de la

- signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-quatrième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent trentième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2003/27, sans modification (TRANS/WP.29/926, par. 108).

_________

Paragraphe 6.1.1, modifier comme suit :

"6.1.1	Nombre

6.1.1.1	Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ à 125 cm3
		Un ou deux du type homologué selon :

−	La classe B, C ou D du Règlement No 113;

−	Le Règlement No 112;

−	Le Règlement No 1;

−	Le Règlement No 8;

−	Le Règlement No 20;

−	Le Règlement No 57;

−	Le Règlement No 72.

6.1.1.2	Pour les motocycles d’une cylindrée > à 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon :

−	  La classe B ou D du Règlement No 113;

−	  Le Règlement No 112;

−	  Le Règlement No 1;

−  	Le Règlement No 8;

−  	Le Règlement No 20;

−	  Le Règlement No 72.

Deux du type homologué selon:

−  	La classe C du Règlement No 113."

Paragraphe 6.2.1, modifier comme suit :

"6.2.1	Nombre

6.2.1.1	Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ à 125 cm3
		Un ou deux du type homologué selon :

−  	La classe B, C ou D du Règlement No 113;

−	  Le Règlement No 112;

−  	Le Règlement No 1;

−  	Le Règlement No 8;

−	  Le Règlement No 20;

−  	Le Règlement No 57;

−	  Le Règlement No 72.

6.2.1.2	Pour les motocycles d’une cylindrée > à 125 cm3
		Un ou deux du type homologué selon :

−	  La classe B ou D du Règlement No 113;

−  	Le Règlement No 112;

−	  Le Règlement No 1;

−	  Le Règlement No 8;

−	  Le Règlement No 20;

−  	Le Règlement No 72.

Deux du type homologué selon :

−	  La classe C du Règlement No 113."

__________