| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/962 23 janvier 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 5 À LA SÉRIE 05 D’AMENDEMENTS
AU RÈGLEMENT No 14

(Ceintures de sécurité)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-cinquième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent trente et unième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2003/82, tel qu'il a été modifié (TRANS/WP.29/953, par. 103).

__________

Paragraphe 5.3.3, modifier comme suit:

"5.3.3	Toutefois, pour les places assises latérales, autres que les places avant des véhicules de la catégorie N1, indiquées à l’annexe 6 et désignées par le signe Ø, deux ancrages inférieurs sont autorisés lorsqu’il existe entre un siège et la paroi latérale…".

Annexe 6,

Tableau, modifier comme suit:

"

| CATÉGORIE DE VÉHICULE | PLACE ASSISE FAISANT FACE VERS L’AVANT |  |  |  | PLACE FAISANT FACE VERS L’ARRIÈRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLACE LATÉRALE |  | PLACE CENTRALE |  |  |
|  | AVANT | AUTRE | AVANT | AUTRE |  |
| M1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| M2 ≤ 3,5 tonnes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| M3 et M2 > 3,5 tonnes | 3  | 3 ou 2 ╬ | 3 ou 2 ╬ | 3 ou 2 ╬ | 2 |
| N1 | 3 | 3 ou 2 Ø | 3 ou 2 * | 2 | 2 |
| N2 et N3 | 3 | 2 | 3 ou 2 * | 2 | 2 |

".

Ajouter de nouveaux paragraphes, ainsi conçus:

"14.6	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 5 à la série 05 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne pourra refuser d’accorder d’homologation CEE en vertu du présent Règlement tel qu’il est modifié par le complément 5 à la série 05 d’amendements.

14.7	Pour les véhicules non visés par le complément 5 à la série 05 d’amendements au présent Règlement, les homologations en vigueur resteront valables, à condition qu’elles aient été accordées conformément à la série 05 d’amendements, jusqu’au complément 3.

14.8	À compter du 20 février 2005, pour les véhicules de la catégorie M1, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne pourront accorder d’homologation CEE que si les prescriptions du présent Règlement, tel qu’il a été amendé par le complément 5 à la série 05 d’amendements, sont satisfaites.

14.9	À compter du 20 février 2007, pour les véhicules de la catégorie M1, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser de reconnaître les homologations qui n’auront pas été accordées conformément au complément 5 de la série 05 d’amendements au présent Règlement.

14.10	À compter du 16 juillet 2006, pour les véhicules de la catégorie N, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne pourront accorder d’homologation que si le type du véhicule satisfait aux prescriptions du présent Règlement tel qu’il a été amendé par le complément 5 à la série 05 d’amendements.

14.11	À compter du 16 juillet 2008, pour les véhicules de la catégorie N, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement pourront refuser de reconnaître les homologations qui n’auront pas été accordées conformément au complément 5 à la série 05 d’amendements au présent Règlement.".

________