## Потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) (EECCA CSI 03) -

# Анализ Март 2007

### Ключевой вопрос

Уменьшается ли потребление озоноразрушающих веществ согласно установленного графика?

Основное заключение:

- Потребление озоноразрушающих веществ значительно сократилось после 1990г. и стабилизировалась, начиная с 2000г. Такое сокращение было осуществлено в соответствии с международными соглашениями и установленным графиком.

- Российская Федерация является крупнейшим потребителем озоноразрушающих веществ. Тем не менее, этот показатель значительно снизился.

- На протяжении 2000-2001 был отмечен абсолютный рост в потреблении гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в ряде стран региона (Россия, Украина и Казахстан). После этого наблюдается небольшое, но постоянное снижение вышеуказанных веществ

- Основной задачей остается дальнейшее снижение производства и потребления ХФУ, ГХФУ и метилбромида.

### Key Assessment

# Значительное снижение объемов производства и потребления ОРВ началось с 1980-х гг. и достигло 75%. Это прямой результат международных соглашений (Монреальский Протокол и его поправки и дополнения), которые предусматривают постепенное прекращение производства и потребления данных веществ.

Общее снижение производства и потребления ОРВ является следствием принятых международных соглашений и установленного графика. Производство и использование галонов должно было быть прекращено с 1994; ХФУ, тетрахлорид углерода и метилхлороформ – с 1995 г. Для развивающихся стран и стран с переходным типом экономики (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) все еще разрешено производить ограниченное количество ОРВ  в определенных целях (например, некоторые виды ингаляторов) для собственных внутренних нужд.

С 1990 по 2000 наблюдается значительное падение производства ХФУ, галонов и других ОРВ (70%), в то время как производство ГХФУ возросло (на 2005 год уровень потребления ГХФУ был в шесть раз выше, чем в 1996).

Для всех ОРВ отмечаются схожие тенденции.

В конце 1970-х и на протяжении 1980-х гг. охладители (коммерческие, бытовые и промышленные) были главными причиной использования ОРВ в ВЕКЦА регионе. Вторым по значимости было сельское хозяйство.

Потребление ОРВ в советскую эпоху было выше, чем современное.

Текущий уровень потребления ОРВ, в основном, складывается за счет импорта. Импортные ОРВ используются в процессах замораживания и охлаждения, которые продолжают оставаться главными потребителями ОРВ.

Современный низкий уровень использования ОРВ также частично объясняется общим уменьшением экономической активности, особенно в секторах, основных потребителях ОРВ.

К сожалению, государства имеют небольшие возможности произвести точные подсчеты объемов потребления, а также контролировать нелегальные импорт, продажи и использование ОРВ.

Использование ГХФУ как заменителя ХФУ незначительно снизилось с 2000 (25%). ГХФУ используются для замены ХФУ в виду их меньшего озоноразрушающего эффекта (10% от уровня ХФУ).

Использование метилбромида, вещества с высокой озоноразрушающей способностью, (в основном, используется как пестицид в сельском хозяйстве), запрещено Монреальским Протоколом с 2005г., исключение составляют некоторые отдельные ситуации. Метилбромид в 60 раз более сильный разрушитель, чем хлор. Тенденция использования не очень ясная и выглядит как стабильная.

Отрицательные цифры потребления метилбромида в Украине могут объясняться следующим образом. Распад или экспорт сырья превышает его накопление (производство и импорт).

Потребление метилбромида в России на протяжении последних лет  равно нулю. Это объясняется тем, что данное потребление было отмечено только для тех операций (период карантина и префазы транспортировки), которые не подлежат контролю протокола.

| English version | Русская версия |
| --- | --- |
| ### Consumption of ozone-depleting substance | ### Потребление озоноразрушающих веществ |
| ### CFCs | ### Хлорфторуглероды (ХФУ) |
| ### HCFCs | ### Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) |
| ### Halons | ### Галоны |
| ### Methyl bromide | ### метилбромид |

### Методология и ссылки

Как мы создавали этот индикатор?

Методологию, обоснованность индикатора и другие детали смотри в «Руководстве ЕЭК ООН по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии»

http://www.unece.org/env/europe/monitoring/Belgrade/CRP1.Indicators.Ru.MK.pdf