# Забор пресных вод (Индикатор ВЕКЦА 8) –

Анализ Март 2007

## Основной вопрос экологической политики

### Какова степень использования ресурсов пресных вод: приводит ли забор пресной воды к усилению нагрузки на ресурсы или же к повышению их устойчивости?

Оценка

Основное заключение: Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР) уменьшился в 2002 году по сравнению с 1992 годом в 11 странах ВЕКЦА в результате значительного уменьшения суммарного забора пресных вод. Только в одной из стран ВЕКЦА – Туркменистане – ИЭВР увеличился. Однако, около 60 миллионов человек в регионе ВЕКЦА по-прежнему  проживают в странах с напряженным водным режимом.

Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР) показывает отношение общего годового объема забора пресных вод к долгосрочному среднегодовому объему возобновляемых ресурсов пресных вод, выраженное в процентах.

Пороговое значение индекса ИЭВР, которое служит основой для проведения различия между регионами с ненапряженным и напряженным водным режимом, составляет около 20%.  Высокая напряженность водного режима отмечается в тех случаях, когда показатель ИЭВР превышает 40%, что указывает на отсутствие практики устойчивого водопользования.

За период с 1990 по 2002 год ИЭВР уменьшился в 11 странах ВЕКЦА и только в одной стране – Туркменистане – вырос (см. рис. 1). Однако,  пять стран ВЕКЦА (Узбекистан, Азербайджан, Армения, Туркменистан и Казахстан), где проживает 80 процентов населения  регионов ВЕКЦА Центральная Азия и ВЕКЦА Кавказ, относятся к странам с напряженным водным режимом. В 1990 году таких стран было восемь. В Узбекистане и Туркменистане ИЭВР в 2002 году превышал 40%, причем в Узбекистане он составлял 70%.

В Азербайджане ИЭВР уменьшился с 52% в 1990 году до 33% в 2002 году, однако в 2004 и 2005 году показатель ИЭВР стал расти (ИЭВР составлял соответственно 37 и 39 процентов), что свидетельствует о том, что не удалось закрепить тренд движения в сторону более устойчивого водопользования, и страна по-прежнему находится в зоне риска.

В последние несколько лет негативные тенденции в водопотреблении наблюдаются и в Армении. Если в 2002 году наблюдалось значительное сокращение ИЭВР по сравнению с 1990 годом – ИЭВР уменьшился с 55% в 1990 году до 24% в 2002 году, то уже в 2004 году он составил 39% и в 2005 году – 32%.

Примечания: Данные о заборе пресных вод отсутствуют: для Грузии за 2005 год, для Таджикистана – за 2004-2005 гг., для Туркменистана – за 2004 и 2005 год, для Узбекистана – за 2004 и 2005 год.

Источники данных: Данные о долгосрочном среднегодовом объеме возобновляемых ресурсов пресных вод из СОООН, верифицированные данными из ответов на вопросник СОООН по ОС 2006, раздел «Вода». Данные о заборе пресных вод с компакт-дисков «Статистика стран СНГ» за 2005 и 2006 гг., верифицированные данными  национальной статистики.

Большинство стран с высоким показателем ИЭВР потребляют большие объемы воды для орошаемого земледелия. Так например, в Узбекистане доля воды, используемой на орошение, составляет около 92 процентов от суммарного объема водопользования.

Уменьшение ИЭВР является результатом значительного снижения (на 30% за период 1990-2004) суммарного объема водозабора в странах ВЕКЦА, что было связано с сокращением водопотребления во всех странах за исключением Туркменистана.  Как видно на рис. 2, особенно сильное сокращение водопотребления  происходило в период с 1991 по 1997 год (на 22 процента).

Примечания: Отсутствующие данные о заборе пресных вод были получены методом оценки: для Армении за 1994 год, для Таджикистана – за 1996-1998 гг. и 2003-2004 гг., для Туркменистана – за 1999 и 2004 год, для Узбекистана – за 1994-1998 гг. и 2004 год.

Источники данных: Данные о заборе пресных вод с компакт-дисков «Статистика стран СНГ» за 2005 и 2006 гг., верифицированные данными  национальной статистики.

Как видно на рис. 3, наибольшее снижение суммарного забора пресных вод за период с 1990 по 2004 год произошло в Молдове и Украине (на 78 и 80 процентов соответственно), а также в Грузии – на 67 процентов (без учета забора воды объектами гидроэнергетики). Только в одной из стран ВЕКЦА – Туркменистане – суммарный забор воды по сравнению с 1990 годом  увеличился (в 2002 году забор пресной воды составлял 120 процентов и в 2003 году – 118 процентов от уровня 1990 года.

Примечания: Данные о заборе пресных вод отсутствуют: для Грузии за 2005 год, для Таджикистана – за 2004-2005 гг., для Туркменистана – за 2004 и 2005 год, для Узбекистана – за 2004 и 2005 год.

Источники данных: Данные о заборе пресных вод с компакт-дисков «Статистика стран СНГ» за 2005 и 2006 гг., верифицированные данными  национальной статистики.

### Методология и ссылки

Как мы создавали этот индикатор?

Методологию, обоснование индикатора и другие детали смотри в Руководстве ЕЭК ООН по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

## http://www.unece.org/env/europe/monitoring/Belgrade/CRP1.Indicators.Ru.MK.pdf