| E/ECE/324/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.7/Amend.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 December 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 12: Правила № 13

Пересмотр 7 − Поправка 2

Дополнение 7 к поправкам серии 11 − Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Включить новый пункт 2.38 следующего содержания:

"2.38		"Группа осей" означает несколько осей, когда расстояние между одной осью и прилегающей к ней осью составляет не более 2,0 м. В тех случаях, когда расстояние между одной осью и прилегающей к ней осью превышает 2,0 м, каждая индивидуальная ось рассматривается в качестве независимой группы осей".

Пункты 5.2.1.30−5.2.1.30.2 изменить следующим образом:

"5.2.1.30	Включение сигнала торможения для освещения стоп-сигналов

5.2.1.30.1	При приведении водителем в действие рабочей тормозной системы подается сигнал, который используется для освещения стоп-сигналов.

5.2.1.30.2	Требования к транспортным средствам, на которых для контролирования первоначального применения системы рабочего тормоза используется электронная сигнализация и которые оснащены системой замерения и/или регенеративного торможения категории А:

| Замедление при помощи системы замедления и/или регенеративного торможения |  |
| --- | --- |
| ≤ 1,3 м/с2 |  1,3 м/с2 |
| Может инициироваться сигнал | Должен инициироваться сигнал |

"

Пункт 5.2.1.30.2.1 следует исключить.

Пункты 5.2.1.30.2.2 и 5.2.1.30.2.3, изменить нумерацию на 5.2.1.30.3 и 5.2.1.30.4, а текст следующим образом:

"5.2.1.30.3	В случае транспортных средств, оборудованных тормозной системой, спецификации которой отличаются от спецификаций, определенных в пункте 5.2.1.30.2 выше, работа системы замедления и/или системы регенеративного торможения категории А может инициировать сигнал независимо от величины замедления.

5.2.1.30.4	Этот сигнал не инициируется в том случае, когда замедление обеспечивается естественным эффектом торможения только двигателем".

Пункты 5.2.1.30.3 (прежний) − 5.2.1.30.5 (прежний), изменить нумерацию на 5.2.1.30.5−5.2.1.30.7.

Пункт 5.2.1.30.6 (прежний) следует исключить.

Включить новые пункты 12.2.9 и 12.2.10 следующего содержания:

"12.2.9	Начиная с официальной даты вступления в силу приложения 7 к поправкам серии 11 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с поправками, изложенными в приложении 7 к поправкам серии 11.

12.2.10	По истечение 36 месяцев после даты вступления в силу приложения 7 к поправкам серии 11 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, должны предоставлять официальное утверждение только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, отвечает требованиям настоящих Правил с поправками, содержащими в приложении 7 к поправкам серии 11".

Приложение 2, пункт 15.3 изменить следующим образом:

"15.3		Дифференциал исполнительного механизма (если имеется) на группе осей:".

Приложение 10, пункт 1.3.1, сноску 2/ и ссылку на сноску 2/ исключить.

Приложение 13, пункт 3.1.3 изменить следующим образом:

"3.1.3		Антиблокировочная система категории 3

Транспортное средство … каждая отдельная ось (или группа осей), не имеющая, по крайней мере, … к педали рабочего тормоза".

Приложение 13, добавление 2, пункт 1.4 изменить следующим образом:

"1.4		В случае механических транспортных средств, оснащенных тремя осями, при определении величины k транспортного средства любые оси, соединенные между собой либо элементами подвески и, следовательно, реагирующие на перераспределение веса при торможении, либо трансмиссией, могут не учитываться 1/".

Приложение 19, пункт 5.4.1.5.1, изменить следующим образом:

"5.4.1.5.1	При переходе оси или группы осей с поверхности … и 40 км/ч".

Приложение 19, добавление 5, пункт 2.6, изменить следующим образом:

"2.6		Рекомендации относительно разности входных тормозных моментов (если она имеется) с учетом конфигурации АБС и группы осей прицепа".

Приложение 19, добавление 6, пункт 4.4 изменить следующим образом:

"4.4		Разность входных тормозных моментов на группе осей прицепа:".

Приложение 20, пункт 3.2.1.2 изменить следующим образом:

"3.2.1.2	Любые различия входного тормозного момента на одной и другой оси группы осей "испытуемого прицепа" не должны отклоняться от показателей «контрольного прицепа»".

Приложение 20, пункт 7.2.1.4, изменить следующим образом:

"

| 7.2.1.4 Разность входных тормозных моментов на группе осей | Допускается только официально утвержденная разность (если она имеется) |
| --- | --- |

"

Приложение 20, включить новые пункты 7.4−7.4.8.5 следующего содержания:

"7.4		На прицепы, имеющие более трех осей, может распространяться возможность использования протокола испытания антиблокировочной тормозной системы (АБС) в соответствии с приложением 19 при условии выполнения нижеследующих требований:

7.4.1		Независимо от типа прицепа все колеса не менее трети осей в группе осей должны быть непосредственно управляемыми, а колеса остальных осей должны быть косвенно управляемыми.

7.4.2		Использование силы сцепления: минимальное использование силы сцепления, указанной в пункте 6.2 приложения 13 к настоящим Правилам, считается обеспеченным при соблюдении следующих условий:

7.4.2.1	Соотношение числа колес, непосредственно или косвенно управляемых, одним или несколькими модуляторами давления, и местоположения непосредственно управляемых колес в группе осей должно быть таким же, как и в случае, определенном в пункте 2.2 информационного документа, упомянутого в пункте 5.2 приложения 19 к настоящим Правилам.

7.4.2.2	Использование силы сцепления установленной конфигурации охарактеризовано в протоколе испытания в качестве соответствующего требованиям пункта 6.2 приложения 13 к настоящим Правилам.

7.4.3		Потребление энергии: эквивалентное число торможений в неподвижном состоянии, определенное в пункте 2.5 протокола испытания, может использоваться совместно с процедурой проверки, предусмотренной в пункте 7.3 приложения 20 к настоящим Правилам. В противном случае может использоваться процедура испытания, указанная в пункте 6.1 приложения 13 к настоящим Правилам.

7.4.4		Эффективность на низкой скорости: дополнительной проверки не требуется.

7.4.5		Эффективность на высокой скорости: дополнительной проверки не требуется.

7.4.6		Эффективность категории A: требования, касающиеся разрыва при трении и указанные в пункте 6.3.2 приложения 13 к настоящим Правилам, считаются выполненными, когда число колес, подлежащих независимому управлению слева/справа не меньше числа колес, управляемых регулятором оси с "низкой избирательной способностью".

7.4.7		Эффективность при переходе с одной поверхности на другую: дополнительной проверки не требуется.

7.4.8		Установочные ограничения: во всех случаях применяются следующие ограничения:

7.4.8.1	любые установочные ограничения, определенные в пунктах 2.1−2.7 информационного документа, упомянутого в пункте 5.2 приложения 19 к настоящим Правилам;

7.4.8.2	может устанавливаться только та продукция, которая определена и упомянута в информационном документе и протоколе испытания;

7.4.8.3	максимальный объем подачи, контролируемый каждым модулятором давления, не должен превышать объема, указанного в пункте 3.3 информационного документа;

7.4.8.4	ось с непосредственно управляемыми колесами может быть снята только в том случае, если параллельно снимается любая ось, которая косвенно управляется этой непосредственно управляемой осью;

7.4.8.5	применяются все другие установочные ограничения, указанные в пункте 4 протокола испытания".

Приложение 21, пункт 2.1.1, сноску 1/ и ссылки на сноску 1/ исключить.

Приложение 21, пункт 2.2.1, сноску 4/ и ссылки на сноску 4/ исключить.

*	*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

?	Если результатом деления на 3 осей в группе осей служит значение, которое меньше 1, то непосредственно управляемой должна быть по меньшей мере одна ось. Если результатом деления на 3 числа осей в группе осей служит значение, которое не является целым числом, то помимо числа осей, указанного целым числом, должна учитываться еще одна непосредственно управляемая ось.