| E/ECE/324/Rev.1/Add.18/Rev.6/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.18/Rev.6/Amend.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 December 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний 
для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 
и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 18: Правила № 19

Пересмотр 6 − Поправка 3

Дополнение 3 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 18 ноября 
2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних противотуманных фар механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункты 5.7 – 5.7.3 изменить следующим образом:

"5.7	В случае класса F3 источники света, независимо от того, являются они сменными или нет, должны представлять собой:

5.7.1	один или более сменных источников света, официально утвержденных на основании:

5.7.1.1	Правил № 37 и соответствующих серий поправок, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, при условии отсутствия ограничений на их использование;

5.7.1.2	или Правил № 99 и соответствующих серий поправок, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа;

5.7.2	и/или один или более модулей СИД, к которым применяются требования приложения 12 к настоящим Правилам; соответствие этим требованиям проверяется путем испытаний;

5.7.3	и/или светогенераторы, к которым применяются требования приложения 12 к настоящим Правилам. Соответствие этим требованиям проверяется путем испытаний".

Пункт 5.8 исключить.

Пункт 6.4.1.4 изменить следующим образом:

"6.4.1.4	В случае модулей СИД:

Все измерения на передних противотуманных фарах, оснащенных модулем(ями) СИД, проводят при напряжении 6,3 В, 13,2 В либо 28,0 В соответственно, если в настоящих Правилах не указано иное. Измерения на модулях СИД, функционирующих от механизма управления источником света, проводят при входном напряжении, указанном подателем заявки, или с использованием устройства снабжения и управления для фотометрического испытания вместо этого механизма управления. Соответствующие вводные параметры (например, рабочий цикл, частота, форма импульса, максимальное напряжение) указывают и отмечают в пункте 10.6 карточки сообщения, содержащейся в приложении 1 к настоящим Правилам".

Пункт 6.4.3.5 изменить следующим образом:

"6.4.3.5	Если указанные требования в отношении силы света не выполняются, то допускается повторная корректировка положения светотеневой границы в пределах ±0,5° по вертикали и/или ±2° по горизонтали. В положении после повторной корректировки должны выполняться все фотометрические требования".

Приложение 1

Пункт 10.6, включить новую сноску 4 следующего содержания:

"10.6 	Применение электронного механизма управления источником света3: да/нет2:

Питание источника света:

Характеристики механизма управления источником света:

Входное напряжение4:

Если электронный механизм управления источником света не является частью фары:

Характеристики сигнала на выходе:

_______________

4	Включаются параметры входного напряжения, в том числе рабочий цикл, частота, форма импульса и максимальное напряжение".

*	* 	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.