| E/ECE/324/Rev.1/Add.18/Rev.6/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.18/Rev.6/Amend.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 18: Правила № 19

Пересмотр 6 – Поправка 4

Дополнение 4 к поправкам серии 04 – Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних противотуманных фар механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 1.4 изменить следующим образом:

"1.4	"передние противотуманные фары различных типов" означают передние противотуманные фары, которые различаются в таких существенных аспектах, как:

1.4.1	торговое наименование или товарный знак;

1.4.2	различные "классы" (В или F3), определенные на основе особых фотометрических предписаний;

1.4.3	характеристики оптической системы (базовая оптическая схема, тип/категория источника света, модуль СИД, РСО и т.д.);

1.4.4	добавление элементов, способных изменить оптические результаты путем отражения, преломления, поглощения и/или искажения в ходе эксплуатации, и регулятор силы света, если таковой имеется;

1.4.5	категория используемой(ых) лампы (ламп) накаливания в соответствии с перечнем, приведенным в Правилах № 37 и Правилах № 99, и/или конкретный(ые) идентификационный(ые) код(ы) модуля СИД либо светогенератора (если это применимо);

1.4.6	однако устройство, предназначенное для установки с левой стороны транспортного средства, и соответствующее устройство, предназначенное для установки с правой стороны транспортного средства, рассматривают в качестве относящихся к одному и тому же типу".

Приложение 2

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3	для периодических отчетов фотометрические измерения в целях проверки соответствия должны давать данные по крайней мере в отношении точек 8 и 9, а также значения на линиях 1, 5, 6, 8 и 9, как указано в пункте 6.4.3 настоящих Правил".

*	*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.