| E/ECE/324/Add.6/Rev.6/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Add.6/Rev.6/Amend.3 |  |
| --- | --- |
|  | 17 octobre 2014 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 6: Règlement no 7

Révision 6 - Amendement 3

Complément 23 à la série 02 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 9 octobre 2014

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement
des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles)
et de leurs remorques

Paragraphe 6.1, modifier comme suit:

«6.1	La lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit l’être dans l’axe de référence et son intensité ne doit pas être inférieure ni supérieure respectivement aux valeurs minimales et maximales fixées ci-après:

|  | Intensité lumineuse minimale en cd | Intensité lumineuse maximale, en cd lorsque le feu est utilisé |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | En feu simple | En feu (simple) portant la mention "D" (par. 4.2.2.6) |
| 6.1.1 Feux de position avant et feu d’encombrement avant A ou AM | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 Feux de position avant incorporés dans un projecteur ou un feu de brouillard avant | 4 | 140 | - |
| 6.1.3 Feux de position arrière et feu d’encombrement arrière |  |  |  |
| 6.1.3.1 R, R1 ou RM1 (intensité constante) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 R2 ou RM2 (intensité variable) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 Feux-stop |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (intensité constante) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 S2 (intensité variable) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 S3 (intensité constante) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 S4 (intensité variable) | 25 | 160 | 80 |

».

Paragraphe 6.2.4.2, lire comme suit:

«6.2.4.2	Si un feu de position arrière ou un feu d’encombrement arrière est mutuellement incorporé dans un feu-stop produisant une lumière d’une intensité constante ou variable, le rapport entre les intensités lumineuses effectivement mesurées sur les deux feux lorsqu’ils sont allumés simultanément et l’intensité du feu de position arrière ou du feu d’encombrement arrière lorsqu’il est allumé seul doit être au minimum de 5:1 dans le champ délimité par les droites horizontales passant par 5° V et les droites verticales passant par 10° H du tableau de répartition lumineuse.

Si l’un des deux feux mutuellement incorporés ou les deux contient/contiennent plus d’une source lumineuse et est/sont considéré(s) comme un feu unique, les valeurs à prendre en considération sont celles qui sont obtenues lorsque toutes les sources lumineuses sont allumées;».