|  | E/ECE/324/Add.6/Rev.6/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Add.6/Rev.6/Amend.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17 October 2014 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 6: Правила № 7

Пересмотр 6 – Поправка 3

Дополнение 23 к поправкам  серии 02 − Дата вступления в силу: 9 октября 2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних и задних габаритных огней, сигналов торможения и контурных огней автотранспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		По исходной оси сила света, испускаемого каждым из двух представленных устройств, должна быть не ниже минимального и не выше максимального из указанных ниже значений:

|  | Минимальная сила света в кд | Максимальные значения силы света в кд при использовании в качестве |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (пункт 4.2.2.6) |
| 6.1.1 Передние габаритные огни, передние контурные огни A или AM | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 Передние габаритные огни, совмещенные с головной фарой или передней противотуманной фарой | 4 | 140 | − |
| 6.1.3 Задние габаритные огни, задние контурные огни |  |  |  |
| 6.1.3.1 R, R1 или RM1 (с постоянной силой света) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 R2 или RM2 (с изменяемой силой света) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 Сигналы торможения |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (с постоянной силой света) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 S3 (с постоянной силой света) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 160 | 80 |

"

Пункт 6.2.4.2 изменить следующим образом:

"6.2.4.2	если задний габаритный огонь и/или задний контурный огонь совмещен с сигналом торможения с постоянной силой света или с изменяемой силой света, то соотношение между фактически замеренной силой света двух этих огней, включенных одновременно, и силой света заднего габаритного огня или контурного огня, включенного отдельно, должно быть не менее 5:1 в поле, ограниченном прямыми горизонтальными линиями, проходящими через точки ±5° V, и прямыми вертикальными линиями, проходящими через точки ±10° Н, таблицы распределения света.

Если один из двух совмещенных огней либо оба эти огня имеет(ют) более одного источника света и считает(ют)ся единым огнем, то учитываются значения, получаемые при включении всех источников света;".

*		Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.