| E/ECE/324/Rev.1/Add.12/Rev.7/Corr.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.7/Corr.2 |  |
| --- | --- |
|  | 27 août 2013 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

____________

Additif 12: Règlement n° 13

Révision 7 − Rectificatif 2

Rectificatif 1 à la révision 7 du Règlement − Date d’entrée en vigueur: 13 mars 2013

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage

Annexe 12,

Paragraphes 10.3 à 10.4.1, rectifier comme suit:

«10.3	Contrôle de l’efficacité du freinage

10.3.1	La somme des forces de freinage exercées à la circonférence des roues de la remorque doit être au moins de B* = 0,50 g  GA, y compris une résistance au roulement de 0,01 g  GA, ce qui correspond à une force de freinage B = 0,49 g  GA. Dans ce cas, la poussée maximale autorisée sur l’attelage est au maximum de:

D* = 0,067 g  GA	pour les remorques à plusieurs essieux avec timon à pivot;

et

D* = 0,10 g  GA	pour les remorques à timon rigide.

Pour vérifier si ces conditions sont respectées, on doit appliquer les inégalités suivantes:

10.3.1.1	Pour les freins à inertie à transmission mécanique:

B.Rρ + n ⋅ Po1(D− K) ⋅ ηH≤ iH

10.3.1.2	Pour les freins à inertie à transmission hydraulique:

B.Rn.ρ' + po1(D− K) ⋅ ηH≤ihFHZ

10.4	Contrôle de la course de la commande

10.4.1	Pour les dispositifs de commande des remorques à plusieurs essieux avec timon à pivot dont la tringlerie des freins dépend de la position du dispositif d’attelage, la course de la commande s doit être plus longue que la course utile de la commande s’, la différence étant au moins égale à la perte de course so. La course so ne doit pas dépasser 10 % de la course utile s’».