| E/ECE/324/Add.5/Rev.5/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Add.5/Rev.5/Amend.3 |  |
| --- | --- |
|  | 27 novembre 2013 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_______________

Additif 5: Règlement no 6

Révision 5 − Amendement 3

Complément 24 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur: 3 novembre 2013

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs
de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques

Paragraphes 6.3.3 et 6.3.3.1, modifier comme suit:

«6.3.3	En outre,

6.3.3.1	Dans l’étendue totale des champs définis par les schémas de l’annexe 1, l’intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,7 cd pour les dispositifs de la catégorie 1b, à 0,3 cd pour les dispositifs des catégories 1, 1a et 2a, et pour ceux de la catégorie 2b de jour; elle doit être au moins égale à 0,07 cd pour les dispositifs de la catégorie 2b de nuit;».

Annexe 1, modifier comme suit:

«…

Dans tous les cas, les angles minimaux verticaux de répartition lumineuse spatiale des feux indicateurs de direction sont de 15° au-dessus et de 15° au-dessous de l’horizontale, sauf:

a)	Pour les feux indicateurs de direction destinés à être montés de manière que leur plan H se trouve à moins de 750 mm au-dessus du sol, pour lesquels ils sont de 15° au-dessus et de 5° au-dessous de l’horizontale;

b)	Pour les feux indicateurs de direction facultatifs destinés à être montés de manière que leur plan H se trouve à plus de 2 100 mm au-dessus du sol, pour lesquels ils sont de 5° au-dessus et de 15° au-dessous de l’horizontale;

c)	Pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 6, …

Catégories 2a et 2b:	Indicateurs de direction destinés à l’arrière du véhicule

Catégorie 2a: 		Indicateurs de direction arrière à intensité lumineuse constante

Catégorie 2b: 		Indicateurs de direction arrière à intensité lumineuse variable».

Ajouter un nouveau schéma et le texte s’y rapportant, comme suit:

«

Catégories 5 et 6:	Indicateurs de direction latéraux complémentaires destinés à être utilisés sur un véhicule qui est équipé également d’indicateurs de direction des catégories 1, 1a ou 1b et 2a ou 2b».

Annexe 2, point 9, modifier comme suit:

«9.	Description sommaire:

Catégories: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 62

Nombre et catégorie:

Tension et puissance:

Code d’identification propre au module d’éclairage:

Uniquement pour une hauteur de montage limitée, égale ou inférieure à 750 mm au-dessus du sol: oui/non2

Caractéristiques géométriques de montage et variantes éventuelles:	».

Annexe 4, paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	Cependant dans le cas où un dispositif doit être monté de manière que son plan H se trouve à moins de 750 mm au-dessus du sol, l’intensité photométrique est vérifiée seulement jusqu’à un angle de 5° vers le bas.».