|  |  | E/ECE/324/Add.2/Rev.3/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Add.2/Rev.3/Amend.3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 July 2011 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 2: Правила № 3

Пересмотр 3 − Поправка 3

Дополнение 12 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 23 июня 2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающих приспособлений для механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 4,

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1	должны иметь цвет, соответствующий предписаниям приложения 6. Проверка производится…"

Приложение 6,

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.	При освещении светоотражающего приспособления лампой-эталоном А МКО для угла расхождения в 1/3 ° и для угла освещения V = H = 0 ° или - если на входной поверхности происходит бесцветное отражение - при V =  5 °, а Н = 0 ° коэффициенты цветности отраженного светового потока не должны превышать пределы, соответствующие указанным в пункте 2.30 Правил № 48".

Включить новый пункт 3 следующего содержания:

"3.	Бесцветные светоотражающие приспособления не должны давать селективного отражения, т.е. изменение трехцветных координат "х" и "у" лампы-эталона А, используемой для освещения светоотражающего приспособления, не должно превышать 0,01 после отражения лучей светоотражающим приспособлением."

Приложение 14,

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1	цвет, соответствующий предписаниям приложения 6. Проверка производится…"

*	*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.