|  | E/ECE/324/Add.6/Rev.5/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Add.6/Rev.5/Amend.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 October 2010 |

Соглашение

о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 6: Правила № 7

Пересмотр 5 − Поправка 1

Дополнение 16 к поправкам серии 02 к Правилам: Дата вступления в силу: 19 августа 2010 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения подфарников, задних габаритных огней, 
стоп-сигналов и контурных огней механических транспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.1, таблица, изменить следующим образом:

"6.1		По исходной оси сила света, излучаемого каждым из двух представленных устройств, должна  быть не ниже минимальной и не выше максимальной из указанных ниже величин:

|  |  | Минимальная сила света, кд | Максимальные значения в кд при использовании в качестве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (пункт 4.2.2.6) |
| 6.1.1 | Подфарники, передние огни для обозначения контуров транспортного средства | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 | Подфарники, совмещенные с фарами | 4 | 140 | − |
| 6.1.3 | Задние габаритные огни, задние контурные огни |  |  |  |
| 6.1.3.1 | R или R1 (с постоянной силой света) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 | R2 (с изменяемой силой света) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 | Стоп-сигналы |  |  |  |
| 6.1.4.1 | S1 (с постоянной силой света) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 | S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 | S3 (с постоянной силой света) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 | S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 160 | 80 |

".

Пункт 6.1.5 изменить следующим образом:

"6.1.5		В случае двух или более огней в сборе общая сила света не должна превышать максимального значения, предписанного для одиночного огня".

Пункт 6.1.6 изменить следующим образом:

"6.1.6		Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначение, считаются одиночным огнем, то они должны соответствовать требованиям относительно:

а)	максимальной силы света при одновременном включении всех огней,

b)	максимальной силы света в случае несрабатывания одного из огней".

*		Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.