| E/ECE/324/Add.6/Rev.5/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Add.6/Rev.5/Amend.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 octobre 2010 |

Accord

Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

Additif 6: Règlement No 7

Révision 5 - Amendement 1

Complément 16 à la série 02 d'amendements au Règlement: Date d'entrée en vigueur: 
19 août 2010

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d'encombrement pour véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques

_________

### NATIONS UNIES

Paragraphe 6.1, tableau, modifier comme suit:

«6.1		Dans l’axe de référence, l’intensité de la lumière émise par chacun des deux dispositifs fournis doit être au moins égale au minimum et au plus égale au maximum définis ci-après:

|  | Intensités minimales (en cd) | Valeurs maximales, en cd, dans l’utilisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Comme feu simple |  | Comme feu (simple) portant la lettre «D» (par. 4.2.2.6) |
| 6.1.1 Feux de position avant, feux d’encombrement avant | 4 |  | 140 | 70 |
| 6.1.2 Feux de position avant incorporés aux projecteurs | 4 |  | 140 | - |
| 6.1.3 Feux de position arrière, feux d’encombrement arrière |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 R ou R1 (intensité constante) | 4 |  | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 R2 (intensité variable) | 4 |  | 42 | 21 |
| 6.1.4 Feux stop |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (intensité constante) | 60 |  | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 S2 (intensité variable) | 60 |  | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 S3 (intensité constante) | 25 |  | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 S4 (intensité variable) | 25 |  | 160 | 80 |

».

Paragraphe 6.1.5, modifier comme suit:

«6.1.5	Pour un ensemble de deux feux ou plus, l’intensité totale ne doit pas dépasser la valeur maximale prescrite pour un feu-indicateur simple.».

Paragraphe 6.1.6, modifier comme suit:

«6.1.6	Lorsqu’un ensemble de deux feux ou plus ayant la même fonction est considéré comme un feu unique, il doit satisfaire aux prescriptions relatives:

a)	À l’intensité maximale si tous les feux sont allumés simultanément;

b)	À l’intensité minimale en cas de défaillance d’un feu.».

*	*	Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958, à Genève.