| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Add.10/Rev.1/Amend.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 May 2010 |  |  |  |  |

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ

ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*/

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

_______

Добавление 10:  Правила № 11

Пересмотр 1 - Поправка 4

Дополнение 2 к поправкам серии 03 - Дата вступления в силу:  17 марта 2010 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО

УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ

ЗАМКОВ И УСТРОЙСТВ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

_______

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

________________

*/	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.10-22339   (R)   190510  210510

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3	Третье испытание на нагрузку (применимо только к дверям, открывающимся в вертикальном направлении)

6.1.3.1	В полностью запертом положении каждая система основной дверной защелки должна выдерживать вертикальную нагрузку в 9 000 Н, прилагаемую в направлении оси шарнира петли".

Пункт 6.1.5.1 d) изменить следующим образом:

"6.1.5.1	…

d)	на дверях, которые открываются в вертикальном направлении, - выдерживать воздействие вертикальной нагрузки в 9 000 Н".

Пункт 6.2.4.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.4.2.1	имеется зазор, который позволяет шару диаметром 100 мм беспрепятственно проникнуть из внешней части транспортного средства в его внутреннюю часть при поддержании установленного усилия".

Приложение 3

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Цель

Данные испытания… храповика.  Применительно к дверям, которые открываются в вертикальном направлении, эти испытания призваны...".

Пункт 2.1.2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.1.1	Испытательная… креплению арматуры.  Испытательная арматура…".

Пункт 2.1.2.2.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.2.1	Испытательная… креплению испытательной арматуры…".

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3	Третье испытание на нагрузку (для дверей, которые открываются в вертикальном направлении)"

Рис. 3-3, название изменить следующим образом:

"Рис. 3-3 - 	Дверная защелка - Испытательная арматура для проведения третьего испытания на нагрузку (для дверей, которые открываются в вертикальном направлении)"

Приложение 4

Пункт 2.3.3.5 изменить следующим образом:

"2.3.3.5	Вертикальное расположение 1.  (Применимо к дверям, которые открываются в вертикальном направлении).  Подсистему(ы) двери располагают…".

Пункт 2.3.3.6 изменить следующим образом:

"2.3.3.6	Вертикальное расположение 2.  (Применимо к дверям, которые открываются в вертикальном направлении).  Подсистему(ы) двери располагают…".

Приложение 5

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Цель

Данные испытания проводят для определения способности системы дверных петель выдерживать испытательные нагрузки:

а)	в продольном и поперечном направлениях, а также, кроме того,

b)	в вертикальном направлении на транспортном средстве в случае дверей, которые открываются в вертикальном направлении".

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	Испытание на вертикальную нагрузку (для дверей, которые открываются в вертикальном направлении)".

Название на рис. 3-3 изменить следующим образом:

"Рис. 5.2 -	Направления статических испытаний на нагрузку для дверей,

которые открываются в вертикальном направлении".

Приложение 6

Пункт 3.6.3 изменить следующим образом:

"3.6.3	пластину передачи усилия размещают таким образом, чтобы длинный край этой пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери и располагался параллельно этому краю, однако при этом расстояние от переднего края пластины до внутреннего края не должно составлять более 12,5 мм".

Пункт 3.7.3 изменить следующим образом:

"3.7.3	пластину передачи усилия размещают таким образом, чтобы длинный край этой пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери и располагался параллельно этому краю, однако при этом расстояние от переднего края пластины до внутреннего края не должно составлять более 12,5 мм".

-----