E/ECE/324

Rev.1/Add.12/Rev.6/Corr.3

E/ECE/TRANS/505

22 June 2010

- СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ /

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

____________________

- Добавление 12:  Правила № 13

Пересмотр 6 - Исправление 3

Исправление 3 к пересмотру 6 Правил в соответствии с уведомлением депозитария C.N.284.2010.TREATIES-2 от 16 июня 2010 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М, N И О В ОТНОШЕНИИ ТОРМОЖЕНИЯ

_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

GE.10-22841   (R)    090710    090710

Приложение 19, пункт 5.4.1.2.4.2 изменить следующим образом:

"5.4.1.2.4.2		Когда датчик нагрузки отрегулирован на груженое состояние, а первоначальный уровень потребления энергии установлен в соответствии с пунктом 6.1.2 приложения 13 к настоящим Правилам, дальнейшую подачу воздуха в устройство (устройства) сохранения энергии прекращают.  Торможение производят при контрольном давлении 650 кПа на соединительной головке, а затем педаль тормоза отпускают.  Дальнейшие торможения производят до тех пор, пока давление в тормозных камерах не будет идентично давлению, получаемому после завершения испытаний, определенных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 приложения 13 к Правилам № 13.  Отмечают число эквивалентных торможений (ner).

Эквивалентное число торможений в неподвижном состоянии (ne) регистрируют в протоколе испытания.

Когда ne = 1,2, ner округляют до ближайшего целого значения".

Приложение 20

Пункт 3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.1		Предписания пунктов 1.2.7, 3.1.2 и 3.1.3 приложения 4 (требования к эффективности в холодном состоянии и обеспечение этой эффективности без блокировки колес, отклонения или ненормальной вибрации) считают выполненными в случае испытуемого прицепа, если этот прицеп как в груженом, так и в порожнем состоянии отвечает нижеследующим критериям проверки:"

Добавление 2, изменить формулу расчета zc следующим образом:

"zc = 0,45 − 0,01 FRP + 7000 g + 0,01"

Добавление 3, изменить формулу расчета zc следующим образом:

"zc = 0,5 − 0,01 FRP + 7000 g + 0,01"

Добавление 4, изменить формулу расчета zc следующим образом:

"zc = 0,5 − 0,01 FRP + 7000 g + 0,01"

-----

/	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.