|  |  | E/ECE/324/Rev.1/Add.18/Rev.6/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.18/Rev.6/Amend.1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 August 2012 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 18: Правила № 19

Пересмотр 6 − Поправка 1

Дополнение 3 к поправкам серии 03 − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних противотуманных фар механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 6.4.3 изменить следующим образом:

"6.4.3		Фотометрические требования

Отрегулированная таким образом передняя противотуманная фара должна отвечать фотометрическим требованиям, приведенным в таблице ниже (см. также пункт 2.2 приложения 4 к настоящим Правилам):

| Определенные линии или зоны | Вертикальное положение* выше h: + ниже h: − | Горизонтальное положение* слева от v: − справа от v: + | Сила света (в кд) | Точки, в которых должно быть обеспечено соответствие предписаниям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1, 2** | +60° | ±45° | макс. 60 | Все точки |
| Точка 3, 4** | +40° | ±30° |  |  |
| Точка 5, 6** | +30° | ±60° |  |  |
| Точка 7, 10** | +20° | ±40° |  |  |
| Точка 8, 9** | +20° | ±15° |  |  |
| Линия 1** | +8° | от −26° до +26° | макс. 90 | Вся линия |
| Линия 2** | +4° | от −26° до +26° | макс. 105 | Вся линия |
| Линия 3 | +2° | от −26° до +26° | макс. 170 | Вся линия |
| Линия 4 | +1° | от −26° до +26° | макс. 250 | Вся линия |
| Линия 5 | 0° | от −10° до +10° | макс. 340 | Вся линия |
| Линия 6 *** | −2,5° | от −10° до +10° | мин. 2 700 | Вся линия |
| Линия 7 *** | −6,0° | от −10° до +10° | < 50% макс. значения на линии 6 | Вся линия |
| Линия 8, лев. и прав. *** | от −1,5° до −3,5° | −22° и +22° | мин. 800 | Одна или более точек |
| Линия 9, лев. и прав. *** | от −1,5° до −4,5° | −35° и +35° | мин. 320 | Одна или более точек |
| Зона D *** | от 1,5° до −3,5° | от −10° до +10° | макс. 8 400 | Вся зона |
| * Координаты указаны в градусах для сферических углов системы с вертикальной полярной осью. ** См. пункт 6.4.3.4. *** См. пункт 6.4.3.2.. |  |  |  |  |

"

Пункт 6.4.3.2 изменить следующим образом:

"6.4.3.2	По просьбе подателя заявки две передние противотуманные фары, составляющие комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, могут подвергаться испытаниям по отдельности. В этом случае требования для линий 6, 7, 8, 9 и зоны D, указанные в таблице пункта 6.4.3, применяются к половине суммы показаний правосторонней и левосторонней передней противотуманной фары. Однако каждая из двух передних противотуманных фар должна соответствовать не менее чем на 50% минимальному значению, предусмотренному для линии 6. Кроме того, каждая из двух передних противотуманных фар, которые составляют комплектную пару согласно пункту 4.2.2.5, должна соответствовать только требованиям для линий 6 и 7 линии от 5° вовнутрь до 10° наружу".

*	*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.