| E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.1−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.1 |  |
| --- | --- |
|  | 15 août 2012 |

Accord

Concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_

Additif 36: Règlement no 37

Révision 7 − Amendement 1

Complément 38 à la série 03 d’amendements au Règlement − Date d’entrée en vigueur: 26 juillet 2012

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

_

Nations Unies

Paragraphes 8.3 et 8.4, modifier comme suit:

«8.3	Aucune lampe à incandescence des catégories énumérées ci-dessous ou des types faisant partie de celles-ci ne sera utilisée dans des feux présentés à l’homologation de type à l’expiration du délai indiqué pour chaque catégorie dans le tableau du groupe 3 de l’annexe 1 à compter de la date d’entrée en vigueur des compléments à la série 03 d’amendements.

8.4	Toutefois, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement peuvent continuer de délivrer des homologations aux feux dans lesquels sont utilisées des lampes à incandescence des catégories énumérées ci-après ou des types faisant partie de celles-ci, à condition que ces feux ne soient destinés qu’au remplacement sur des véhicules en service, pendant le délai indiqué dans le tableau du groupe 3 de l’annexe 1 à compter de la date d’entrée en vigueur des compléments à la série 03 d’amendements.».

Annexe 1, liste par groupe des catégories de lampes à incandescence et des numéros de feuille, modifier comme suit:

«…

Groupe 1

Sans restriction générale:

| Catégorie |  | Numéros de feuille |
| --- | --- | --- |
| H1 | *6 | H1/1 à 3 |
| H3 | *6 | H3/1 à 4 |
| H4 |  | H4/1 à 5 |
| H7 |  | H7/1 à 4 |
| H8 |  | H8/1 à 4 |
| H8B |  | H8/1 à 4 |
| H9 | *3 | H9/1 à 4 |
| H9B | *3 | H9/1 à 4 |
| H10 |  | H10/1 à 3 |
| H11 |  | H11/1 à 4 |
| H11B |  | H11/1 à 4 |
| H12 |  | H12/1 à 3 |
| H13 |  | H13/1 à 4 |
| H13A |  | H13/1 à 4 |
| H15 |  | H15/1 à 5 |
| H16 |  | H16/1 à 4 |
| H16B |  | H16/1 à 4 |
| H21W | *2 | H21W/1 à 2 |
| H27W/1 |  | H27W/1 à 3 |
| H27W/2 |  | H27W/1 à 3 |
| HB3 |  | HB3/1 à 4 |
| HB3A |  | HB3/1 à 4 |
| HB4 |  | HB4/1 à 4 |
| HB4A |  | HB4/1 à 4 |
| HIR1 | *3 | HIR1/1 à 3 |
| HIR2 |  | HIR2/1 à 3 |
| HS1 | *6 | HS1/1 à 5 |
| HS2 | *6 | HS2/1 à 3 |
| HS5 |  | HS5/1 à 4 |
| HS5A | *5 | HS5A/1 à 3 |
| HS6 | *4 | HS6/1 à 4 |
| PSX24W | *2 | P24W/1 à 3 |
| PSX26W | *2 | PSX26W1 à 3 |
| PX24W | *2 | P24W/1 à 3 |
| S2 | *6 | S1/S2/1 à 2 |

Groupe 2

À employer uniquement dans les feux de signalisation, les feux d’angle, les feux de marche arrière et les feux des plaques d’immatriculation arrière:

| Catégorie |  | Numéros de feuille |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C5W | *6 | C5W/1 |  |
| H6W |  | H6W/1 |  |
| H10W/1 |  | H10W/1 à 2 |  |
| HY6W |  | H6W/1 |  |
| HY10W |  | H10W/1 à 2 |  |
| HY21W |  | H21W/1 à 2 |  |
| P13W |  | P13W/1 à 3 |  |
| P21W | *6 | P21W/1 à 2 |  |
| P21/4W |  | P21/4W/1 | (P21/5W/2 à 3) |
| P21/5W | *6 | P21/5W/1 à 3 |  |
| P24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| P27W |  | P27W/1 à 2 |  |
| P27/7W |  | P27/7W/1 à 3 |  |
| PR21W |  | PR21W/1 | (P21W/2) |
| PR21/4W |  | PR21/4W/1 | (P21/5W/2 à 3) |
| PR21/5W |  | PR21/5W/1 | (P21/5W/2 à 3) |
| PR27/7W |  | PR27/7W/1 | (P27/7W/2 à 3) |
| PS19W |  | P19W/1 à 3 |  |
| PS24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| PSY19W |  | P19W/1 à 3 |  |
| PSY24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| PW13W |  | P13W/1 à 3 |  |
| PW16W |  | PC16W/1 à 3 |  |
| PWR16W |  | PC16W/1 à 3 |  |
| PWY16W |  | PC16W/1 à 3 |  |
| PW19W |  | P19W/1 à 3 |  |
| PWR19W |  | P19W/1 à 3 |  |
| PWY19W |  | P19W/1 à 3 |  |
| PW24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| PWR24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| PWY24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
| PY24W |  | P24W/1 à 3 |  |
| PY27/7W |  | PY27/7W/1 | (P27/7W/2 à 3) |
| R5W | *6 | R5W/1 |  |
| R10W | *6 | R10W/1 |  |
| RR5W | *6 | R5W/1 |  |
| RR10W | *6 | R10W/1 |  |
| RY10W | *6 | R10W/1 |  |
| T1.4W |  | T1.4W/1 |  |
| T4W | *6 | T4W/1 |  |
| W2.3W |  | W2.3W/1 |  |
| W3W | *6 | W3W/1 |  |
| W5W | *6 | W5W/1 |  |
| W10W | *6 | W10W/1 |  |
| W15/5W |  | W15/5W/1 à 3 |  |
| W16W |  | W16W/1 |  |
| W21W |  | W21W/1 à 2 |  |
| W21/5W |  | W21/5W/1 à 3 |  |
| WP21W |  | WP21W/1 à 2 |  |
| WPY21W |  | WP21W/1 à 2 |  |
| WR5W |  | W5W/1 |  |
| WR21/5W |  | WR21/5W/1 | (W21/5W/2 à 3) |
| WY2.3W |  | WY2.3W/1 |  |
| WY5W |  | W5W/1 |  |
| WY10W | *6 | W10W/1 |  |
| WY16W |  | W16W/1 |  |
| WY21W |  | WY21W/1 à 2 |  |

Groupe 3

En cas de remplacement seulement:

|  |  |  | Selon dispositions transitoires du paragraphe 8.3 |  |  |  | Selon dispositions transitoires du paragraphe 8.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie |  | Numéros de feuille | Complément |  |  | Période |  | Complément | Période |  |
| C5W | *7, *8 | C5W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| C21W | *8 | C21W/1 à 2 | 28 | 12 mois |  |  |  | 28 | illimitée |  |
| H1 | *7 | H1/1 à 3 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| H3 | *7 | H3/1 à 4 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| H14 |  | H14/1 à 4 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| HS1 | *7 | HS1/1 à 5 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| HS2 | *7 | HS2/1 à 3 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| P19W | *8 | P19W/1 à 3 | 37 | 60 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| P21W | *7, *8 | P21W/1 à 2 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| P21/5W | *7, *8 | P21/5W/1 à 3 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| PC16W | *8 | PC16W/1 à 3 | 37 | 60 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PCR16W | *8 | PC16W/1 à 3 | 37 | 12 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PCY16W | *8 | PC16W/1 à 3 | 37 | 60 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PR19W | *8 | P19W/1 à 3 | 37 | 12 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PR24W | *8 | P24W/1 à 3 | 37 | 12 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PSR19W | *8 | P19W/1 à 3 | 37 | 12 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PSR24W | *8 | P24W/1 à 3 | 37 | 12 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| PY19W | *8 | P19W/1 à 3 | 37 | 60 mois |  |  |  | 37 | illimitée |  |
| R2 |  | R2/1 à 3 | 28 | 12 mois |  |  |  | 28 | illimitée |  |
| R5W | *7, *8 | R5W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| R10W | *7, *8 | R10W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| RR5W | *7, *8 | R5W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| RR10W | *7, *8 | R10W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| RY10W | *7, *8 | R10W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| S1 |  | S1/S2/1 à 2 | 28 | 12 mois |  |  |  | 28 | illimitée |  |
| S2 | *7 | S1/S2/1 à 2 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| S3 |  | S3/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| T4W | *7, *8 | T4W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| W3W | *7, *8 | W3W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| W5W | *7, *8 | W5W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| W10W | *7, *8 | W10W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |
| WY10W | *7, *8 | W10W/1 | 38 | 12 mois |  |  |  | 38 | illimitée |  |

*  Tableaux, caractéristiques électriques et photométriques:

La tension s’exprime en V;

La puissance s’exprime en W;

Le flux lumineux s’exprime en lm.

Si pour une catégorie de lampes à incandescence plusieurs valeurs de flux lumineux de référence sont indiquées, la valeur à environ 12 V pour l’homologation d’un dispositif d’éclairage et à environ 13,5 V pour l’homologation d’un dispositif de signalisation lumineuse doit être utilisée, sauf indication contraire dans le Règlement appliqué pour l’homologation du dispositif.

*2  Ne pas utiliser pour les feux de croisement.

*3  Ne pas utiliser pour les feux de brouillard avant marqués «B», définis dans le Règlement no 19.

*4  Ne pas utiliser pour les feux visés par le Règlement no 112.

*5  À ne pas employer dans des projecteurs autres que ceux de la classe C selon le Règlement no 113.

*6  Tous les types à l’exception du type 6 V.

*7  Type 6 V uniquement.

*8  À employer uniquement dans les feux de signalisation, les feux d’angle, les feux de marche arrière et les feux des plaques d’immatriculation arrière.».