| E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 August 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 36: Правила № 37

Пересмотр 7 – Поправка 3

Дополнение 40 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 3.6.3 изменить следующим образом:

"3.6.3	Цвет испускаемого света измеряют при помощи метода, указанного в приложении 5. Каждое измеренное значение должно находиться в пределах установленных допусков1. Кроме того, в случае ламп накаливания, испускающих белый свет, измеренные значения не должны отклоняться по оси х и/или y более чем на 0,020 значений от точки, отобранной на линии цветности черного тела (публикация МЭК 15.2 − Колориметрия, 1986 год). Лампы накаливания, предназначенные для использования в устройствах световой сигнализации, должны отвечать предписаниям, указанным в пункте 2.4.2 публикации МЭК 60809, поправка 5 к изданию 2.

____________

1	Для целей соответствия производства и только применительно к автожелтому и красному цвету по крайней мере 80% результатов измерений должны находиться в пределах установленных допусков".

Пункты 8.3 и 8.4 изменить следующим образом:

"8.3	Начиная с даты вступления в силу дополнений к поправкам серии 03, как указано применительно к каждой категории в таблице для группы 3 в приложении 1, лампы накаливания этих категорий или типов в пределах этих категорий не должны использоваться в фарах, представляемых на официальное утверждение типа.

8.4	Однако в течение периода после вступления в силу дополнений к поправкам серии 03, как указано в таблице для группы 3 в приложении 1, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения в отношении фар, в которых используются лампы накаливания этих категорий или типов в пределах этих категорий, при условии, что эти фары предназначены в качестве запасных частей для установки на транспортных средствах, находящихся в эксплуатации".

Приложение 1, перечень категорий ламп накаливания и их спецификации, изменить следующим образом:

"…

Группа 1

Без общих ограничений:

| Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |
| --- | --- | --- |
| Н1 | *6 | H1/1−3 |
| Н3 | *6 | Н3/1−4 |
| H4 |  | Н4/1−5 |
| H7 |  | H7/1−4 |
| Н8 |  | H8/1−4 |
| H8B |  | H8/1−4 |
| H9 | *3 | H9/1−4 |
| H9B | *3 | H9/1−4 |
| Н10 |  | Н10/1−3 |
| Н11 |  | H11/1−4 |
| H11B |  | H11/1−4 |
| Н13 |  | Н13/1−4 |
| H15 |  | H15/1−5 |
| H16 |  | H16/1−4 |
| H16B |  | H16/1−4 |
| H17 |  | H17/1−6 |
| H21W | *2 | H21W/1−2 |
| H27W/1 |  | H27W/1−3 |
| H27W/2 |  | H27W/1−3 |
| HB3 |  | HB3/1−4 |
| HB4 |  | HB4/1−4 |
| HIR2 |  | HIR2/1−3 |
| HS1 | *6 | HS1/1−5 |
| HS2 | *6 | HS2/1−3 |
| HS5 |  | HS5/1−4 |
| HS5A | *5 | HS5A/1−3 |
| PSX24W | *2 | P24W/1−3 |
| PSX26W | *2 | PSX26W/1−3 |
| PX24W | *2 | P24W/1−3 |
| S2 | *6 | S1/S2/1−2 |

Группа 2

Только для использования в сигнальных огнях, огнях подсветки поворота, задних фарах и фонарях освещения заднего регистрационного знака:

| Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C5W | *6 | C5W/1 |  |
| H6W |  | H6W/1 |  |
| H10W/1 |  | H10W/1−2 |  |
| HY6W |  | H6W/1 |  |
| HY10W |  | H10W/1−2 |  |
| HY21W |  | H21W/1−2 |  |
| P13W |  | P13W/1−3 |  |
| P21W | *6 | P21W/1−2 |  |
| P21/4W |  | P21/4W/1 | (P21/5W/2−3) |
| P21/5W | *6 | P21/5W/1−3 |  |
| P24W |  | P24W/1−3 |  |
| P27W |  | P27W/1−2 |  |
| P27/7W |  | P27/7W/1−3 |  |
| PR21W |  | PR21W/1 | (P21W/2) |
| PR21/5W |  | PR21/5W/1 | (P21/5W/2−3) |
| PS19W |  | P19W/1−3 |  |
| PS24W |  | P24W/1−3 |  |
| PSY19W |  | P19W/1−3 |  |
| PSY24W |  | P24W/1−3 |  |
| PW13W |  | P13W/1−3 |  |
| PW16W |  | PC16W/1−3 |  |
| PWR16W |  | PC16W/1−3 |  |
| PWY16W |  | PC16W/1−3 |  |
| PW19W |  | P19W/1−3 |  |
| PWR19W |  | P19W/1−3 |  |
| PWY19W |  | P19W/1−3 |  |
| PW24W |  | P24W/1−3 |  |
| PWR24W |  | P24W/1−3 |  |
| PWY24W |  | P24W/1−3 |  |
| PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
| PY24W |  | P24W/1−3 |  |
| PY27/7W |  | PY27/7W/1 | (P27/7W/2−3) |
| R5W | *6 | R5W/1 |  |
| R10W | *6 | R10W/1 |  |
| RR5W |  | R5W/1 |  |
| RR10W |  | R10W/1 |  |
| RY10W | *6 | R10W/1 |  |
| T4W | *6 | T4W/1 |  |
| W2.3W |  | W2.3W/1 |  |
| W3W | *6 | W3W/1 |  |
| W5W | *6 | W5W/1 |  |
| W10W | *6 | W10W/1 |  |
| W15/5W |  | W15/5W/1−3 |  |
| W16W |  | W16W/1 |  |
| W21W |  | W21W/1−2 |  |
| W21/5W |  | W21/5W/1−3 |  |
| WP21W |  | WP21W/1−2 |  |
| WPY21W |  | WP21W/1−2 |  |
| WR5W |  | W5W/1 |  |
| WR21/5W |  | WR21/5W/1 | (W21/5W/2−3) |
| WY5W | *6 | W5W/1 |  |
| WY10W | *6 | W10W/1 |  |
| WY16W |  | W16W/1 |  |
| WY21W |  | WY21W/1−2 |  |

Группа 3

Только для целей замены (см. переходные положения в пунктах 8.3 и 8.4):

|  |  |  | Как указано в переходных положениях в пункте 8.3 |  | Как указано в переходных положениях в пункте 8.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  | Номер(а) спецификации(й) | Дополнение | Период | Дополнение | Период |
| C5W | *7, *8 | C5W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| C21W | *8 | C21W/1−2 | 28 | 12 месяцев | 28 | неограниченный |
| Н1 | *7 | H1/1−3 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| Н3 | *7 | Н3/1−4 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| Н12 |  | Н12/1−3 | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| H13A |  | Н13/1−4 | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| H14 |  | Н14/1−4 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| НВ3А |  | HB3/1−4 | 40 | 60 месяцев | 40 | неограниченный |
| НВ4А |  | HB4/1−4 | 40 | 60 месяцев | 40 | неограниченный |
| HIR1 | *3 | HIR1/1−3 | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| HS1 | *7 | HS1/1−5 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| HS2 | *7 | HS2/1−3 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| HS6 | *4 | HS6/1−4 | 40 | 60 месяцев | 40 | неограниченный |
| P19W | *8 | P19W/1−3 | 37 | 60 месяцев | 37 | неограниченный |
| P21W | *7, *8 | P21W/1−2 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| P21/5W | *7, *8 | P21/5W/1−3 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| PC16W | *8 | PC16W/1−3 | 37 | 60 месяцев | 37 | неограниченный |
| PCR16W | *8 | PC16W/1−3 | 37 | 12 месяцев | 37 | неограниченный |
| PCY16W | *8 | PC16W/1−3 | 37 | 60 месяцев | 37 | неограниченный |
| PR19W | *8 | P19W/1−3 | 37 | 12 месяцев | 37 | неограниченный |
| PR21/4W | *8 | PR21/4W/1; (P21/5W/2−3) | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| PR24W | *8 | P24W/1−3 | 37 | 12 месяцев | 37 | неограниченный |
| PR27/7W | *8 | PR27/7W/1; (P27/7W/2−3) | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| PSR19W | *8 | P19W/1−3 | 37 | 12 месяцев | 37 | неограниченный |
| PSR24W | *8 | P24W/1−3 | 37 | 12 месяцев | 37 | неограниченный |
| PY19W | *8 | P19W/1−3 | 37 | 60 месяцев | 37 | неограниченный |
| R2 |  | R2/1−3 | 28 | 12 месяцев | 28 | неограниченный |
| R5W | *7, *8 | R5W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| R10W | *7, *8 | R10W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| RY10W | *7, *8 | R10W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| S1 |  | S1/S2/1−2 | 28 | 12 месяцев | 28 | неограниченный |
| S2 | *7 | S1/S2/1−2 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| S3 |  | S3/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| T1.4W | *8 | T1.4W/1 | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| T4W | *7, *8 | T4W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| W3W | *7, *8 | W3W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| W5W | *7, *8 | W5W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| W10W | *7, *8 | W10W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |
| WY2.3W |  | WY2.3W/1 | 40 | 24 месяца | 40 | неограниченный |
| WY5W | *7 | W5W/1 | 40 | 12 месяцев | 40 | неограниченный |
| WY10W | *7, *8 | W10W/1 | 38 | 12 месяцев | 38 | неограниченный |

*	Таблицы, электрические и фотометрические характеристики:

напряжение указывается в вольтах (В);
мощность указывается в ваттах (Вт);
величина светового потока указывается в люменах (лм).

В том случае, когда для той или иной категории лампы накаливания указывается более одной величины контрольного светового потока, для целей официального утверждения устройства освещения применяют значение напряжения приблизительно 12 В, а устройства световой сигнализации − приблизительно 13,5 В, если только правилами, используемыми для официального утверждения конкретного устройства, не предусматривается иное.

*2	Не для использования в фарах ближнего света.

*3 	Не для использования в передних противотуманных фарах с маркировкой "B" в соответствии с определением, приведенным в Правилах № 19.

*4	Не для использования в фарах, указанных в Правилах № 112.

*5	Не для использования в фарах, которые не относятся к фарам класса С, указанным в Правилах № 113.

*6	Все типы, кроме типов, рассчитанных на 6 В.

*7	Только типы, рассчитанные на 6 В.

*8	Только для использования в сигнальных огнях, огнях подсветки поворота, задних фарах и фонарях освещения заднего регистрационного знака.

Приложение 1

Спецификация H17/2, таблицу изменить следующим образом:

"…

| p | 28,95 | 28,95 |
| --- | --- | --- |
| α | 40° макс. | 40° макс. |
| Цоколь PU43t-4 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-171-1) |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |

…"

*	*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.