| E/ECE/324/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.36/Rev.7/Amend.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 36: Правила № 37

Пересмотр 7 – Поправка 4

Дополнение 41 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу: 3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных фарах механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Приложение 1, перечень категорий ламп накаливания и их спецификаций изменить следующим образом:

"…

Группа 2

…

|  | PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PY21/5W |  | PY21/5W/1−3 |  |
|  | PY24W |  | P24W/1−3 |  |

…"

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования изменить следующим образом:

"…

| PY21W/1 |  |
| --- | --- |
| PY21/5W/1−3 |  |
| PY27/7W/1 |  |

…"

Спецификация PR27/7W/1, таблица, обозначение цоколя изменить следующим образом:

"...

Цоколь WU2.5x16q в соответствии с публикацией МЭК 60061 (сертификация 7004-104D-1)

..."

Включить новые спецификации PY21/5W/1−3 между спецификацией PY21W/1 и спецификацией PY27/7W/1 следующего содержания: (см. последующие страницы)

"	Категория PY21/5W	Спецификация PY21/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

x

e

b

a

b

a

y

a

b

β

f

26,5 макс.

Плоскость отсчета

Контрольный штифт

Ось отсчета

| Размеры в мм |  | Лампы накаливания серийного производства3/ |  |  |  |  | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. |  | ном. |  | макс. | 4/ |
| e |  |  |  | 28,61/ |  |  | 28,6  0,3 |
| f |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/- 2 |
| Боковое отклонение2/ |  |  |  |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
| x, y |  |  |  | 1/ |  |  | 2,8  0,3 |
|  |  | 75° |  | 90° |  | 105° | 90°  5° |
| Цоколь BA15d-3 (100°/130°) в соответствии с публикацией МЭК 60061 (сертификация 7004-[xxx]-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты |  | 12 |  |  |  | 12 |
|  | Ватты |  | 21 |  | 5 |  | 21/5 |
| Испытательное напряжение | Вольты |  | 13,5 |  |  |  | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты |  | 26,5 макс. |  | 6,6 макс. |  | 26,5 и 6,6 макс. |
|  | Световой поток |  | 270 |  | 21 |  |  |
|  |  % |  | 20 |  | 20 |  |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В |  |  |  |  |  |  | Белый: 440 лм и 35 лм Автожелтый: 270 лм и 21 лм |

1/	Эти размеры проверяют с помощью "системы шаблона". См. спецификации PY21/5W/2 и PY21/5W/3. "x" и "y" относятся к основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала, а не к оси отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, которые проходят через ось отсчета и одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

3/	Свет, испускаемый лампами серийного производства, должен быть автожелтым (см. также сноску 4/).

4/	Свет, испускаемый эталонными лампами накаливания, должен быть белым или автожелтым.

Категория PY21/5W	Спецификация PY21/5W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить, удовлетворяет ли лампа накаливания предъявляемым требованиям, посредством контроля на предмет:

а)	правильного расположения основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной в пределах ± 15°, плоскости, проходящей через центры цокольных штифтов и оси отсчета; и

b)	правильного расположения вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала относительно основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения (например, 15°). Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проектируется изображение нити накала, был получен вид конца основной нити накала. Вид конца этой нити накала должен быть получен в допустимых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

Когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета, контрольном штифте справа и основной нити накала, видимой с конца,

2.1	проекция основной нити накала должна располагаться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

2.2	проекция вспомогательной нити накала должна располагаться полностью:

2.2.1	внутри прямоугольника шириной "с" и высокой "d", центр которого находится на расстоянии "v" справа от теоретического центра основной нити накала и на расстоянии "u" над ним;

2.2.2	над прямой линией, проходящей по касательной к верхнему краю проекции основной нити накала вверх слева направо под углом 25°;

2.2.3	справа от проекции основной нити накала.

3.	Вид спереди

Когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси основной нити накала,

3.1	проекция основной нити накала должна располагаться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

3.2	центр основной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k";

3.3	центр вспомогательной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета более чем на ± 2 мм (± 0,4 мм для эталонных ламп накаливания).

Категория PY21/5W	Спецификация PY21/5W/3

Размеры в мм

28,6 мм до

28,6 мм до

плоскости отсчета

плоскости отсчета

d

a

a

u

Вид сбоку

Нить накала с высокой 
номинальной мощностью

Ось отсчета

Нить накала с низкой 
номинальной мощностью

Ось отсчета

Вид спереди

| Обозначение | а | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 9,0 | 1,0 |

| Обозначение | а | b | c | d | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 4,8 |  | 2,8 |  |

25°

k

h

k

v

b

с

"

Приложение 5

Пункт 2.3.3 изменить следующим образом:

"2.3.3		В случае ламп накаливания, используемых в устройствах световой сигнализации, измерения производят разупорядоченно вокруг лампы накаливания, за исключением:

а)	участка, покрываемого или охватываемого цоколем лампы накаливания, и

b)	участка прямого перехода вдоль цоколя.

В случае ламп накаливания с двумя нитями накала за исходную точку принимают центр основной нити накала.

В случае категорий ламп накаливания с определенным углом без оптического искажения измерения производят только в рамках этого определенного угла".

Рисунок, иллюстрирующий размещение колориметрического приемника, текст в нижней части изменить следующим образом:

"

Лампы накаливания для фар

Осевая линия приемника смещается

в пределах угла  и перемещается

вокруг лампы накаливания

Лампы накаливания для устройств световой сигнализации

"

Приемник перемещают вокруг лампы накаливания, причем апертура не должна захватывать никакую часть цоколя и ее зону прямого перехода. 
В случае категорий ламп накаливания с определенным углом без оптического искажения измерения производят только в рамках этого определенного угла.

*	*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.