|  | E/ECE/324/Add.5/Rev.5/Amend.3−E/ECE/TRANS/505/Add.5/Rev.5/Amend.3 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 5: Правила № 6

Пересмотр 5 – Поправка 3

Дополнение 24 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения указателей поворота для механических транспортных средств и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункты 6.3.3−6.3.3.1 изменить следующим образом:

"6.3.3		кроме того,

6.3.3.1	на всей площади полей видимости, определенных на схемах в приложении 1, сила излучаемого света должна быть не менее 0,7 кд для устройств категории 1b, не менее 0,3 кд для устройств категорий 1, 1а, 2а и для устройств категории 2b днем; она должна составлять не менее 0,07 кд для устройств категории 2b ночью";

Приложение 1 изменить следующим образом:

"…

Во всех случаях минимальные вертикальные углы пространственного распределения света огней указателей поворота равны 15° выше и 15° ниже горизонтали, за исключением:

а)	огней указателей поворота, предназначенных для установки с плоскостью H на высоте менее 750 мм над уровнем грунта, когда эти углы равны 15° выше и 5° ниже горизонтали;

b)	факультативных огней указателей поворота, предназначенных для установки с плоскостью H на высоте более 2 100 мм над уровнем грунта, когда эти углы равны 5° выше и 15° ниже горизонтали;

с)	огней указателей поворота категории 6…

Транспортное средство

Направление 
движения

Исходная ось

Категории 2а и 2b:	указатели поворота, предназначенные для установки на задней части транспортного средства

Категория 2а:	огни задних указателей поворота с постоянной силой света

Категория 2b:	огни задних указателей поворота с изменяемой силой света".

Добавить новую схему и соответствующий текст следующего содержания:

"

Исходная ось

20°

80°

Направление движения

Направление 
движения

Исходная ось

Под плоскостью Н для огней, предназначенных для установки с этой плоскостью на высоте 
менее 750 мм над уровнем грунта

Категории 5 и 6: дополнительные боковые указатели поворота, предназначенные для использования на транспортном средстве, на котором установлены также указатели поворота категорий 1, 1а или 1b и 2а или 2b".

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:

Категория: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 62

Число, категория:

Напряжение и мощность:

Конкретный идентификационный код модуля источника света:

Только для ограниченной высоты монтажа, составляющей 750 мм 
или менее над уровнем грунта: да/нет2

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, 
если таковые предусмотрены: 		 ".

Приложение 4

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	Однако в том случае, если устройство предназначено для установки с его плоскостью H на высоте менее 750 мм над уровнем грунта, фотометрические характеристики проверяют только до угла 5º ниже горизонтали".

*	*	Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.