|  | E/ECE/324/Add.6/Rev.6/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Add.6/Rev.6/Amend.2 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27 November 2013 |

Соглашение

О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 6: Правила № 7

Пересмотр 6 – Поправка 2

Дополнение 22 к поправкам  серии 02 − Дата вступления в силу: 3 ноября 2013 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения передних и задних габаритных огней, сигналов торможения и контурных огней механических транспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункты 6.2.4 и 6.2.4.1 изменить следующим образом:

"6.2.4		кроме того,

6.2.4.1	на всей площади полевой видимости, определенной на схемах в приложении 1, сила излучаемого света должна быть не менее 0,05 кд для передних и задних габаритных огней и контурных огней, не менее 0,3 кд для устройств категорий S1, S3 и для устройств категорий S2 и S4 днем; она не должна быть менее 0,07 кд для устройств категорий S2 и S4 ночью";

Приложение 1 изменить следующим образом:

"...

Во всех случаях минимальные вертикальные углы распределения света в пространстве составляют 15° выше и 15° ниже горизонтальной плоскости для всех категорий устройств, охватываемых настоящими Правилами, за исключением:

а)	огней, предназначенных для установки с их плоскостью H на высоте менее 750 мм над уровнем грунта, для которых они составляют 15° выше и 5° ниже горизонтальной плоскости;

b)	факультативных огней, предназначенных для установки с их плоскостью H на высоте более 2 100 мм над уровнем грунта, для которых они составляют 5° выше и 15° ниже горизонтальной плоскости;

с)	для сигналов торможения категории S3 или S4, для которых они составляют 10° выше и 5° ниже горизонтальной плоскости.

45°

Исходная ось

Передние габаритные огни,

80°

Направление движения

Транспортное средство

"

Под плоскостью Н для передних габаритных огней, предназначенных для установки с этой плоскостью на высоте менее 750 мм над уровнем грунта

Исходная ось

20°

80°

Направление движения

Транспортное средство

Исходная ось

Передняя часть контурного огня (AM)

Транспортное

средство

Транспортное

средство

Задняя часть контурного огня (RM1, RM2)

Исходная ось

Задние габаритные огни

Направление
движения

80°

45°

Исходная ось

Направление движения

Под плоскостью Н для задних габаритных огней, предназначенных для установки с этой плоскостью на высоте менее 750 мм над уровнем грунта

80°

Исходная ось

20°

Сигналы торможения (S1 и S2)

Направление движения

45°

45°

Исходная ось

Направление движения

Под плоскостью Н для сигналов торможения (S1 и S2), предназначенных для установки с этой плоскостью на высоте менее 750 мм над уровнем грунта

20°

45°

Исходная ось

Сигналы торможения (S3 и S4)

Транспортное средство

Исходная ось

"

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:

9.1	По категории огня:

Для монтажа либо снаружи, либо внутри, либо в обоих положениях2:

Цвет испускаемого света: красный/белый2

Число, категория и тип источника (источников) света:

Напряжение и мощность:

Конкретный идентификационный код модуля источника света:

Только для ограниченной высоты установки, не превышающей 750 мм над уровнем грунта: да/нет2/

Геометрические условия установки и соответствующие варианты, если таковые имеются: 	".

*		Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.