| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Add.2/Rev.3/Amend.2 |
| --- | --- | --- |
| 19 February 2010 |  |  |

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ,

ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

____________

Добавление 2:  Правила № 3

Пересмотр 3 - Поправка 2

Дополнение 11 к поправкам серии 02 – Дата вступления в силу:  24 октября 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО

УТВЕРЖДЕНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ

МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

____________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

GE.10-20832  (R)    070410   070410

Включить новый пункт 2.15 следующего содержания:

"2.15		"Цвет отраженного света устройства".  Определения цвета отраженного света приведены в пункте 2.30 Правил № 48".

Пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2		Если официальное утверждение, предоставленное какому-либо светоотражающему приспособлению, распространяется на другие такие приспособления, отличающиеся только цветом, то два образца любого другого цвета, представленные согласно пункту 3.1.4 настоящих Правил, должны соответствовать только колориметрическим предписаниям, а проведения других испытаний…".

Приложение 4

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		После проверки соблюдения общих технических требований (пункт 6 настоящих Правил) и технических требований относительно формы и размеров (приложение 5) эти десять образцов подвергают испытанию на жаростойкость, указанному в приложении 10 к настоящим Правилам;  затем не раньше чем через час после этого испытания производят контроль колориметрических  характеристик указанных десяти образцов и коэффициента силы света (КСС)…".

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		должны иметь цвет, соответствующий предписаниям пункта 2.30 Правил № 48 в отношении светоотражающих приспособлений красного и автожелтого цвета или бесцветных приспособлений.  Проверку производят…".

Приложение 6

Включить новый пункт 2 следующего содержания:

"2.		Для проверки этих колориметрических характеристик применяют пункт 2.30 Правил № 48".

Пункты 2 и 3 (прежние) исключить.

Приложение 14

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		… и не раньше чем через час после этого испытания производят контроль их колориметрических характеристик и КСС…".

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1		цвет, соответствующий предписаниям пункта 2.30 Правил № 48.  Проверку производят…".

-------

* 	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.