| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Add.10/Rev.1/Amend.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 December 2009 |  |  |  |  |

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ

ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*/

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

_______

Добавление 10:  Правила № 11

Пересмотр 1 - Поправка 3

Включает:

Дополнение 1 к поправкам серии 03 - Дата вступления в силу:  22 июля 2009 года

Исправление 1 к дополнению 1 к поправкам, серии 03, указанное в уведомлении депозитария C.N.247.2009.TREATIES-2 - Дата вступления в силу:  22 июля 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО

УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ

ЗАМКОВ И УСТРОЙСТВ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

_______

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

________________

*/	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.10-20045   (R)   260110   260110

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3	Третье испытание на нагрузку (применяется только к задним дверям, открывающимся в вертикальном направлении)".

Пункт 6.1.5.1 d) изменить следующим образом:

"6.1.5.1	…

d)	на задних дверях:

i)	выдерживать воздействие нагрузки в 11 000 Н, приложенной в направлении, перпендикулярном лицевой поверхности дверной петли (продольное испытание), таким образом, чтобы пластины дверной петли не давили друг друга (первое испытание на нагрузку);

ii)	выдерживать воздействие нагрузки в 9 000 Н, приложенной в направлении, перпендикулярном оси стержня дверной петли и параллельном лицевой поверхности дверной петли (испытание на поперечную нагрузку), таким образом, чтобы пластины дверной петли не давили друг на друга (второе испытание на нагрузку);

iii)	выдерживать воздействие нагрузки в 9 000 Н, приложенной в направлении оси стержня дверной петли (третье испытание на нагрузку - только на задних дверях, открывающихся в вертикальном направлении)".

Пункт 6.2.4.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.4.2.1	имеется зазор, который позволяет шару диаметром 100 мм беспрепятственно проникнуть из внешней части транспортного средства в его внутреннюю часть при поддержании установленного усилия".

Пункт 6.3.2.1 изменить следующим образом:

6.3.2.1	Блокирующим устройством может быть:

а)	детская предохранительная система;  или

b)	блокирующее/разблокирующее устройство, расположенное внутри транспортного средства и легкодоступное для водителя транспортного средства или пассажира, сидящего рядом с дверью".

Приложение 3

Пункт 2.1.2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.1.1	Испытательная арматура прикрепляется с учетом предписаний по установке защелки и фиксатора.  Направление зацепления выставляется параллельно креплению арматуры.  Арматура вместе с защелкой и фиксатором устанавливается в полностью запертом положении на машину для испытаний".

Пункт 2.1.2.2.1 изменить следующим образом:

"2.1.2.2.1	Испытательная арматура прикрепляется с учетом предписаний по установке защелки и фиксатора.  Направление зацепления выставляется параллельно креплению арматуры.  Арматура вместе с защелкой и фиксатором устанавливается в промежуточном запертом положении на машину для испытаний".

Пункт 2.2.2.1.1 изменить следующим образом:

"2.2.2.1.1	Испытательная арматура прикрепляется с учетом предписаний по установке защелки и фиксатора.  Испытательная арматура вместе с защелкой и фиксатором устанавливается в полностью запертом положении на машину для испытаний".

Пункт 2.2.2.2.1 изменить следующим образом:

"2.2.2.2.1	Испытательная арматура прикрепляется с учетом предписаний по установке защелки и фиксатора.  Испытательная арматура вместе с защелкой и фиксатором устанавливается в промежуточном запертом положении на машину для испытаний".

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3		Третье испытание на нагрузку (применяется только к задним дверям, 	открывающимся в вертикальном направлении)".

Пункт 2.3.2.1 изменить следующим образом:

"2.3.2.1	Испытательная арматура прикрепляется с учетом предписаний по установке защелки и фиксатора.  Испытательная арматура вместе с защелкой и фиксатором устанавливается в полностью запертом положении на машину для испытаний".

Рис.3-3, название, изменить следующим образом:

"Рис. 3-3 - Дверная защелка - Испытательная арматура для проведения третьего испытания на нагрузку (только для задних дверей, открывающихся в вертикальном направлении)".

Приложение 4

Пункт 2.3.3.5 изменить следующим образом:

"2.3.3.5	Вертикальное расположение 1.  (Только для задних дверей, открывающихся в вертикальном направлении.)  Подсистема (подсистемы) двери располагается (располагаются) …".

Пункт 2.3.3.6 изменить следующим образом:

"2.3.3.6	Вертикальное расположение 2.  (Только для задних дверей, открывающихся в вертикальном направлении.)  Подсистема (подсистемы) двери располагается (располагаются) …".

Приложение 5

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Цель

Данные испытания проводятся для определения способности системы дверных петель выдерживать испытательные нагрузки:

а)	в продольном и поперечном направлениях и, кроме того,

b)	только для задних дверей, открывающихся в вертикальном направлении, - также в вертикальном направлении, как показано на рис. 5-2".

Пункт 2.1.3 изменить следующим образом:

"2.1.3	Испытание на вертикальную нагрузку (только для задних дверей, открывающихся в вертикальном направлении)".

Приложение 6

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		Снимаются сиденья и любые внутренние элементы, которые могут помешать установке и функционированию испытательного оборудования, а также все наличники стойки и любые неконструкционные элементы, которые перекрывают дверь и вызывают ненужное смещение пластин передачи усилия".

Пункт 3.3 изменить следующим образом:

"3.3		На полу кузова испытываемого транспортного средства устанавливаются устройства передачи усилия и соответствующая опорная структура.  Каждое устройство передачи усилия и каждая соответствующая опорная структура жестко закрепляются на горизонтальной поверхности на полу транспортного средства;  затем применяется соответствующая нагрузка".

Пункт 3.6.1 изменить следующим образом:

"3.6.1	пластина передачи усилия имеет длину 150 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм.  Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм".

Пункт 3.7.1 изменить следующим образом:

"3.7.1	пластина передачи усилия имеет длину 300 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм.  Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм".

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1		Каждое устройство передачи усилия перемещается со скоростью до 2 000 Н в минуту…".

Пункт 4.4 изменить следующим образом:

"4.4		Устройства передачи усилия поддерживаются в положении, указанном в пункте 4.3, и в течение 60 секунд производится измерение зазора между внешним краем дверной рамы и внутренней поверхностью двери по всему периметру двери".

-----