| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.12/Rev.6/Amend.3 |
| --- | --- | --- |

29 December 2009

- СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ /

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

____________________

- Добавление 12: Правила № 13

Пересмотр 6 - Поправка 3

Дополнение 1 к поправкам серии 11 - Дата вступления в силу:  22 июля 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М, N И О В ОТНОШЕНИИ ТОРМОЖЕНИЯ

_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

GE.10-20099 (R)   260110   270110 111208

Содержание

Наименование приложения 16 изменить следующим образом:

Приложение 16:	  Совместимость между тягачами и прицепами в отношении передачи

данных согласно ISO11992

Текст Правил

По всему тексту Правил № 13 заменить ссылку на "ISO 11992:2003" ссылкой на "ISO 11992:2003, включая ISO 11992-2:2003 и поправку к нему 1:2007".

Включить новый пункт 5.1.3.6.1 следующего содержания:

"5.1.3.6.1	Обеспечение приема и передачи сообщений согласно стандарту ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, для тягача и прицепа, соответственно, определено в приложении 16 к настоящим Правилам".

Пункты 5.1.3.6.1 и 5.1.3.6.2 (прежние), изменить нумерацию на 5.1.3.6.2 и 5.1.3.6.3, соответственно.

Пункт 5.2.1.30.5, исключить ссылку на сноску 12/ и текст сноски 12/.

Пункт 5.2.1.32, изменить обозначение ссылок (дважды) на сноску */ и самой сноски */ следующим образом:  12/.

Пункт 5.2.2.22.1, исключить ссылку на сноску 19/ и текст сноски 19/.

Пункт 5.2.2.22.2, изменить нумерацию ссылки на сноску 20/ и самой сноски 20/ следующим образом:  19/, и исключить ссылку на сноску 21/ и саму сноску 21/.

Пункт 5.2.2.23, изменить нумерацию ссылки на сноску 22/ и самой сноски 22/ следующим образом:  20/.

Пункт 12.1.6, изменить обозначение ссылки на */ и самой сноски */ следующим образом:  21/.

Включить новый пункт 12.1.7 следующего содержания:

"12.1.7	Дополнение 1 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам применяется таким образом, как это указано в пункте 12.4.1".

Включить новый пункт 12.2.6 следующего содержания:

"12.2.6.	По истечении 48 месяцев после вступления в силу дополнения 1 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны предоставляют официальные утверждения в отношении транспортных средств, исключенных на основании пунктов 5.2.1.32 и 5.2.2.23 с учетом сносок к ним, только в том случае, если они соответствуют требованиям дополнения 1 к поправкам серии 11 к настоящим Правилам".

Пункт 12.4.1, изменить обозначение ссылки на сноску **/ и самой сноски **/ следующим образом:  22/.

Приложение 16 изменить следующим образом:

"Приложение 16

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖДУ ТЯГАЧАМИ И ПРИЦЕПАМИ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СОГЛАСНО ISO 11992

1.		Общие положения

1.1		Предписания настоящего приложения применяются лишь к тягачам и прицепам, оснащенным электрической управляющей магистралью, определение которой содержится в пункте 2.24 Правил.

1.2		Соединитель, соответствующий требованиям ISO 7638, обеспечивает электропитание для тормозной системы или антиблокировочной тормозной системы прицепа.  В случае транспортных средств, оснащенных электрической управляющей магистралью, определение которой содержится в пункте 2.24 Правил, этот соединитель служит также устройством сопряжения для передачи данных через штыри 6 и 7 – см. пункт 5.1.3.6 Правил.

1.3		В настоящем приложении устанавливаются предписания, применяющиеся к тягачу и прицепу и касающиеся обеспечения приема и передачи сообщений согласно стандарту ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007.

2.		Передача параметров, определенных в стандарте ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, по электрической управляющей магистрали обеспечивается следующим образом:

2.1		Ниже указаны функции и связанные с ними сообщения, оговоренные в настоящих Правилах, регистрация и передача которых должна обеспечиваться тягачом или прицепом, соответственно:

2.1.1		Сообщения, передаваемые с тягача на прицеп:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 | Указано в Правилах № 13 |
| --- | --- | --- |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия для рабочего/аварийного тормоза | ЕБС 11, байт 3-4 | Приложение 10, пункт 3.1.3.2 |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия по двум электрическим цепям | ЕБС 12, байт 3, разряды 1-2 | Правила № 13, пункт 5.1.3.2 |
| Пневматическая управляющая магистраль | ЕБС 12, байт 3, разряды 5-6 | Правила № 13, пункт 5.1.3.2 |

2.1.2		Сообщения, передаваемые с прицепа на тягач:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 | Указано в Правилах № 13 |
| --- | --- | --- |
| Система ДКТС задействована/ не задействована | ЕБС 21, байт 2, разряды 1-2 | Приложение 21, пункт 2.1.6 |
| Электропитание транспортного средства достаточно/недостаточно | ЕБС 22, байт 2, разряды 1-2 | Правила № 13, пункт 5.2.2.20 |
| Запрос на подачу красного предупреждающего сигнала | ЕБС 22, байт 2, разряды 3-4 | Правила № 13, пункты 5.2.2.15.2.1, 5.2.2.16 и 5.2.2.20 |
| Запрос на торможение через подводящую магистраль | ЕБС 22, байт 4, разряды 3-4 | Правила № 13, пункт 5.2.2.15.2 |
| Запрос на включение стоп-сигналов | ЕБС 22, байт 4, разряды 5-6 | Правила № 13, пункт 5.2.2.22.1 |
| Давление в пневматической системе транспортного средства достаточно/недостаточно | ЕБС 23, байт 1, разряды 7-8 | Правила № 13, пункт 5.2.2.16 |

2.2		В тех случаях, когда с прицепа передаются сообщения, указанные ниже, на тягаче должен подаваться предупреждающий сигнал для водителя:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 | Предписанный предупреждающий сигнал для водителя |
| --- | --- | --- |
| Система ДКТС задействована/ не задействована / | ЕБС 21, байт 2, разряды 1-2 | Приложение 21, пункт 2.1.6 |
| Запрос на подачу красного предупреждающего сигнала | ЕБС 22, байт 2, разряды 3-4 | Правила № 13, пункт 5.2.1.29.2.1 |

2.3		На тягаче или прицепе должны обеспечиваться прием и передача следующих сообщений, определенных в стандарте ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007:

2.3.1		Сообщения, передаваемые с тягача на прицеп:

На текущий момент никаких сообщений не определено.

2.3.2		Сообщения, передаваемые с прицепа на тягач:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Рабочий тормоз транспортного средства задействован/не задействован | ЕБС 22, байт 1, разряды 5-6 |
| Торможение через электрическую управляющую магистраль обеспечено | ЕБС 22, байт 4, разряды 7-8 |
| Индекс геометрических данных | ЕБС 24, байт 1 |
| Содержание индекса геометрических данных | ЕБС 24, байт 2 |

2.4		В тех случаях, когда транспортное средство оснащено оборудованием для выполнения функции, связанной с соответствующим параметром, на тягаче или соответственно прицепе должны обеспечиваться прием и передача следующих сообщений:

2.4.1		Сообщения, передаваемые с тягача на прицеп:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Тип транспортного средства | ЕБС 11, байт 2, разряды 3-4 |
| Система ДКТС (динамический контроль транспортного средства) задействована/ не задействована / | ЕБС 11, байт 2, разряды 5-6 |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия для передней части или левой стороны транспортного средства | ЕБС 11, байт 7 |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия для задней части или правой стороны транспортного средства | ЕБС 11, байт 8 |
| Система ЗО (защита от опрокидывания) задействована/не задействована / | ЕБС 12, байт 1, разряды 3-4 |
| Система КС (поддержание курсовой устойчивости) задействована/не задействована / | ЕБС 12, байт 1, разряды 5-6 |
| Включение/отключение системы ЗО (защита от опрокидывания) прицепа 3/ | ЕБС 12, байт 2, разряды 1-2 |
| Включение/отключение системы КС (поддержание курсовой устойчивости) прицепа 4/ | ЕБС 12, байт 2, разряды 3-4 |
| Запрос на оптимизацию распределения нагрузки | РГЕ 11, байт 1, разряды 7-8 |
| Запрос относительно положения подъемной оси 1 | РГЕ 11, байт 2, разряды 1-2 |
| Запрос относительно положения подъемной оси 2 | РГЕ 11, байт 2, разряды 3-4 |
| Запрос на блокировку моста с управляемыми колесами | РГЕ 11, байт 2, разряды 5-6 |
| Секунды | ТД 11, байт 1 |
| Минуты | ТД 11, байт 2 |
| Часы | ТД 11, байт 3 |
| Месяцы | ТД 11, байт 4 |
| День | ТД 11, байт 5 |
| Год | ТД 11, байт 6 |
| Минуты по местному времени | ТД 11, байт 7 |
| Часы по местному времени | ТД 11, байт 8 |

2.4.2		Сообщения, передаваемые с прицепа на тягач:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Обеспечение распределения тормозного усилия между правой/левой сторонами или различными осями транспортного средства | ЕБС 21, байт 2, разряды 3-4 |
| Скорость транспортного средства, определяемая на основе скорости вращения колес | ЕБС 21, байты 3-4 |
| Боковое ускорение | ЕБС 21, байт 8 |
| Система АБС транспортного средства задействована/не задействована | ЕБС 22, байт 1, разряды 1-2 |
| Запрос на подачу автожелтого предупреждающего сигнала | ЕБС 22, байт 2, разряды 5-6 |
| Тип транспортного средства | ЕБС 22, байт 3, разряды 5-6 |
| Вспомогательная сигнализация приближения к погрузочной платформе | ЕБС 22, байт 4, разряды 1-2 |
| Суммарная нагрузка на ось | ЕБС 22, байты 5-6 |
| Давление в шинах достаточно/недостаточно | ЕБС 23, байт 1, разряды 1-2 |
| Тормозные накладки достаточны/недостаточны | ЕБС 23, байт 1, разряды 3-4 |
| Состояние температуры тормозов | ЕБС 23, байт 1, разряды 5-6 |
| Идентификация шины/колеса (давление) | ЕБС 23, байт 2 |
| Идентификация шины/колеса (накладки) | ЕБС 23, байт 3 |
| Идентификация шины/колеса (температура) | ЕБС 23, байт 4 |
| Давление в шинах (фактическое давление в шинах) | ЕБС 23, байт 5 |
| Тормозные накладки | ЕБС 23, байт 6 |
| Температура тормозов | ЕБС 23, байт 7 |
| Давление в тормозном цилиндре левого колеса первой оси | ЕБС 25, байт 1 |
| Давление в тормозном цилиндре правого колеса первой оси | ЕБС 25, байт 2 |
| Давление в тормозном цилиндре левого колеса второй оси | ЕБС 25, байт 3 |
| Давление в тормозном цилиндре правого колеса второй оси | ЕБС 25, байт 4 |
| Давление в тормозном цилиндре левого колеса третьей оси | ЕБС 25, байт 5 |
| Давление в тормозном цилиндре правого колеса третьей оси | ЕБС 25, байт 6 |
| Система ЗО (защита от опрокидывания) задействована/не задействована / | ЕБС 25, байт 7, разряды 1-2 |
| Система КС (поддержание курсовой устойчивости) задействована/не задействована / | ЕБС 25, байт 7, разряды 3-4 |
| Оптимизация распределения нагрузки | РГЕ 21, байт 1, разряды 5-6 |
| Положение подъемной оси 1 | РГЕ 21, байт 2, разряды 1-2 |
| Положение подъемной оси 2 | РГЕ 21, байт 2, разряды 3-4 |
| Блокировка моста с управляемыми колесами | РГЕ 21, байт 2, разряды 5-6 |
| Идентификация шины / колеса | РГЕ 23, байт 1 |
| Температура шин | РГЕ 23, байты 2-3 |
| Обнаружение утечки воздуха (из шин) | РГЕ 23, байты 4-5 |
| Обнаружение пороговых значений давления в шинах | РГЕ 23, байт 6, разряды 1-3 |

2.5		Обеспечение приема и передачи всех других сообщений, определенных в стандарте ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, для тягача и прицепа является факультативным".

Приложение 17

Добавить новые пункты 3.2.2.6 и 3.2.2.7 следующего содержания:

"3.2.2.6	Включение стоп-сигналов

Имитация сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6 и установкой на 00) и проверка отключения стоп-сигналов.

Имитация сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6 и установкой на 01) и проверка включения стоп-сигналов.

3.2.2.7	Срабатывание функции обеспечения устойчивости прицепа

Имитация сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2 и установкой на 00) и проверка отключения предупреждающего сигнала для водителя, определение которого содержится в пункте 2.1.6 приложения 21.

Имитация сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2 и установкой на 01) и проверка включения предупреждающего сигнала для водителя, определение которого содержится в пункте 2.1.6 приложения 21".

Добавить новый пункт 3.2.3.2 следующего содержания:

"3.2.3.2	В пункте 2.4.1 приложения 16 определяются дополнительные сообщения, прием и передача которых должны обеспечиваться на тягаче при определенных условиях.  Для обеспечения выполнения предписаний, содержащихся в пункте 5.1.3.6.2 Правил, проводятся дополнительные проверки статуса передаваемых и принимаемых сообщений".

Добавить новые пункты 4.2.2.4-4.2.2.6 следующего содержания:

"4.2.2.4	Автоматически включающееся торможение

В тех случаях, когда на прицепе имеется функция, использование которой приводит к срабатыванию автоматически включающегося торможения, проводится следующая проверка:

Если автоматически включающееся торможение не срабатывает, то проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6) на 00.

Имитируется срабатывание автоматически включающегося торможения;  когда возникающее в результате этого замедление достигает ≥ 0,7 м/с2, проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6) на 01.

4.2.2.5	Функция обеспечения устойчивости транспортного средства

В тех случаях, когда на прицепе имеется функция обеспечения устойчивости транспортного средства, проводится следующая проверка:

Когда функция обеспечения устойчивости транспортного средства не задействована, проверяется установка сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2) на 00.

Имитируется срабатывание функции обеспечения устойчивости транспортного средства, как указано в пункте 2.2.4 приложения 21, и проверяется установка сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2) на 01.

4.2.2.6	Обеспечение торможения через электрическую управляющую магистраль

В тех случаях, когда тормозная система прицепа не обеспечивает торможения через электрическую управляющую магистраль, проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 7-8) на 00.

В тех случаях, когда тормозная система прицепа обеспечивает торможение через электрическую управляющую магистраль, проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 7-8) на 01".

Добавить новый пункт 4.2.3.2 следующего содержания:

"4.2.3.2	В пункте 2.4.2 приложения 16 определяются дополнительные сообщения, прием и передача которых должны обеспечиваться на прицепе при определенных условиях.  Для обеспечения выполнения предписаний, содержащихся в пункте 5.1.3.6.2 Правил, могут проводиться дополнительные проверки статуса передаваемых и принимаемых сообщений".

-----

/	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено в Женеве 20 марта 1958 года.

/ 	Система ДКТС (динамический контроль транспортного средства), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция обеспечения устойчивости транспортного средства – см. пункт 2.32 Правил.

/	Система ДКТС (динамический контроль транспортного средства), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция обеспечения устойчивости транспортного средства – см. пункт 2.32 Правил.

/	Система ЗО (защита от опрокидывания), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция предотвращения опрокидывания – см. пункт 2.32.2.2 Правил.

/	Система КС (поддержание курсовой устойчивости), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция стабилизации направления – см. пункт 2.32.2.1 Правил.

/	Система ЗО (защита от опрокидывания), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция предотвращения опрокидывания – см. пункт 2.32.2.2 Правил.

/	Система КС (поддержание курсовой устойчивости), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция стабилизации направления – см. пункт 2.32.2.1 Правил.