| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.26/Rev.1/Amend.1 |
| --- | --- | --- |

19 February 2010

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 26:  Правила № 27

Пересмотр 1 – Поправка 1

Дополнение 2 к поправкам серии 03 – Дата вступления в силу:  24 октября 2009 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

____________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.10-20836  (R)    010410  060410

Включить новый пункт 2.9 следующего содержания:

"2.9	"цвет отраженного/флюоресцентного света устройства".  Определения цвета отраженного/флюоресцентного света приводятся в пунктах 2.30 и 2.32 Правил № 48".

Пункт 7.2.1.2 изменить следующим образом:

"7.2.1.2	При освещении светоотражающего устройства лампой-эталоном А МКО и при угле расхождения лучей в 1/3° и угле освещения V = H = 0° либо в случае бесцветного отражения на освещаемой поверхности при V = ± 5°, H = 0° координаты цветности красного отраженного светового потока должны находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.30 Правил № 48".

Приложение 5

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1	… в пределах цветности, определенных в пункте 2.30 Правил № 48".

-------