| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.37/Rev.2/Amend.2 |
| --- | --- | --- |

6 August 2007

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ

МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 37:  Правила № 38

Пересмотр 2 - Поправка 2

Дополнение 12 к первоначальному варианту Правил - Дата вступления в силу:  11 июня 2007 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

GE.07-25252   (R)   261207   020108

Включить новый пункт 0 следующего содержания:

"0.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к задним противотуманным огням транспортных средств категорий L3, L4, L5, L7, M, N, O и T 1/.

______________

1/	В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4)".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		"Задние противотуманные огни различных типов" означают огни, которые различаются в отношении таких существенных аспектов, как:

а)	фабричная или торговая марка,

b)	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория лампы накаливания, модуль источника света и т.д.),

с)	регулятор силы света, если он имеется.

Изменение цвета лампы накаливания либо цвета любого фильтра не означает изменения типа".

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Заявка на официальное утверждение подается держателем фабричной или торговой марки либо его надлежащим образом уполномоченным представителем.  В ней указывается, излучает ли устройство свет постоянной силы либо свет изменяемой силы.

По выбору…".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	краткое техническое описание (за исключением огней с несменяемыми источниками света) с указанием, в частности:

а)	категории или категорий, предписываемой (предписываемых) лампы (ламп) накаливания;  эта категория лампы накаливания должна соответствовать одной из категорий, указанных в Правилах № 37;  и/или

b)	конкретного идентификационного кода модуля источника света;

с)	в случае заднего противотуманного огня категории F2 – краткое описание регулятора силы света".

Пункт 2.2.3 изменить следующим образом:

"2.2.3	два образца;  если задний противотуманный огонь не может быть установлен с любой стороны транспортного средства, то оба представленных образца могут быть идентичными и могут устанавливаться только либо на правой, либо на левой стороне транспортного средства.  В случае заднего противотуманного огня категории F2 к заявке также прилагается регулятор силы света или генератор, подающий такой же (такие же) сигнал(ы)".

Пункт 3.4 изменить следующим образом:

"3.4		в случае огней, оснащенных электронным механизмом управления источником света или регулятором силы света и/или несменяемыми источниками света и/или модулем (модулями) источника света, должна проставляться маркировка, указывающая номинальное напряжение либо диапазон напряжений и максимальную номинальную мощность".

Пункт 3.5.3 изменить следующим образом:

"3.5.3	маркировка, указывающая номинальное напряжение либо диапазон напряжений и максимальную номинальную мощность".

Включить новый пункт 3.6 следующего содержания:

"3.6		На электронном механизме управления источником света или регуляторе силы света, являющихся частью огня, но не находящихся в его корпусе, должны проставляться наименование завода-изготовителя и его идентификационный номер".

Пункт 4.3.1.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию на 2/ и изложить в следующей редакции:

______________

2/	1 – Германия, 10 - Сербия.., 50 – Мальта, 51 – Республика Корея, 52 – Малайзия, 53 - Таиланд, 54-55 (не присвоены) и 56 - Черногория.  Последующие номера присваиваются…".

Пункт 4.3.2 изменить следующим образом:

"4.3.2	дополнительного обозначения "F", за которым следует цифра "1", если устройство излучает свет постоянной силы, и "2", если устройство излучает свет изменяемой силы".

Включить новый пункт 5.4 следующего содержания:

"5.4		В случае несрабатывания регулятора силы света заднего противотуманного огня категории F2, излучающего свет, сила которого превышает максимальную величину для огней категории F1, автоматически применяются требования к огням с постоянной силой света категории F1.

Пункт 6.3 изменить следующим образом:

"6.3		…не должна превышать 300 кд для устройства с постоянной силой свет (F1) и 840 кд для устройства с изменяемой силой света (F2)".

Включить новый пункт 6.5 следующего содержания:

"6.5		Регулятор силы света не должен подавать сигналы, которые вызывали бы изменение силы света,

6.5.1		выходящее за пределы диапазона величин, указанных в пунктах 6.1 и 6.3 выше, и

6.5.2		превышающее соответствующие максимальные величины, указанные в пункте 6.3 для категории F1

а)	в случае систем, регулируемых только для дневных и ночных условий эксплуатации:  в ночных условиях, а

b)	в случае других систем:  в обычных условиях 3/.

___________________

3/	Хорошие условия видимости (метеорологическая оптическая дальность МОД > 2 000 м, определенная в соответствии с Руководством ВМО по метеорологическим приборам и методам наблюдений, шестое издание (ISBN: 92-63-16008-2, pp. 1.9.1/1.9.11, Geneva, 1996), и чистые рассеиватели".

Пункты 6.5 и 6.6 (прежние) изменить нумерацию на 6.6 и 6.7.

Пункты 7-7.2 изменить следующим образом:

"7.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

7.1	Все измерения - фотометрические и колориметрические - должны производиться:

7.1.1	в случае огня со сменяемым источником света, если электропитание подается неэлектронным механизмом управления источником света или регулятором силы света, с использованием бесцветной или окрашенной эталонной лампы накаливания, относящейся к категории, требуемой для данного устройства, на которую подается напряжение, необходимое для излучения контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

7.1.2	в случае огня с несменяемыми источниками света (лампами накаливания и другими лампами) с подачей напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

7.1.3	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света или регулятор силы света, являющийся частью огня 4/, с подачей на входные клеммы огня напряжения, объявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

7.1.4	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света или регулятор силы света, не являющийся частью огня, с подачей на входные клеммы огня напряжения, объявленного изготовителем.

7.2	Испытательная лаборатория требует от изготовителя предоставления механизма управления источником света или регулятора силы света, необходимого для питания источника света и выполнения применимых функций.

7.3	Однако в случае заднего противотуманного огня категории F2, работающей под воздействием регулятора силы света, обеспечивающего изменение силы света, фотометрические измерения осуществляются в соответствии с описанием, представленным подателем заявки.

7.4	Величина напряжения, подаваемого на огонь, указывается в карточке сообщения в приложении 1 к настоящим Правилам.

7.5		В случае любого огня, за исключением огней, оснащенных лампами накаливания, сила света, измеренная по истечении одной минуты и 30 минут работы, должна соответствовать минимальным и максимальным требованиям.  Распределение силы света после одной минуты работы может рассчитываться на основе данных о распределении силы света после 30 минут работы посредством применения в каждой испытательной точке коэффициента силы света, измеренного в HV после одной минуты и после 30 минут работы.

7.6	Пределы видимой поверхности в направлении исходной оси устройства световой сигнализации подлежат определению.

___________________

4/	Для целей настоящих правил фраза "являющийся частью огня" означает физическое нахождение в корпусе огня либо нахождение вне корпуса огня с отделением либо без отделения от него при условии поставки изготовителем огня в качестве части системы огня".

Включить новый пункт 8.3 следующего содержания:

"8.3		В случае источников света, на которых изменение силы света обеспечивается при помощи электронного механизма управления источником света, испытание проводится в конкретных условиях освещенности, составляющей минимум 90% от более высокого значения силы света".

Пункт 8.3 (прежний), изменить нумерацию на 8.4.

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		ЦВЕТ ИСПУСКАЕМОГО СВЕТА

Цвет света, испускаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приводится в пункте 3 приложения 3, и измеряемого в условиях, описанных в пункте 7 выше, должен находиться в диапазоне следующих координат цветности:

предел в сторону желтого:	у < 0,335,

предел в сторону фиолетового:	у > 0,980 - х.

За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений.

Эти требования применяются также в диапазоне изменяющейся силы света, обеспечиваемой задними противотуманными огнями категории F2.

Однако проверка колориметрических характеристик огней с несменяемыми источниками света (лампами накаливания и т.п.) производится с использованием имеющихся в огне источников света согласно соответствующему подпункту пункта 7.1 настоящих Правил".

Сноску */ исключить.

Приложение 1

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:

Число, категория и тип источника (источников) света:

Напряжение и мощность:

Конкретный идентификационный код модуля источника света:

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, если таковые предусмотрены:

Применение электронного механизма управления источником света/регулятора силы света:

а)	являющегося частью огня:  да/нет 2/

b)	не являющегося частью огня:  да/нет 2/

Величина (величины) входного напряжения, подаваемого электронным механизмом управления источником света/регулятором силы света:

Изготовитель электронного механизма управления источником света/регулятора силы света и идентификационный номер (когда механизм управления источником света является частью огня, но не находится в корпусе огня):

Изменяемая сила света:  да/нет 2/".

Сноску 3/ исключить.

Приложение 2

Рис.1, образец А, изменить маркировку "F-00" на "F-1".

Рис.1, образец А, текст изменить следующим образом:

"…задний противотуманный огонь с постоянной силой света, официально утвержденный в…".

Рис.2, надписи в образцах В, С и D, изменить "2а" на "2b", "R" на "R2" и "F" на "F2".

Примечание после примера D изменить следующим образом:

"…и включающему:

огонь заднего указателя поворота с изменяющейся силой света (категория 2b), официально утвержденный в соответствии с поправками серии 01 к Правилам № 6;

задний габаритный (боковой) огонь красного цвета с изменяющейся силой света (R2), официально утвержденный в соответствии с поправками серии 02 к Правилам № 7;

задний противотуманный огонь с изменяющейся силой света (F2), официально утвержденный в соответствии с Правилами № 38 в их первоначальном варианте;

фару заднего хода (АR), официально утвержденную в соответствии с Правилами № 23 в их первоначальном варианте;

стоп-сигнал с изменяющейся силой света (S2), официально утвержденный в соответствии с поправками серии 02 к Правилам № 7".

Приложение 4

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик, то соответствие серийных фар считается доказанным, если при фотометрическом испытании любой произвольно выбранной фары согласно пункту 7 настоящих Правил соответственно:".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности должны быть удовлетворительными при проведении испытаний в соответствии с условиями, указанными в пункте 7 настоящих Правил".

Приложение 5

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик, то соответствие серийных фар считается доказанным, если при фотометрическом испытании любой произвольно выбранной фары согласно пункту 7 настоящих Правил соответственно:".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности должны быть удовлетворительными при проведении испытаний в соответствии с условиями, указанными в пункте 7 настоящих Правил".

-----