| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.37/Rev.2/Amend.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 août 2008 |  |  |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS /

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 37 : Règlement No 38

## Révision 2 - Amendement 3

# Complément 13 à la version originale du Règlement - Date d'entrée en vigueur : 11 juillet 2008

### Prescriptions uniformes relatives à l'homologation
des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur
et leurs remorques

_________

### NATIONS UNIES

Ajouter le nouveau paragraphe 1.4, ainsi conçu:

"1.4	Dans le présent Règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au Règlement No 37 renvoient au Règlement No 37 et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.".

Paragraphe 2.2.2, modifier comme suit:

"2.2.2	d’une description technique succincte indiquant notamment, à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables :

a)	la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l’une de celles visées dans le Règlement No 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou

b)	le code d’identification propre au module d’éclairage;

c)	dans le cas d’un feu de brouillard arrière de catégorie F2, une description concise du régulateur d’intensité.".

Ajouter les nouveaux paragraphes 5.5 à 5.5.3, ainsi conçus:

"5.5	Dans le cas de lampes à incandescence remplaçables :

5.5.1	Toute catégorie de lampe à incandescence homologuée en application du Règlement No 37 peut être utilisée à condition que le Règlement No 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type n’indiquent aucune restriction d’utilisation.

5.5.2	Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la lampe à incandescence ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.

5.5.3	La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.".

-----

/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.08-