| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.53 /Rev.2 |
| --- | --- | --- |

16 April 2004

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 53:  Правила № 54

Пересмотр 2

Включает все действующие тексты вплоть до:

Исправления 1 к пересмотру 1 Правил, содержащегося в уведомлении депозитария C.N.438.1997.TREATIES-107 от 14 ноября 1997 года

Дополнения 10 к Правилам в их первоначальном варианте - Дата вступления в силу:  24 мая 1998 года

Дополнения 11 к Правилам в их первоначальном варианте - Дата вступления в силу:  7 февраля 1999 года

Дополнения 12 к Правилам в их первоначальном варианте - Дата вступления в силу:  29 декабря 2000 года

Дополнения 13 к Правилам в их первоначальном варианте - Дата вступления в силу:  29 марта 2001 года

Дополнения 14 к Правилам в их первоначальном варианте - Дата вступления в силу:  21 февраля 2002 года**

Дополнение 15 к Правилам в их первоначальном варианте - Дата вступления в силу:  30 октября 2003 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ ПРИЦЕПОВ

______________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

_______________

*	Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, заключено в Женеве 20 марта 1958 года.

**	Для Новой Зеландии дата вступления в силу - 21 апреля 2002 года.

GE.04-21606   (R)    040604    080604

Правила № 54

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ШИН ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ПРИЦЕПОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА				Стр.

1.	Область применения 		5

2.	Определения 		5

3.	Маркировка 		11

4.	Заявка на официальное утверждение 		14

5.	Официальное утверждение 		16

6.	Технические требования 		17

7.	Изменение и распространение официального утверждения типа

шины 		22

8.	Соответствие производства 		22

9.	Санкции, налагаемые за несоответствие производства 		23

10.	Окончательное прекращение производства 		23

11.	Названия и адреса технических служб, уполномоченных проводить

испытания для официального утверждения, испытательных

лабораторий и административных органов 		23

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Сообщение, касающееся официального утверждения, распространения официального утверждения, отказа в официальном утверждении, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства типа пневматической шины на основании Правил № 54

Приложение 2 - Схема знака официального утверждения

Приложение 3 -	Схема маркировки шины

Приложение 4 -	Список обозначений индексов несущей способности

Приложение 5 -	Обозначение и размеры шин:  Часть I - европейские шины;  Часть II - американские шины

Приложение 6 -	Метод измерения пневматических шин

Приложение 7 -	Порядок проведения испытаний на прочность в зависимости от нагрузки/скорости

Приложение 7 - Добавление 1 - Программа испытания на прочность

Приложение 7 - Добавление 2 - Соотношение между индексом давления и величинами давления

Приложение 8 -	Изменение несущей способности в зависимости от скорости шины для транспортных средств неиндивидуального пользования - радиальные и диагональные

_________

1.			ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила распространяются на новые пневматические шины, предназначенные преимущественно, но не исключительно, для транспортных средств категорий M2, M3, N и O3 и O4*.  Однако они не применяются к типам шин, обозначаемых индексами категории скорости, соответствующими скоростям менее 80 км/ч.

2.			ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил:

2.1			под "типом пневматической шины" подразумевается категория пневматических шин, не имеющих между собой существенных различий в отношении следующих характеристик:

2.1.1			завода-изготовителя;

2.1.2			обозначения размера шины;

2.1.3			категория использования;

2.1.4			конструкции (диагональная, радиальная);

2.1.5			категории скорости;

2.1.6			индексов несущей способности;  и

2.1.7			поперечного сечения;

2.2			категория использования:

2.2.1			под "нормальной шиной" подразумевается шина, предназначенная для нормального повседневного использования на дороге;

________________

*	Определение которых приводится в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1).

2.2.2			под "шиной специального назначения" подразумевается шина, предназначенная для смешанного использования как на дороге, так и вне дорог либо для использования в иных специальных целях;

2.2.3			под "зимней шиной " подразумевается шина, у которой рисунок протектора, состав или конструкция протектора рассчитаны главным образом для обеспечения более высокой проходимости по снегу, чем в случае нормальной шины, с точки зрения ее способности приводить в движение транспортное средство или поддерживать его движение.

2.3			под "конструкцией пневматической шины" подразумеваются технические характеристики каркаса шины.  Различаются, в частности, следующие типы конструкции шин:

2.3.1			"шина диагональной конструкции" - пневматическая шина, нити корда которой достигают бортов и располагаются таким образом, что образуют чередующиеся углы, значительно меньшие 90С по отношению к осевой линии протектора;

2.3.2			"шина радиальной конструкции" - пневматическая шина, нити корда которой достигают бортов и располагаются под углами, близкими к 90С по отношению к осевой линии протектора, и каркас которой укрепляется по окружности при помощи практически нерастяжимого пояса;

2.4			"борт" означает элемент пневматической шины, форма и конструкция которого позволяют ему прилегать к ободу и удерживать на нем шину1;

2.5			"корд" - нити, образующие ткань слоев в пневматической шине1;

2.6			"слой" - зона, образованная прорезиненным кордом, слои которого расположены параллельно друг другу1;

2.7			"каркас" - часть пневматической шины, иная, чем протектор и резина боковины, которая при накачанной шине воспринимает нагрузку1;

2.8			протектор" - часть пневматической шины, соприкасающаяся с грунтом;  эта часть защищает каркас от механических повреждений и способствует обеспечению сцепления колеса с грунтом1;

2.9			"боковина" - часть пневматической шины, расположенная между протектором и зоной, покрываемой закраиной обода1;

2.10			"нижняя часть боковины" - зона, расположенная между максимальным сечением шины и зоной, покрываемой закраиной обода1;

2.10.1		однако в случае шин, определяемых по "шине, соответствующей конфигурации обода" (см. пункт 3.1.11), обозначение "A", это означает зону посадки шины на обод;

2.11			"канавки протектора" - пространство между двумя соседними выступами и/или шашками рисунка протектора1;

2.12			"ширина профиля (S)" - линейное расстояние между наружными боковинами накаченной пневматической шины, не включая выступов, образуемых надписями (маркировкой), украшениями, швами или защитным рифлением1;

2.13			"габаритная ширина" - линейное расстояние между наружными боковинами накаченной пневматической шины, включая надписи (маркировку), украшения, швы и защитные рифления1;

2.14			"высота профиля (H)" - расстояние, равное половине разницы между наружным диаметром шины и номинальным диаметром обода;

2.15			"номинальное отношение высоты профиля к его ширине (Ra)" - частное от деления высоты профиля (H) на номинальную ширину профиля (S1), помноженное на сто, причем оба размера выражены в одинаковых единицах измерения;

2.16			"наружный диаметр (D)" - габаритный диаметр новой накачанной пневматической шины1;

2.17			"обозначение размера шины"

2.17.1		обозначение должно включать:

2.17.1.1		номинальную ширину профиля (S1).  Эта ширина должна быть выражена в мм, за исключением типов шин, обозначение которых приводится в первой колонке таблиц приложения 5 к настоящим Правилам;

2.17.1.2		номинальное отношение высоты профиля к его ширине, за исключением некоторых типов шин, обозначения которых приводятся в первой колонке таблиц, содержащихся в приложении 5 к настоящим Правилам, либо - в зависимости от типа конструкции шины - номинальное значение внешнего диаметра, выраженное в мм;

2.17.1.3		условное число "d" (обозначение "d"), характеризующее номинальный диаметр обода и соответствующее его диаметру, выраженное либо в условных единицах (число меньше 100) либо в мм (числа больше 100).  Могут также проставляться оба эти числа;

2.17.1.3.1		величины условного числа "d", выраженные в миллиметрах, указаны ниже:

| Условная единица номинального диаметра обода (обозначение "d") | Величина обозначения "d", выраженная в мм |
| --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 14 | 203 229 254 279 305 330 356 |
| 15 16 17 18 19 | 381 406 432 457 482 |
| 20 21 22 24 25 | 508 533 559 610 635 |
| 14,5 16,5 17,5 19,5 20,5 22,5 24,5 26 28 30 | 368 419 445 495 521 572 622 660 711 762 |

2.17.1.4		обозначение шины, соответствующей конфигурации обода, если она отличается от стандартной конфигурации и еще не обозначена буквой "d", указывающей номинальный код диаметра обода;

2.18			"номинальный диаметр обода (d)" - диаметр обода, на котором монтируется шина;

2.19			"обод" - основание для покрышки с камерой или для бескамерной шины, на которое опираются борта шины1;

2.20			"теоретический обод" - обод, ширина которого в x раз больше номинальной ширины профиля шины;  эта величина указывается заводом-изготовителем шины;

2.21			"измерительный обод" - обод, на котором должна монтироваться шина для проведения измерений;

2.22			"испытательный обод" - обод, на котором должна монтироваться шина для испытания на прочность в зависимости от нагрузки скорости;

2.23			"отрыв" - отделение кусков резины протектора;

2.24			"отслоение корда" - отделение корда от окружающего его покрытия;

2.25			"отслоение слоев" - отделение друг от друга соседних слоев;

2.26			"отслоение протектора" - отделение протектора от каркаса;

2.27			"индекс несущей способности" - одно или два числа, указывающие нагрузку, которую могут выдержать одиночная или одиночная и сдвоенная шина при скоростях, соответствующих данной категории скорости, и при эксплуатации в соответствии с предписаниями завода-изготовителя, регламентирующими использование шины.  Данный тип шины может иметь одну или несколько групп индексов несущей способности в зависимости от того, применяются или не применяются предписания пункта 6.2.5.  Перечень этих индексов и соответствующей им нагрузки приведен в приложении 4;

2.28			"категория скорости":

2.28.1		указанная при помощи условного обозначения скорость, при которой шина может выдерживать нагрузку, указанную соответствующим индексом несущей способности;

2.28.2		категориями скорости являются указанные ниже категории:

| Обозначение категории скорости | Соответствующая скорость (км/ч) |
| --- | --- |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |

2.29			"таблица изменения нагрузки в зависимости от скорости" - таблица, приведенная в приложении 8, в которой в зависимости от индексов несущей способности и обозначений категории номинальной скорости указываются изменения нагрузки, которые может выдерживать шина при скоростях, отличающихся от номинальной скорости, указанной в обозначении.  Изменения нагрузки недействительны в случае наличия дополнительного индекса несущей способности и категории скорости, полученных на основании положений пункта 6.2.5.

3.			МАРКИРОВКА

3.1			В представляемых для официального утверждения пневматических шинах - в случае несимметричных шин на обеих боковинах, а в случае асимметричных шин по крайней мере на их наружной боковине - должны быть нанесены:

3.1.1			фабричная или торговая марка;

3.1.2			обозначение размера шины, определенное в пункте 2.17 настоящих Правил;

3.1.3			указание конструкции:

3.1.3.1		для шин диагональной конструкции буква "D" либо никакого указания вообще;

3.1.3.2		для шин радиальной конструкции наносится буква "R" перед указанием диаметра обода и факультативно слово "RADIAL" ("РАДИАЛЬНАЯ");

3.1.4			обозначение (или обозначения) категории скорости:

3.1.4.1		индекс категории номинальной скорости, к которой относится шина, путем проставления обозначения, указанного в пункте 2.28.2 выше;

3.1.4.2		указание второй категории скорости, если применяются положения приведенного ниже пункта 6.2.5;

3.1.5			надпись M+S, M.S или M&S в случае зимней шины;

3.1.6			индексы несущей способности в соответствии с определениями, приведенными в пункте 2.27 настоящих Правил;

3.1.7			слово "TUBELESS" ("БЕСКАМЕРНАЯ"), если речь идет о шине, предназначенной для использования без камеры;

3.1.8			дата изготовления, состоящая из четырех цифр, из которых первые две указывают неделю, а последние две - год изготовления.  Однако эта маркировка, которая может наноситься только на одной боковине, должна наноситься на все шины, представленные на официальное утверждение, лишь по истечении двух лет после даты вступления в силу настоящих Правил;

3.1.9			в случае шин, которые могут быть регенерированы, на каждой из боковин условный знак "υ" диаметром не менее 20 мм или слово "REGROOVABLE" ("ВОССТАНАВЛИВАЕМАЯ"), нанесенное рельефными или выдавленными буквами;

3.1.10		указание давления накачки, которое должно поддерживаться во время испытаний по определению прочности в зависимости от нагрузки и скорости, при помощи индекса "PSI", пояснение которого приведено в добавлении 2 к приложению 7.  Однако эта маркировка, которая может наноситься только на одной боковине, должна наноситься на все шины, представленные на официальное утверждение, лишь по истечении двух лет после даты вступления в силу настоящих Правил;

3.1.11		в случае шин, которые первоначально были официально утверждены после 1 марта 2004 года, обозначение, указанное в пункте 2.17.1.4, наносится только непосредственно после маркировки диаметра обода, указанной в пункте 2.17.1.3;

3.1.12		Надпись "ЕТ", "МL" или "МРТ" для шин специального назначения";

3.1.13		Буквы "С" или "LT" после маркировки диаметра обода, указанной в пункте 2.17.1.3, и, если это применимо, после обозначения шины, соответствующей конфигурации обода, указанной в пункте 2.17.1.4:

3.1.13.1		данная маркировка является факультативной в случае шин, установленных на пятиградусных глубоких ободах, пригодных для установки одиночной и сдвоенной шины, имеющих индекс несущей способности для одиночной шины не более 121 и предназначенных для использования на автотранспортных средствах;

3.1.13.2		данная маркировка является обязательной в случае шин, установленных на пятиградусных глубоких ободах, пригодных для установки только одиночной шины, имеющих индекс несущей способности не менее 122 и предназначенных для использования на автотранспортных средствах.

3.1.14		Буквы "СР" после маркировки диаметра обода, указанной в пункте 2.17.1.3, и, если это применимо, после обозначения шины, соответствующей конфигурации обода, указанной в пункте 2.17.1.4.  Эта маркировка является обязательной в случае шин, установленных на пятиградусных глубоких ободах, имеющих индекс несущей способности для одиночной шины не более 121 и предназначенных конкретно для эксплуатации на автоприцепах.

3.1.15		Надпись "FRT" (свободно крутящиеся шины) в случае шин, которые предназначены конкретно для эксплуатации на прицепах.

3.2		На шинах должно быть достаточно места для нанесения знака официального утверждения, приведенного в приложении 2 к настоящим Правилам.

3.3		В приложении 3 к настоящим Правилам в качестве примера приведена схема маркировки шин.

3.4		Указанная в пункте 3.1 маркировка и предусмотренный в пункте 5.4 настоящих Правил знак официального утверждения должны наноситься на шины рельефом или выдавливаться.  Они должны быть четкими и удобочитаемыми и располагаться в нижней зоне боковины по крайней мере на одной из боковин, за исключением надписи, упоминаемой в пункте 3.1.1 выше.

3.4.1		Однако для шин, определяемых по "шине, соответствующей конфигурации обода" (см. пункт 3.1.11), обозначение "А", маркировка может наноситься в любом месте на внешней боковине шины.

4.		ЗАЯВКА НА ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

4.1		Заявка на официальное утверждение типа шины представляется владельцем фабричной или торговой марки или его надлежащим образом уполномоченным представителем.  В заявке должны быть указаны:

4.1.1		обозначение размера шины в соответствии с определением, содержащимся в пункте 2.17 настоящих Правил;

4.1.2		фабричная или торговая марка;

4.1.3		категория использования (обычная, специальная или зимняя);

4.1.4		конструкция:  диагональная, радиальная;

4.1.5		категория скорости;

4.1.6		индекс несущей способности;

4.1.7		предназначена ли шина для использования с камерой или без нее;

4.1.8		габаритные размеры:  габаритная ширина профиля и наружный диаметр;

4.1.9		коэффициент "x", упомянутый в пункте 2.20 выше;

4.1.10		ободья, на которых возможен монтаж шины;

4.1.11		измерительный и испытательный ободья;

4.1.12		давление при измерении и индекс испытательного давления;

4.1.13		дополнительные пары величин нагрузки/скорости в случае применения нижеприведенного пункта 6.2.5.

4.2		К заявке на официальное утверждение должны быть приложены (в трех экземплярах) схематический чертеж или фотография образца шины с указанием характеристики ее протектора и схематический чертеж борта накачанной шины, смонтированной на измерительном ободе, с указанием соответствующих габаритов (см. пункты 6.1.1 и 6.1.2) типа, представленного на официальное утверждение.  По усмотрению компетентного органа, к нему должны прилагаться также протокол испытаний, составленный лабораторией, уполномоченной проводить испытания, либо один или два образца типа шины.  После налаживания производства - не позднее чем через один год после даты официального утверждения типа - должны представляться чертежи или фотографии боковой стенки и протектора шины.

4.3		Компетентный орган должен проверять наличие оптимальных мер по обеспечению эффективного контроля за соответствием производства до выдачи официального утверждения данного типа.

4.4		В тех случаях, когда завод - изготовитель шин представляет заявку на типовое официальное утверждение какой-либо категории шин, считается, что подвергать испытанию каждый тип шины, относящийся к данной категории, на нагрузку/скорость нет необходимости.  По усмотрению органа, предоставляющего официальное утверждение, может быть выбрана типовая шина с наихудшими характеристиками.

5.		ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

5.1		Если тип пневматической шины, представленный на официальное утверждение на основании настоящих Правил, удовлетворяет предписаниям нижеприведенного пункта 6, то данный тип шины считается официально утвержденным.

5.2		Каждому официально утвержденному типу шины присваивается номер официального утверждения, две первые цифры которого (в настоящее время 00 для Правил в их первоначальной форме) указывают серию поправок, соответствующую самым последним важнейшим техническим изменениям, внесенным в Правила к моменту выдачи официального утверждения.  Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер другому типу пневматической шины.

5.3		Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении или об отказе в официальном утверждении типа пневматической шины на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

5.4		На каждой шине, соответствующей типу пневматической шины, официально утвержденному на основании настоящих Правил, на месте, указанном в пункте 3.2 выше, в дополнение к маркировке, предусмотренной в пункте 3.1 выше, должен четко проставляться международный знак официального утверждения, состоящий:

5.4.1		из круга, в котором проставлена буква "E", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение;  и

5.4.2		из номера официального утверждения.

5.5		Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым.

5.6		В приложении 2 к настоящим Правилам в качестве примера изображена схема знака официального утверждения.

6.		ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1		Размеры шин

6.1.1			Ширина профиля шины

6.1.1.1		Ширина профиля шины рассчитывается по следующей формуле:

S = S1 + K (A - A1),

где:

S	-	"ширина профиля" в мм, измеренная на измерительном ободе;

S1	-	"номинальная ширина профиля" в мм, указанная на боковине шины в ее обозначении в соответствии с предписаниями;

A	-	ширина в мм измерительного обода, указанная заводом-изготовителем в техническом описании;

A1	-	ширина теоретического обода в мм.

Для A1 принимается значение S1, умноженное на величину x, установленную заводом-изготовителем, а для K - значение 0,4.

6.1.1.2		Однако для тех существующих типов шин, обозначение которых приведено в первой колонке таблиц, содержащихся в приложении 5 к настоящим Правилам, допускается ширина профиля, которая указана напротив обозначения типа шины в таблицах, приведенных в вышеупомянутом приложении 5.

6.1.1.3		Однако для шин, определяемых по "шине, соответствующей конфигурации обода" (см. пункт 3.1.11), обозначение "А", К принимается равным 0,6.

6.1.2			Наружный диаметр шины

6.1.2.1		Наружный диаметр шины должен рассчитываться по следующей формуле:

D = d + 2H,

где:

D	-	наружный диаметр в мм;

d	-	условное число, упомянутое в пункте 2.17.1.3 выше настоящих Правил;

S1	-	номинальная ширина профиля, выраженная в мм;

Ra	-	номинальное отношение высоты профиля к его ширине;

H	-	номинальная высота профиля в мм, равная S1 x 0,01 Ra.

Все эти величины должны соответствовать величинам, приведенным на боковине шины в ее обозначении в соответствии с предписаниями вышеприведенного пункта 3.4.

6.1.2.2		Однако для тех существующих типов шин, обозначение которых приведено в первой колонке таблиц, содержащихся в приложении 5 к настоящим Правилам, допускается, чтобы наружный диаметр соответствовал указанному напротив обозначения типа шины в вышеупомянутых таблицах.

6.1.2.3 		Однако для шин, определяемых по "шине, соответствующей конфигурации обода" (см. пункт 3.1.11), обозначение "A", наружный диаметр указывается в обозначении габаритов шины, приведенном на боковине шины.

6.1.3			Метод измерения шин

Измерение шин должно производиться методом, описанным в приложении 6 к настоящим Правилам.

6.1.4			Технические требования, касающиеся ширины профиля шины

6.1.4.1		Габаритная ширина может быть меньше ширины профиля или профилей, определенной в соответствии с вышеприведенным пунктом 6.1.1.

6.1.4.2		Она может превышать эту величину на 4% для шин радиальной конструкции и на 8% для шин диагональной (диагонально-переплетенной) конструкции.  Однако для шин с номинальной шириной профиля, превышающей 305 мм, предназначенных для сдвоенных колес, величина, определенная в соответствии с пунктом 6.1.1 выше, не может быть превышена более чем на 2% для шин радиальной конструкции, номинальное отношение высоты профиля которых к его ширине составляет более 60, или на 4% для шин диагональной (диагонально-переплетенной) конструкции.

6.1.4.3 		Однако для шин, определяемых по "шине, соответствующей конфигурации обода" (см. пункт 3.1.11), обозначение "A", габаритная ширина шины в ее нижней части равняется указанному заводом-изготовителем в примечании значению номинальной ширины обода, на котором смонтирована шина, плюс 27 мм.

6.1.5			Технические требования, касающиеся наружного диаметра шин

Наружный диаметр шин не должен выходить за рамки значений Dmin и Dmax, определенных по следующей формуле:

Dmin = d + (2H x a)

Dmax = d + (2H x b),

где:

6.1.5.1 		Для размеров, перечень которых приводится в приложении 5, и для шин, определяемых по "шине, соответствующей конфигурации обода" (см. пункт 3.1.11), обозначение "A", номинальная высота профиля H равняется:

H = 0,5 (D-d)    - ссылки см. в пункте 6.1.2.1.

6.1.5.2		Для других размеров, не указанных в приложении 5

"H" и "d" соответствуют величинам, определенным в пункте 6.1.2.1.

6.1.5.3		Коэффициенты "a" и "b", соответственно:

6.1.5.3.1		Коэффициент "a" = 0,97

6.1.5.3.2		Коэффициент "b"	Радиальная	Диагональная

для шин обычного назначения		1,04		1,07

для шин специального назначения		1,06		1,09

6.1.5.3.3		Для зимних шин наружный диаметр (Dmax), установленный в соответствии с тем, как указано выше, может быть больше на 1%.

6.2			Испытание на прочность в зависимости от нагрузки/скорости

6.2.1			Каждый тип пневматической шины должен пройти как минимум одно испытание на прочность в зависимости от нагрузки/скорости, проводимое в соответствии с методом, указанным в приложении 7 к настоящим Правилам.

6.2.2			Шина считается выдержавшей испытание на прочность, если после испытания на ней не наблюдается отслоений протектора, слоев корда, а также отрыва протектора или разрывов корда.

6.2.3				Наружный диаметр шины, измеренный через шесть часов после испытания на прочность в зависимости от нагрузки/скорости, не должен отличаться более чем на 3,5% от наружного диаметра, измеренного до испытания.

6.2.4			Когда официальное утверждение типа пневматической шины затребовано для комбинации величин нагрузки и скорости, которые даны в таблице, приведенной в приложении 8, испытание на прочность, предусмотренное в пункте 6.2.1 выше для величин нагрузки и скорости, иных, чем номинальные величины, производить необязательно.

6.2.5			В случае заявки на официальное утверждение типа пневматической шины, на которой указана комбинация величин нагрузки и скорости в дополнение к той, на которую распространяется изменение нагрузки в зависимости от скорости, как указано в таблице приложения 8, испытание на прочность, предписанное в пункте 6.2.1 выше, проводится также на второй шине того же типа в условиях дополнительной комбинации нагрузки/скорости.

7.			ИЗМЕНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА ШИНЫ

7.1			Любое изменение типа шины доводится до сведения административного органа, который предоставил официальное утверждение данному типу шины.  Этот орган может:

7.1.1			либо прийти к заключению, что внесенные изменения не будут иметь значительного отрицательного воздействия и что в любом случае шина по-прежнему удовлетворяет предписаниям,

7.1.2			либо потребовать нового протокола технической службы, уполномоченной проводить испытания для официального утверждения.

7.2			Изменение рисунка протектора шины не считается основанием для повторения испытаний, предусмотренных в пункте 6 настоящих Правил.

7.3			Сообщение о предоставлении официального утверждения или об отказе в официальном утверждении с указанием внесенных изменений направляется Сторонам Соглашения, применяющим настоящие Правила, в соответствии с процедурой, указанной в пункте 5.3 выше.

7.4			Компетентный орган, распространивший официальное утверждение, присваивает такому распространению соответствующий порядковый номер и уведомляет об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

8.				СООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Процедуры контроля за соответствием производства должны соответствовать процедурам, изложенным в добавлении 2 к Соглашению (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), с соблюдением следующих предписаний:

8.1			Шины, официально утвержденные на основании настоящих Правил, должны быть изготовлены таким образом, чтобы они соответствовали официально утвержденному типу и отвечали предписаниям, изложенным в пункте 6 выше.

8.2			Компетентный орган, предоставивший официальное утверждение по типу конструкции, может в любое время проверить методы контроля за соответствием производства, применяемые на каждом производственном объекте.  Обычно такие проверки на каждом производственном объекте проводятся с периодичностью один раз в два года.

9.			САНКЦИИ, НАЛАГАЕМЫЕ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА

9.1			Официальное утверждение типа шины, предоставленное на основании настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдается требование, изложенное в пункте 8.1 выше, или если шины, отобранные из серии, не выдержали проверок, предусмотренных в этом же пункте.

9.2			В том случае, если какая-либо Сторона Соглашения, применяющая настоящие Правила, отменяет предоставленное ею ранее официальное утверждение, она немедленно сообщает об этом другим Договаривающимся сторонам, применяющим настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

10.			ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Если держатель официального утверждения полностью прекращает производство типа шины, официально утвержденного на основании настоящих Правил, он должен информировать об этом компетентный орган, предоставивший официальное утверждение.  По получении этого сообщения компетентный орган информирует об этом другие Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, посредством копий карточки сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

11.			НАЗВАНИЯ И АДРЕСА ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

11.1			Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, сообщают Секретариату Организации Объединенных Наций названия и адреса технических служб и в соответствующих случаях лабораторий, уполномоченных проводить испытания для официального утверждения, а также административных органов, которые предоставляют официальное утверждение и которым следует направлять выдаваемые в других странах регистрационные карточки официального утверждения, отказа в официальном утверждении или отмены официального утверждения.

11.2			Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, могут использовать лаборатории заводов-изготовителей шин и могут указать в качестве лабораторий, уполномоченных проводить испытания, те из них, которые расположены на их территории или на территории другой Стороны Соглашения, при условии предварительного одобрения этой процедуры компетентным административным органом последней.

11.3			В том случае, если какая-либо Сторона Соглашения применяет вышеприведенный пункт 11.2, она может, если пожелает, направить на испытания одного или нескольких представителей по своему выбору.

Пояснительный рисунок

(См. пункт 2 Правил)

___________

Приложение 1

СООБЩЕНИЕ

(Максимальный формат:  A4 (210 х 297 м)

выдано :		Название административного органа:

...................................…………………

...................................…………………

...................................…………………

......................................

......................................

касающееся2:	ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

ОТКАЗА В ОФИЦИАЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ

ОТМЕНЫ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

типа пневматической шины для транспортных средств на основании Правил № 54

Официальное утверждение № .………..	Распространение № ...

1.		Наименование завода-изготовителя или торговая марка

(торговые марки) шины

2.		Обозначение типа шины, указанное заводом-изготовителем

3.		Наименование завода-изготовителя и его адрес

4.		В соответствующем случае фамилия и адрес представителя

завода-изготовителя

5.		Краткое описание:

5.1		Размер шины:

5.2		Категория использования:  обычная/специальная/зимняя2

5.3		Конструкция:  диагональная/радиальная2

5.4		Обозначение категории скорости:

5.4.1		номинальная:

5.4.2		дополнительная (в соответствующем случае):

5.5		Индекс несущей способности:

5.5.1		соответствующий номинальной скорости:  одиночная шина

сдвоенная шина

5.5.2		соответствующий дополнительной скорости:  одиночная шина

сдвоенная шина

6.		Техническая служба и, в соответствующих случаях, лаборатория,

уполномоченная проводить испытания для официального утверждения

или проверки соответствия

7.		Дата протокола, выданного этой службой

8.		Номер протокола, выданного этой службой

9.		Основание (основания) для распространения (в соответствующих случаях)

10.		Любые замечания:

11.		Место

12.		Дата

13.		Подпись

14.		К настоящему сообщению прилагается перечень документов, которые сданы

на хранение административному органу, предоставившему официальное

утверждение, и которые можно получить по соответствующей просьбе.

_____________

_____________________

1	Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

2	Ненужное вычеркнуть.

Приложение 2

СХЕМА ЗНАКА ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

a = 12 мм (мин.)

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на шине, указывает, что этот тип шины официально утвержден в Нидерландах (E 4) под номером 002439.  Первые две цифры номера официального утверждения показывают, что официальное утверждение было представлено в соответствии с Правилами в их первоначальной форме.

Примечание:  Номер официального утверждения должен проставляться вблизи круга и должен располагаться либо над или под буквой "E", либо слева или справа от нее.  Цифры номера официального утверждения должны располагаться с той же стороны по отношению к букве "E" и ориентированы в том же направлении.  Следует избегать использования римских цифр для номеров официального утверждения, с тем чтобы их не перепутать с другими обозначениями.

____________

Приложение 3

СХЕМА МАРКИРОВКИ ШИНЫ

Приложение 3

СХЕМА МАРКИРОВКИ ШИНЫ

|  | МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МАРКИРОВОК (в мм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | шин с номинальным диаметром обода < 508 мм (код 20) либо с номинальной шириной профиля ≤ 235 мм (код 9) | шин с номинальным диаметром обода ≥ 508 мм (код 20) либо с номинальной шириной профиля > 235 мм (код 9) |
| B | 6 | 9 |
| C | 4 |  |
| D | 6 |  |

1.		Эти маркировки, приведенные в качестве примера, определяют пневматическую шину:

имеющую номинальную ширину профиля 255;

имеющую номинальное отношение высоты профиля к его ширине, равное 70;

имеющую радиальную конструкцию (R);

имеющую номинальный диаметр обода 572 мм, соответствующий коду 22,5;

имеющую несущую способность 3 150 кг для одиночной и 2 900 кг для сдвоенной шины, соответствующую индексам нагрузки 148 и 145 и указанную в приложении 4 к настоящим Правилам;

рассчитанную на исходную скорость 100 км/ч, соответствующую обозначению категории скорости J;

принадлежащую к категории использования "зимняя шина:  М+S";

предназначенную для использования, кроме того, на скорости 120 км/ч (категория скорости L) с несущей способностью 3 000 кг для одиночной и 2 725 кг для сдвоенной шины, соответствующей индексам нагрузки 145 и 143 и указанной в приложении 4 к настоящим Правилам;

пригодную для установки без камеры:  "TUBELESS" ("БЕСКАМЕРНАЯ");

изготовленную в течение двадцать пятой недели 2003 года;  и

предназначенную для накачивания до давления 620 кПа при испытании на прочность в зависимости от нагрузки/скорости;  для нее обозначение PSI = 90.

2.		В конкретном случае шин, соответствующих конфигурации обода "А", маркировка должна наноситься, например, в следующем виде:

237-700 R 450А, где:

235 - номинальная ширина профиля в мм,

700 - внешний диаметр в мм,

R - указание конструкции шины - см. пункт 3.1.3 настоящих Правил,

450 - номинальный диаметр обода, выраженный в мм,

А - шина, соответствующая конфигурации обода.

Маркировка, включающая индекс несущей способности, условное обозначение категории скорости, дату изготовления и другие данные, должна соответствовать приведенному выше примеру 1.

3.		Размещение и порядок элементов маркировки, представляющей собой обозначение шины, должны быть следующими:

а)	обозначение размера шины, определенное в пункте 2.17 настоящих Правил, должно быть сгруппировано, как это показано в приведенных выше примерах:  255/70 R 22,5 или 235-700 R 450А;

b)	рабочее описание с указанием индекса/индексов нагрузки и условного обозначения категории скорости должно быть приведено непосредственно после обозначения размера шины, как определено в пункте 2.17 настоящих Правил;

с)	обозначения "TUBELESS" ("БЕСКАМЕРНАЯ") и "M+S" либо "FRT" или "MPT" (и эквивалентные им обозначения) могут проставляться отдельно от обозначения размера,

d)	если применяется пункт 6.2.5 настоящих Правил, то дополнительные индексы несущей способности и обозначения дополнительной категории скорости должны указываться внутри круга рядом с индексами номинальной несущей способности и обозначением категории скорости, нанесенными на боковине шины.

__________

Приложение 4

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

| Индекс несущей способности | Соответствующая максимальная масса, которую должна выдерживать шина (кг) |
| --- | --- |
| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | 250 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1 000 1 030 1 060 1 090 1 120 1 150 1 180 1 215 1 250 1 285 1 320 1 360 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 1 850 1 900 1 950 2 000 2 060 2 120 2 180 2 240 2 300 2 360 2 430 2 500 2 575 2 650 2 725 2 800 2 900 3 000 3 075 3 150 3 250 |

Приложение 5

ОБОЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ШИН

ЧАСТЬ I

ЕВРОПЕЙСКИЕ ШИНЫ

Таблица A

РАЗМЕРЫ ШИН, МОНТИРУЕМЫХ НА ОБОДЬЯ С УГЛОМ НАКЛОНА ПОЛОК 5С

ИЛИ НА ПЛОСКИХ ОБОДЬЯХ, В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ.

РАДИАЛЬНАЯ И ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

| Обозначение размера шины (+) | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм) |  |  |  | Ширина профиля S (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Радиальная конструкция |  |  | Диагональная конструкция | Радиальная конструкция | Диагональная конструкция |  |
| Стандартные серии 4,00R8 (*) 4,00R10(*) 4,00R12(*) 4,50R8 (*) 4,50R10(*) 4,50R12(*) 5,00R8 (*) 5,00R10(*) 5,00R12(*) 6,00R9 6,00R14C 6,00R16(*) 6,50R10 6,50R14C 6,50R16(*) 6,50R20(*) 7,00R12 7,00R14C 7,00R15(*) 7,00R16C 7,00R16 7,00R20 7,50R10 7,50R14C 7,50R15(*) 7,50R16(*) 7,50R17(*) 7,50R20 8,25R15 8,25R16 8,25R17 8,25R20 | 2.50 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 | 203 254 305 203 254 305 203 254 305 229 356 406 254 356 406 508 305 356 381 406 406 508 254 356 381 406 432 508 381 406 432 508 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 626 728 588 640 742 860 672 650 746 778 784 892 645 686 772 802 852 928 836 860 886 962 |  |  | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 625 730 588 650 748 - 672 668 752 778 774 898 645 692 772 806 852 928 836 860 895 970 | 107 108 108 125 125 125 132 134 134 160 158 170 177 170 176 181 192 180 197 198 198 198 207 195 212 210 210 210 230 230 230 230 | 107 108 108 125 125 128 132 134 137 160 158 170 177 172 176 - 192 182 198 198 198 198 207 192 212 210 210 213 234 234 234 234 |  |
| 9,00R15 9,00R16(*) 9,00R20 10,00R15 10,00R20 10,00R22 11,00R16 11,00R20 11,00R22 11,00R24 12,00R20 12,00R22 12,00R24 13,00R20 14,00R20 14,00R24 16,00R20 Стандартные серии 12/80 R 20 13/80 R 20 14/80 R 20 14/80 R 24 14,75/80 R 20 15,5/80 R 20 | 6.00 6.50 7.00 7.50 7.50 7.50 6.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 10.00 10.00 13.00 8.50 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | 381 406 508 381 508 559 406 508 559 610 508 559 610 508 508 610 508 508 508 508 610 508 508 |  | 840 912 1018 918 1052 1102 980 1082 1132 1182 1122 1174 1226 1176 1238 1340 1370 1008 1048 1090 1192 1124 1158 | 840 900 1012 918 1050 1102 952 1080 1130 1180 1120 1174 1220 1170 1238 1340 1370 - - - - - - |  | 249 246 258 275 275 275 279 286 286 286 313 313 313 336 370 370 446 305 326 350 350 370 384 |  | 249 252 256 275 275 275 272 291 291 291 312 312 312 342 375 375 446 - - - - - - |
| Шины для уширенного обода для универсальных автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,50 R 18 MPT 10,5 R 18 MPT 10,5 R 20 MPT 12,5 R 18 MPT 12,5 R 20 MPT 14,5 R 20 MPT 14,5 R 24 MPT | 5.50 9 9 11 11 11 11 | 457 457 508 457 508 508 610 |  | 885 905 955 990 1040 1095 1195 |  |  | 276 276 330 330 362 362 |  | 208 270 270 325 325 355 355 |

(+)	На шинах диагональной конструкции вместо буквы "R" ставится дефис (например, 5,00-8).

(*)	Обозначение размера шины может быть дополнено буквой "C" (например, 6,00-16C).

Таблица B

РАЗМЕРЫ ШИН, МОНТИРУЕМЫХ НА ОБОДЬЯ С УГЛОМ НАКЛОНА ПОЛОК 15С -

РАДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

| Обозначение размера шин | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Номинальный диаметр обода d (мм) | Ширина профиля S (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 R 17,5 (*) 7 R 19,5 8 R 17,5 (*) 8 R 19,5 8 R 22,5 8,5 R 17,5 9 R 17,5 9 R 19,5 9 R 22,5 9,5 R 17,5 9,5 R 19,5 10 R 17,5 10 R 19,5 10 R 22,5 11 R 22,5 11 R 24,5 12 R 22,5 13 R 22,5 15 R 19,5 15 R 22,5 16,5 R 19,5 16,5 R 22,5 18 R 19,5 18 R 22,5 Серия "70" 10/70 R 22,5 11/70 R 22,5 12/70 R 22,5 13/70 R 22,5 | 5,25 5,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,50 7,50 7,50 8,25 8,25 9,00 9,75 11,75 11,75 13,00 13,00 14,00 14,00 7,50 8,25 9,00 9,75 | 445 495 445 495 572 445 445 495 572 445 495 445 495 572 572 622 572 572 495 572 495 572 495 572 572 572 572 572 | 752 800 784 856 936 802 820 894 970 842 916 858 936 1020 1050 1100 1084 1124 998 1074 1046 1122 1082 1158 928 962 1000 1033 | 185 185 208 208 208 215 230 230 230 240 240 254 254 254 279 279 300 320 387 387 425 425 457 457 254 279 305 330 |

*	Обозначение размера шины может быть дополнено буквой "C" (например, 7 R 17,5C),

Таблица C

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - РАДИАЛЬНАЯ И ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

| Обозначение размера шины (+) | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм) |  | Ширина профиля S (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рад. | Диаг. | Рад. | Диаг. |
| Метрические обозначения |  |  |  |  |  |  |
| 145 R 10 C 145 R 12 C 145 R 13 C 145 R 14 C 145 R 15 C 155 R 12 C 155 R 13 C 155 R 14 C 165 R 13 C 165 R 14 C 165 R 15 C 175 R 13 C 175 R 14 C 175 R 16 C 185 R 13 C 185 R 14 C 185 R 15 C 185 R 16 C 195 R 14 C 195 R 15 C 195 R 16 C 205 R 14 C 205 R 15 C 205 R 16 C 215 R 14 C 215 R 15 C 215 R 16 C 245 R 16 C 17 R 15 C 17 R 380 C 17 R 400 C 19 R 400 C | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 5,00 5,00 150 mm 150 mm | 254 305 330 356 381 305 330 356 330 356 381 330 356 406 330 356 381 406 356 381 406 356 381 406 356 381 406 406 381 381 400 400 | 492 542 566 590 616 550 578 604 596 622 646 608 634 684 624 650 674 700 666 690 716 686 710 736 700 724 750 798 678 678 698 728 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798 - - - - | 147 147 147 147 147 157 157 157 167 167 167 178 178 178 188 188 188 188 198 198 198 208 208 208 218 218 218 248 178 178 186 200 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 248 - - - - |
| Обозначения в условных единицах |  |  |  |  |  |  |
| 5.60 R 12 C 6.40 R 13 C 6.70 R 13 C 6.70 R 14 C 6.70 R 15 C | 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 | 305 330 330 356 381 | 570 648 660 688 712 | 572 640 662 688 714 | 150 172 180 180 180 | 148 172 180 180 180 |

(+)	На шинах диагональной конструкции вместо буквы "R" ставится дефис (например, 145-10 C).

Таблица D

ШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - РАДИАЛЬНАЯ

И ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

| Обозначение размера шины (+) | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Ширина профиля S (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение в условных единицах |  |  |  |  |
| 15x4 1/2-8 16x6-8 18x7 18x7-8 21x8-9 21x4 22x4 1/2 23x5 23x9-10 25x6 27x10-12 28x9-15 | 3,25 4,33 4,33 4,33 6,00 2,32 3,11 3,75 6,50 3,75 8,00 7,00 | 203 203 203 203 229 330 330 330 254 330 305 381 | 385 425 462 462 535 565 595 635 595 680 690 707 | 122 152 173 173 200 113 132 155 225 170 255 216 |
| Метрическое обозначение |  |  |  |  |
| 200-15 250-15 300-15 | 6,50 7,50 8,00 | 381 381 381 | 730 735 840 | 205 250 300 |

(+)	На шинах радиальной конструкции вместо дефиса "-" ставится буква "R" (например, 15x4 1/2 R 8).

ЧАСТЬ II

АМЕРИКАНСКИЕ ШИНЫ

-	Допуски, указанные внизу таблиц, применяются вместо допусков, указанных в пунктах 6.1.4.2 и 6.1.5.3.

-	Внешние диаметры перечислены для различных категорий использования:  нормальная, зимняя, специальная.

Таблица А

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ШИНЫ ТИПА LT)

ДИАГОНАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ

| Обозначение размера шины1 | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм)2 |  | Ширина профиля S (мм)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормальная | Зимняя |  |
| 6.00-16LT | 4,50 | 406 | 732 | 743 | 173 |
| 6.50-16LT | 4,50 | 406 | 755 | 767 | 182 |
| 6.70-16LT | 5,00 | 406 | 722 | 733 | 191 |
| 7.00-13LT | 5,00 | 330 | 647 | 658 | 187 |
| 7.00-14LT | 5,00 | 356 | 670 | 681 | 187 |
| 7.00-15LT | 5,50 | 381 | 752 | 763 | 202 |
| 7.00-16LT | 5,50 | 406 | 778 | 788 | 202 |
| 7.10-15LT | 5,00 | 381 | 738 | 749 | 199 |
| 7.50-15LT | 6,00 | 381 | 782 | 794 | 220 |
| 7.50-16LT | 6,00 | 406 | 808 | 819 | 220 |
| 8.25-16LT | 6,50 | 406 | 859 | 869 | 241 |
| 9.00-16LT | 6,50 | 406 | 890 | 903 | 257 |
| G78-15LT | 6,00 | 381 | 711 | 722 | 212 |
| H78-15LT | 6,00 | 381 | 727 | 739 | 222 |
| L78-15LT | 6,50 | 381 | 749 | 760 | 236 |
| L78-16LT | 6,50 | 406 | 775 | 786 | 236 |
| 7-14,5LT4 | 6,00 | 368 | 677 |  | 185 |
| 8-14,5LT4 | 6,00 | 368 | 707 |  | 203 |
| 9-14,5LT4 | 7,00 | 368 | 711 |  | 241 |
| 7-17,5LT | 5,25 | 445 | 758 | 769 | 189 |
| 8-17,5LT | 5,25 | 445 | 788 | 799 | 199 |

1	Шины радиальной конструкции обозначаются буквой "R" вместо "–" (например, 6,00 R 16LT).

2	Коэффициент "b" для расчета Dmax принимается равным 1,08.

3	Общая ширина может превосходить это значение не более чем на 8%.

4	В обозначении размера шины вместо "LT" может использоваться "MH" (например, 7-14,5 MH).

Таблица B

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ)

ДИАГОНАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ

| Обозначение размера шины1 | Код ширины измерительного обода | Номинальный диаметр обода d (мм) | Наружный диаметр D (мм)2 |  | Ширина профиля S (мм)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормальная | Зимняя |  |
| 9-15LT | 8,00 | 381 | 744 | 755 | 254 |
| 10-15LT | 8,00 | 381 | 773 | 783 | 264 |
| 11-15LT | 8,00 | 381 | 777 | 788 | 279 |
| 24x7,50-13LT | 6 | 330 | 597 | 604 | 191 |
| 27x8,50-14LT | 7 | 356 | 674 | 680 | 218 |
| 28x8,50-15LT | 7 | 381 | 699 | 705 | 218 |
| 29x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 724 | 731 | 240 |
| 30x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 750 | 756 | 240 |
| 31x10,50-15LT | 8,5 | 381 | 775 | 781 | 268 |
| 31x11,50-15LT | 9 | 381 | 775 | 781 | 290 |
| 31x13,50-15LT | 11 | 381 | 775 | 781 | 345 |
| 31x15,50-15LT | 12 | 381 | 775 | 781 | 390 |
| 32x11,50-15LT | 9 | 381 | 801 | 807 | 290 |
| 33x12,50-15LT | 10 | 381 | 826 | 832 | 318 |
| 35x12,50-15LT | 10 | 381 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50-15LT | 10 | 381 | 928 | 934 | 318 |
| 37x14,50-15LT | 12 | 381 | 928 | 934 | 372 |
| 8,00-16,5LT | 6,00 | 419 | 720 | 730 | 203 |
| 8,75-16,5LT | 6,75 | 419 | 748 | 759 | 222 |
| 9,50-16,5LT | 6,75 | 419 | 776 | 787 | 241 |
| 10-16,5LT | 8,25 | 419 | 762 | 773 | 264 |
| 12-16,5LT | 9,75 | 419 | 818 | 831 | 307 |
| 30x9,50-16,5LT | 7,50 | 419 | 750 | 761 | 240 |
| 31x10,50-16,5LT | 8,25 | 419 | 775 | 787 | 266 |
| 33x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 826 | 838 | 315 |
| 37x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 928 | 939 | 315 |
| 37x14,50-16,5LT | 11,25 | 419 | 928 | 939 | 365 |
| 33x9,50 R15LT | 7,50 | 381 | 826 | 832 | 240 |
| 35x12,50 R16,5LT | 10,00 | 419 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50 R17LT | 10,00 | 432 | 928 | 934 | 318 |

1	Шины радиальной конструкции обозначаются буквой "R" вместо "-" (например, 24x7,50 R 13LT).

2	Коэффициент "b" для расчета Dmax принимается равным 1,07.

3	Общая ширина профиля может превышать это значение не более чем на 7%.

Таблица С

ШИНЫ С УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ОБОДЬЯХ

С УКЛОНОМ 5° ИЛИ НА ПЛОСКИХ ОБОДЪЯХ

ДИАГОНАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ

| Обозначение | Код ширины | Номинальный | Наружный диаметр |  |  | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размера | измерительного | диаметр | D (мм)2 |  |  | профиля |
| шины1 | обода | обода | Нормальная |  |  | S (мм)3 |
|  |  | d (мм) | a) | b) | Зимняя |  |
| 6,50-20 | 5 | 508 | 878 |  | 893 | 184 |
| 7,00-15TR | 5,5 | 381 | 777 |  | 792 | 199 |
| 7,00-18 | 5,5 | 457 | 853 |  | 868 | 199 |
| 7,00-20 | 5,5 | 508 | 904 |  | 919 | 199 |
| 7,50-15TR | 6 | 381 | 808 |  | 825 | 215 |
| 7,50-17 | 6 | 432 | 859 |  | 876 | 215 |
| 7,50-18 | 6 | 457 | 884 |  | 901 | 215 |
| 7,50-20 | 6 | 508 | 935 |  | 952 | 215 |
| 8,25-15TR | 6,5 | 381 | 847 | 855 | 865 | 236 |
| 8,25-20 | 6,5 | 508 | 974 | 982 | 992 | 236 |
| 9,00-15TR | 7 | 381 | 891 | 904 | 911 | 259 |
| 9,00-20 | 7 | 508 | 1019 | 1031 | 1038 | 259 |
| 10,00-15TR | 7,5 | 381 | 927 | 940 | 946 | 278 |
| 10,00-20 | 7,5 | 508 | 1054 | 1067 | 1073 | 278 |
| 10,00-22 | 7,5 | 559 | 1104 | 1118 | 1123 | 278 |
| 11,00-20 | 8 | 508 | 1085 | 1099 | 1104 | 293 |
| 11,00-22 | 8 | 559 | 1135 | 1150 | 1155 | 293 |
| 11,00-24 | 8 | 610 | 1186 | 1201 | 1206 | 293 |
| 11,50-20 | 8 | 508 | 1085 | 1099 | 1104 | 296 |
| 12,00-20 | 8,5 | 508 | 1125 |  | 1146 | 315 |
| 12,00-24 | 8,5 | 610 | 1226 |  | 1247 | 315 |
| 14,00-20 | 10 | 508 | 1241 |  | 1266 | 375 |
| 14,00-24 | 10 | 610 | 1343 |  | 1368 | 375 |

1	Шины радиальной конструкции обозначаются буквой "R" вместо" - (например, 6,50 R 20).

2	Коэффициент "b" для расчета Dmax принимается равным 1,06.  Категория использования:  для шин, предназначенных для использования на обычных дорогах:  a)  дорожный протектор,  b)  утолщенный протектор.

3	Общая ширина профиля может превышать это значение не более чем на 6%.

Таблица D

ШИНЫ С УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫЕ

| Обозначение | Код ширины | Нормальный | Наружный диаметр |  |  | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размера | измерительного | диаметр | D (мм)1 |  |  | профиля |
| шины | обода | обода |  |  | S (мм)2 |  |
|  |  | d (мм) | a) | b) |  |  |
| 10,00-20ML | 7,5 | 508 | 1073 | 1099 | 278 |  |
| 11,00-22ML | 8 | 559 | 1155 | 1182 | 293 |  |
| 13,00-24ML | 9 | 610 | 1302 |  | 340 |  |
| 14,00-20ML | 10 | 508 | 1266 |  | 375 |  |
| 14,00-24ML | 10 | 610 | 1368 |  | 375 |  |
| 15-19,5ML | 11,75 | 495 | 1019 |  | 389 |  |
| 24 R 21 | 18 | 533 | 1372 | - | 610 |  |

1	Коэффициент "b" для расчета Dmax принимается равным 1,06.  Категория использования:  специальная:  a)  протектор ведущего колеса,  b)  утолщенный протектор.

2	Общая ширина профиля может превышать это значение не более чем на 8%.

Таблица Е

ШИНЫ С УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ОБОДЬЯХ С УКЛОНОМ 15° ДИАГОНАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ

| Обозначение | Код ширины | Номинальный | Наружный диаметр |  |  | Ширина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размера | измерительного | диаметр | D (мм)2 |  |  | профиля |
| шины1 | обода | обода | Нормальная |  |  | S (мм)3 |
|  |  | d (мм) | a) | b) | Зимняя |  |
| 8-19,5 | 6,00 | 495 | 859 |  | 876 | 203 |
| 8-22,5 | 6,00 | 572 | 935 |  | 952 | 203 |
| 9-22,5 | 6,75 | 572 | 974 | 982 | 992 | 229 |
| 10-22,5 | 7,50 | 572 | 1019 | 1031 | 1038 | 254 |
| 11-22,5 | 8,25 | 572 | 1054 | 1067 | 1073 | 279 |
| 11-24,5 | 8,25 | 622 | 1104 | 1118 | 1123 | 279 |
| 12-22,5 | 9,00 | 572 | 1085 | 1099 | 1104 | 300 |
| 12-24,5 | 9,00 | 622 | 1135 | 1150 | 1155 | 300 |
| 12,5-22,5 | 9,00 | 572 | 1085 | 1099 | 1104 | 302 |
| 12,5-24,5 | 9,00 | 622 | 1135 | 1150 | 1155 | 302 |
| 14-17,5 | 10,50 | 445 | 907 |  | 921 | 349 (-) |
| 15-19,5 | 11,75 | 495 | 1005 |  | 1019 | 389 (-) |
| 15-22,5 | 11,75 | 572 | 1082 |  | 1095 | 389 (-) |
| 16,5-22,5 | 13,00 | 572 | 1128 |  | 1144 | 425 (-) |
| 18-19,5 | 14,00 | 495 | 1080 |  | 1096 | 457 (-) |
| 18-22,5 | 14,00 | 572 | 1158 |  | 1172 | 457 (-) |

1	Шины радиальной конструкции обозначаются буквой "R" вместо "-" (например, 8R19,5).

2	Коэффициент "b" для расчета Dmax принимается равным 1,05.  Категория использования:  нормальная:  для шин, предназначенных для использования на обычных дорогах:  a)  дорожный протектор,  b)  утолщенный протектор.

3	Общая ширина может превышать это значение не более чем на 6%.

(-)  Общая ширина может превышать это значение не более чем на 5%.

_____________

Приложение 6

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

1.	Шина надевается на измерительный обод, указанный заводом-изготовителем в соответствии с пунктом 4.1.11 настоящих Правил, и накачивается до давления, указанного заводом-изготовителем в соответствии с пунктом 4.1.12 настоящих Правил.

2.	Смонтированная на ободе шина выдерживается в течение не менее 24 часов при комнатной температуре.

3.	Давление регулируется по величине, указанной в пункте 1 выше.

4.	Габаритная ширина шины измеряется при помощи кронциркуля с учетом толщины защитных выступов или полос в шести точках, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга;  в качестве габаритной ширины принимается максимальная измеренная величина.

5.	Наружный диаметр рассчитывается на основе максимальной длины окружности.

__________

Приложение 7

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ/СКОРОСТИ

1.		Подготовка шины

1.1		Новая шина надевается на испытательный обод, указанный заводом-изготовителем в соответствии с пунктом 4.1.11 настоящих Правил.

1.2		При испытании шины с камерой используется новая камера в комплекте, состоящем из камеры, клапана и ободной ленты (в случае необходимости).

1.3		Шина накачивается до давления, соответствующего индексу давления, указанному заводом-изготовителем в соответствии с пунктом 4.1.12 настоящих Правил.

1.4		Смонтированная на ободе шина выдерживается при температуре помещения, в котором проводится испытание, в течение не менее трех часов.

1.5		Давление в шине вновь доводится до величины, указанной в пункте 1.3 выше.

2.		Процедура испытания

2.1		Смонтированная на ободе шина устанавливается на испытательную ось и приводится в соприкосновение с наружной поверхностью гладкого испытательного ведущего барабана диаметром 1,70 м а 1%, поверхность которого имеет по меньшей мере такую же ширину, как и протектор шины.

2.2		К испытательной оси прилагается серия испытательных нагрузок, равных определенной доле в процентах от нагрузки, указанной в приложении 4 к настоящим Правилам перед индексом нагрузки, нанесенным на боковине шины, в соответствии с приведенной ниже программой испытаний.  Если на шине указаны индексы несущей способности одиночной и сдвоенной шины, то в качестве исходной величины испытательной нагрузки должна выбираться величина, указанная для одиночной шины.

2.2.1		Для шин с обозначением категории скорости выше P процедуры испытаний указаны в пункте 3.

2.2.2		Для всех иных типов шин программа испытаний на прочность излагается в добавлении 1 к настоящему приложению.

2.3		На протяжении всего периода испытания давление в шине не должно регулироваться, а испытательная нагрузка должна оставаться постоянной на протяжении каждого из трех этапов испытания.

2.4		Во время испытания температура в помещении, в котором оно проводится, должна поддерживаться в диапазоне 20-30СC или с согласия завода-изготовителя может быть более высокой.

2.5		Программа испытания на прочность должна выполняться без перерывов.

3.		Программа испытаний нагрузки/скорости для шин с обозначением категории скорости Q и выше

3.1		Данная программа применяется:

3.1.1		ко всем шинам, обозначенным индексом несущей способности не более 121 для одиночной шины;

3.1.2		к шинам, обозначенным индексом несущей способности не менее 122 для сдвоенной шины и имеющим дополнительную маркировку "С" либо "LT", указанную в пункте 3.1.13 настоящих Правил".

3.2		Нагрузка на колесо в процентах от нагрузки, соответствующей индексу несущей способности:

3.2.1		90% при испытаниях на испытательном барабане диаметром 1,70 м а 1%;

3.2.2		92% при испытаниях на испытательном барабане диаметром 2,0 м а 1%.

3.3		Первоначальная скорость при испытании:  скорость, соответствующая обозначению категории скорости минус 20 км/ч;

3.3.1		Время для достижения первоначальной скорости при испытаниях:  10 мин.;

3.3.2		Продолжительность первого этапа = 10 мин.

3.4		Вторая скорость при испытании:  скорость, соответствующая обозначению категории скорости минус 10 км/ч;

3.4.1		Продолжительность первого этапа = 10 мин.

3.5		Конечная скорость при испытании:  скорость, соответствующая обозначению категории скорости;

3.5.1		Продолжительность конечного этапа = 30 мин.

3.6		Общая продолжительность испытания:  1 ч.

4.		Эквивалентные методы испытания

Если используется метод, отличающийся от описанного в пункте 2 выше, то должна быть доказана его эквивалентность.

________

Приложение 7 - Добавление 1

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

| Индекс нагрузки | Категория скорости шины | Скорость испытательного барабана |  | Нагрузка, прилагаемая к маховику, в процентах от нагрузки, соответствующей индексу нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радикальная конструкция мин-1 | Диагональная конструкция мин-1 | 7 ч | 16 ч | 24 ч |
| 122 и выше | F | 100 | 100 |  |  |  |
|  | G | 125 | 100 |  |  |  |
|  | J | 150 | 125 |  |  |  |
|  | K | 175 | 150 |  |  |  |
|  | L | 200 | - |  |  |  |
|  | M | 225 | - | 66% | 84% | 101% |
| 121 и ниже | F | 100 | 100 |  |  |  |
|  | G | 125 | 125 |  |  |  |
|  | J | 150 | 150 |  |  |  |
|  | K | 175 | 175 |  |  |  |
|  | L | 200 | 175 | 70% | 88% | 106% |
|  |  |  |  | 4 ч | 6 ч |  |
|  | M | 250 | 200 | 75% | 97% | 114% |
|  | N | 275 | - | 75% | 97% | 114% |
|  | P | 300 | - | 75% | 97% | 114% |

Примечания:

1)	Шины "специального назначения" (см. пункт 2.1.3 настоящих Правил) должны испытываться при скорости, составляющей 85% от скорости, предписанной для эквивалентных шин обычного типа.

2)	Шины с индексом нагрузки 121 и выше, категорий скорости N или P и дополнительной маркировкой "LT" или "С", указанной в пункте 3.1.13 настоящих Правил, испытываются в том порядке, который указан в приведенной выше таблице для шин с индексом нагрузки 121 и ниже.

________

Приложение 7 - Добавление 2

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ ДАВЛЕНИЯ И

ВЕЛИЧИНАМИ ДАВЛЕНИЯ

| Индексы давления ("PSI") | Бар | кПа |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,4 | 140 |
| 25 | 1,7 | 170 |
| 30 | 2,1 | 210 |
| 35 | 2,4 | 240 |
| 40 | 2,8 | 280 |
| 45 | 3,1 | 310 |
| 50 | 3,4 | 340 |
| 55 | 3,8 | 380 |
| 60 | 4,1 | 410 |
| 65 | 4,5 | 450 |
| 70 | 4,8 | 480 |
| 75 | 5,2 | 520 |
| 80 | 5,5 | 550 |
| 85 | 5,9 | 590 |
| 90 | 6,2 | 620 |
| 95 | 6,6 | 660 |
| 100 | 6,9 | 690 |
| 105 | 7,2 | 720 |
| 110 | 7,6 | 760 |
| 115 | 7,9 | 790 |
| 120 | 8,3 | 830 |
| 125 | 8,6 | 860 |
| 130 | 9,0 | 900 |
| 135 | 9,3 | 930 |
| 140 | 9,7 | 970 |
| 145 | 10,0 | 1000 |
| 150 | 10,3 | 1030 |
| ... | ... | ... |

_________

Приложение 8

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - РАДИАЛЬНЫЕ И ДИАГОНАЛЬНЫЕ (см. пункты 2.27 и 2.29)

| Изменение несущей способности (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость (км/ч) | Все индексы нагрузки |  |  |  | Индексы нагрузки б 1221 |  | Индексы нагрузки Б 1211 |  |  |  |
|  | Обозначение категории скорости |  |  |  | Обозначение категории скорости |  | Обозначение категории скорости |  |  |  |
|  | F | G | J | K | L | M | L | M | N | P2 |
| 0 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +110 | +110 | +110 | +110 |
| 5 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +90 | +90 | +90 | +90 |
| 10 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +75 | +75 | +75 | +75 |
| 15 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +60 | +60 | +60 | +60 |
| 20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 25 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +42 | +42 | +42 | +42 |
| 30 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| 35 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +29 | +29 | +29 | +29 |
| 40 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| 45 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +22 | +22 | +22 | +22 |
| 50 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| 55 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +17,5 | +17,5 | +17,5 | +17,5 |
| 60 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +15,0 | +15,0 | +15,0 | +15,5 |
| 65 | +7,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| 70 | +5,0 | +7,0 | +7,0 | +7,0 | +7,0 | +7,0 | +12,5 | +12,5 | +12,5 | +12,5 |
| 75 | +2,5 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +11,0 | +11,0 | +11,0 | +11,0 |
| 80 | 0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +10,0 | +10,0 | +10,0 | +10,0 |
| 85 | -3 | +2,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| 90 | -6 | 0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +7,5 | +7,5 | +7,5 | +7,5 |
| 95 | -10 | -2,5 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +6,5 | +6,5 | +6,5 | +6,5 |
| 100 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5,0 | +5,0 | +5,0 | +5,0 |
| 105 |  | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | +3,75 | +3,75 | +3,75 | +3,75 |
| 110 |  | -13 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 |
| 115 |  |  | -7 | -3 | 0 | 0 | +1,25 | +1,25 | +1,25 | +1,25 |
| 120 |  |  | -12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 |  |  |  |  |  | 0 | -2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 130 |  |  |  |  |  | 0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 | 0 | 0 |
| 140 |  |  |  |  |  |  | -10 | -5 | 0 | 0 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 | 0 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -5,0 | 0 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -5,0 |

1	Индексы несущей способности относятся к одному режиму эксплуатации.

2	При скоростях выше 160 км/ч изменение несущей способности не допускается.  Для категории скоростей "Q" и выше категория скорости, соответствующая обозначению данной категории скорости (см. пункт 2.28.2), означает максимальную скорость, допустимую для данной шины.

-----

См. пояснительный рисунок.

Для обеспечения согласованности условные обозначения и скорости, указанные в этой таблице, аналогичны тем, которые приведены для пассажирских автомобилей в Правилах № 30.  Их не следует использовать для указания скоростей, с которыми грузовые транспортные средства, оборудованные такими шинами, могут двигаться по дорогам.

До 1 января 2000 года дата изготовления может указываться тремя цифрами, из которых первые две обозначают неделю, а третья - год изготовления.

Эта маркировка является обязательной только для типов шин, официально утвержденных на основании настоящих Правил после вступления в силу дополнения 14 к Правилам.

1 - Германия, 2 - Франция, 3 - Италия, 4 - Нидерланды, 5 - Швеция, 6 - Бельгия, 7 - Венгрия, 8 - Чешская Республика, 9 - Испания, 10 - Сербия и Черногория, 11 - Соединенное Королевство, 12 - Австрия, 13 - Люксембург, 14 - Швейцария, 15 (не присвоен), 16 - Норвегия, 17 - Финляндия, 18 - Дания, 19 - Румыния, 20 - Польша, 21 - Португалия, 22 - Российская Федерация, 23 - Греция, 24 - Ирландия, 25 - Хорватия, 26 - Словения, 27 - Словакия, 28 - Беларусь, 29 - Эстония, 30 (не присвоен), 31 - Босния и Герцеговина, 32 - Латвия, 33 (не присвоен), 34 - Болгария, 35 (не присвоен), 36 - Литва, 37 - Турция, 38 (не присвоен), 39 - Азербайджан, 40 - бывшая югославская Республика Македония, 41 (не присвоен), 42 - Европейское сообщество (официальные утверждения предоставляются его государствами-членами с использованием их соответствующих знаков ЕЭК), 43 - Япония, 44 (не присвоен), 45 - Австралия, 46 - Украина, 47 - Южная Африка и 48 - Новая Зеландия.  Последующие порядковые номера присваиваются другим странам в хронологическом порядке ратификации ими Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, или в порядке их присоединения к этому Соглашению;  присвоенные им таким образом номера сообщаются Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения.