| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.12/Rev.6/Amend.3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 décembre 2009 |  |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU UTILISÉS SUR UN VEHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVRÉES CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS /

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 12: Règlement No 13

## Révision 6 - Amendement 3

# Complément 1 à la série 11 d’amendements: Date d'entrée en vigueur: 22 juillet 2009

Prescriptions uniformes relatives À l'homologation des vÉhicules des catÉgories M, N et O en ce qui concerne 
le freinage

_________

NATIONS UNIES

Dans la table des matières,

Le titre de l'annexe 16, modifier pour lire:

Annexe 16:	Compatibilité entre les véhicules tracteurs et les remorques en ce qui concerne la communication des données définies dans la norme ISO 11992

Le texte du Règlement,

Dans l’ensemble du texte du Règlement no 13, remplacer le renvoi à «la norme ISO 11992:2003» par «la norme ISO 11992-2:2003 et son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007».

Ajouter le nouveau paragraphe 5.1.3.6.1, libellé comme suit:

«5.1.3.6.1	La prise en compte par le véhicule tracteur et par la remorque, selon le cas, des messages définis dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son Amd.1:2007 est décrite à l’annexe 16 du présent Règlement.».

Les paragraphes 5.1.3.6.1 et 5.1.3.6.2 (anciens) deviennent les paragraphes 5.1.3.6.2 et 5.1.3.6.3, respectivement.

Paragraphe 5.2.1.30.5, supprimer l’appel de note de bas de page 12/ et la note correspondante.

Paragraphe 5.2.1.32, l'appel de note et la note / deviennent l'appel de note et la note 12 (deux fois)

Paragraphe 5.2.2.22.1, supprimer l’appel de note de bas de page 19/ et la note correspondante.

Paragraphe 5.2.2.22.2, l'appel de note et la note 20 deviennent l'appel de note et la note 19 et l'appel de note et la note 21 sont supprimés.

Paragraphe 5.2.2.23, l'appel de note et la note 22/ deviennent l'appel de note et la note 20/.

Ajouter le nouveau paragraphe 12.1.7, ainsi conçu:

«12.1.7	Le complément 1 à la série 11 d'amendements au présent Règlement entrera en application conformément aux dispositions du paragraphe 12.4.1.».

Ajouter le nouveau paragraphe 12.2.6, ainsi conçu:

«12.2.6	À l'expiration d'un délai de quarante-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du complément 1 à la série 11 d'amendements au présent Règlement, les Parties contractantes n'accorderont d'homologation aux véhicules exemptés en vertu des paragraphes 5.2.1.32 et 5.2.2.23, y compris les notes de bas de page, que s'ils satisfont aux prescriptions du complément 1 à la série 11 d'amendements au présent Règlement.».

Paragraphe 12.4.1, l'appel de note et la note **/ deviennent l'appel de note et la note 22.

Annexe 16, modifier pour lire:

«Annexe 16

COMPATIBILITÉ ENTRE LES VÉHICULES TRACTEURS ET LES REMORQUES 
EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNICATION DES DONNÉES DÉFINIES 
DANS LA NORME ISO 11992

1.	Généralités

1.1	Les prescriptions de la présente annexe ne s’appliquent qu’aux véhicules tracteurs et aux remorques équipés d’une ligne de commande électrique, telle qu’elle est définie au paragraphe 2.24 du présent Règlement.

1.2	Le raccord ISO 7638 assure l’alimentation en énergie électrique du système de freinage ou du système de freinage antiblocage de la remorque. Dans le cas de véhicules équipés d’une ligne de commande électrique, telle qu’elle est définie au paragraphe 2.24 du présent Règlement, ce raccord sert aussi d’interface de communication des données par l’intermédiaire des broches nos 6 et 7 (voir le paragraphe 5.1.3.6 du présent Règlement).

1.3	Dans la présente annexe sont énoncées les prescriptions applicables au véhicule tracteur et à la remorque, qui concernent la prise en compte des messages définis dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement
ISO 11992 2:2003/Amd.1:2007.

2.	Les paramètres définis dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007, qui sont transmis par la ligne de commande électrique, doivent être pris en compte comme suit:

2.1	Les fonctions et les messages associés suivants, tels qu’ils sont définis dans le présent Règlement, doivent être respectivement assurés et pris en compte par le véhicule tracteur ou par la remorque, selon le cas:

2.1.1	Messages émis par le véhicule tracteur à destination de la remorque:

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 | Référence dans le Règlement no 13 |
| --- | --- | --- |
| Valeur du signal de demande d’actionnement du frein de service ou du frein d’urgence | EBS11 (octets 3-4) | Annexe 10, par. 3.1.3.2 |
| Valeur du signal de demande d’actionnement du frein à l’aide de deux circuits électriques | EBS12 (octet 3), bits 1-2 | Règlement no 13, par. 5.1.3.2 |
| Ligne de commande pneumatique | EBS12 (octet 3), bits 5-6 | Règlement no 13, par. 5.1.3.2 |

2.1.2	Messages émis par la remorque à destination du véhicule tracteur:

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 | Référence dans le Règlement no 13 |
| --- | --- | --- |
| Dispositif actif ou passif de stabilisation du véhicule / | EBS21 (octet 2), bits 1-2 | Annexe 21, par. 2.1.6 |
| Alimentation du véhicule en énergie électrique suffisante ou insuffisante | EBS22 (octet 2), bits 1-2 | Règlement no 13, par. 5.2.2.20 |
| Demande d’allumage du signal d’avertissement rouge | EBS22 (octet 2), bits 3-4 | Règlement no 13, par. 5.2.2.15.2.1, 5.2.2.16 et 5.2.2.20 |
| Demande d’actionnement du frein à l’aide de la ligne d’alimentation | EBS22 (octet 4), bits 3-4 | Règlement no 13, par. 5.2.2.15.2 |
| Demande d’allumage des feux-stop | EBS22 (octet 4), bits 5-6 | Règlement no 13, par. 5.2.2.22.1 |
| Alimentation du véhicule en énergie pneumatique suffisante ou insuffisante | EBS23 (octet 1), bits 7-8 | Règlement no 13, par. 5.2.2.16 |

2.2	Lorsque la remorque émet les messages suivants, le véhicule tracteur doit émettre un signal d’avertissement à destination du conducteur:

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 | Signal prescrit d’avertissement du conducteur |
| --- | --- | --- |
| Dispositif actif ou passif de stabilisation du véhicule 1/ | EBS21 (octet 2), bits 1-2 | Annexe 21, par 2.1.6 |
| Demande d’allumage du signal d’avertissement rouge | EBS22 (octet 2), bits 3-4 | Règlement no 13, par. 5.2.1.29.2.1 |

2.3	Les messages suivants, tels qu’ils sont définis dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007, doivent être pris en compte par le véhicule tracteur ou par la remorque:

2.3.1	Messages émis par le véhicule tracteur à destination de la remorque:

Aucun message n’est à ce jour défini.

2.3.2	Messages émis par la remorque à destination du véhicule tracteur:

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Frein de service actif ou passif du véhicule | EBS22 (octet 1), bits 5-6 |
| Freinage assuré par l’intermédiaire de la ligne de commande électrique | EBS22 (octet 4), bits 7-8 |
| Indice des données de géométrie | EBS24 (octet 1) |
| Contenu de l’indice de données de géométrie | EBS24 (octet 2) |

2.4	Les messages suivants doivent être pris en compte par le véhicule tracteur ou par la remorque, selon le cas, lorsque le véhicule est équipé d’un dispositif associé au paramètre en question:

2.4.1	Messages émis par le véhicule tracteur à destination de la remorque:

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Type de véhicule | EBS11 (octet 2), bits 3-4 |
| Dispositif actif ou passif de stabilisation du véhicule / | EBS11 (octet 2), bits 5-6 |
| Valeur du signal de demande d’actionnement du frein pour l’avant ou le côté gauche du véhicule | EBS11 (octet 7) |
| Valeur du signal de demande d’actionnement du frein pour l’arrière ou le côté droit du véhicule | EBS11 (octet 8) |
| Dispositif antirenversement de la remorque activé ou désactivé / | EBS12 (octet 1), bits 3-4 |

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Dispositif de commande de direction activé ou désactivé | EBS12 (octet 1), bits 5-6 |
| Activation ou désactivation du dispositif antirenversement de la remorque 2/ | EBS12 (octet 2), bits 1-2 |
| Activation ou désactivation du dispositif de commande de direction de la remorque 3/ | EBS12 (octet 2), bits 3-4 |
| Demande d’aide à la traction | RGE11 (octet 1), bits 7-8 |
| Demande de la position de l’essieu relevable 1 | RGE11 (octet 2), bits 1-2 |
| Demande de la position de l’essieu relevable 2 | RGE11 (octet 2), bits 3-4 |
| Demande de verrouillage de l’essieu directeur | RGE11 (octet 2), bits 5-6 |
| Secondes | TD11 (octet 1) |
| Minutes | TD11 (octet 2) |
| Heures | TD11 (octet 3) |
| Mois | TD11 (octet 4) |
| Jour | TD11 (octet 5) |
| Année | TD11 (octet 6) |
| Décalage horaire local concernant les minutes | TD11 (octet 7) |
| Décalage horaire local concernant les heures | TD11 (octet 8) |

2.4.2	Messages émis par la remorque à destination du véhicule tracteur:

| Fonction ou paramètre | Référence dans la norme ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Prise en charge de la répartition des forces latéralement ou dans le sens des essieux | EBS21 (octet 2), bits 3-4 |
| Vitesse du véhicule déduite de celle des roues | EBS21 (octets 3-4) |
| Accélération latérale | EBS21 (octet 8) |
| Système actif ou passif de freinage antiblocage du véhicule | EBS22 (octet 1), bits 1-2 |
| Demande d’allumage du signal d’avertissement orange | EBS22 (octet 2), bits 5-6 |
| Type de véhicule | EBS22 (octet 3), bits 5-6 |
| Aide au rapprochement de la rampe de chargement | EBS22 (octet 4), bits 1-2 |
| Charge totale par essieu | EBS22 (octets 5-6) |
| Pression suffisante ou insuffisante des pneumatiques | EBS23 (octet 1), bits 1-2 |
| Garniture suffisante ou insuffisante des freins | EBS23 (octet 1), bits 3-4 |
| État de la température des freins | EBS23 (octet 1), bits 5-6 |
| Identification des pneumatiques ou des roues (pression) | EBS23 (octet 2) |
| Identification des pneumatiques ou des roues (revêtement) | EBS23 (octet 3) |
| Identification des pneumatiques ou des roues (température) | EBS23 (octet 4) |
| Pression des pneumatiques (pression du moment) | EBS23 (octet 5) |
| Garnitures des freins | EBS23 (octet 6) |
| Température des freins | EBS23 (octet 7) |
| Pression dans le cylindre du frein du premier essieu de la roue gauche | EBS25 (octet 1) |
| Pression dans le cylindre du frein du premier essieu de la roue droite | EBS25 (octet 2) |
| Pression dans le cylindre du frein du deuxième essieu de la roue gauche | EBS25 (octet 3) |
| Pression dans le cylindre du frein du deuxième essieu de la roue droite | EBS25 (octet 4) |
| Pression dans le cylindre du frein du troisième essieu de la roue gauche | EBS25 (octet 5) |
| Pression dans le cylindre du frein du troisième essieu de la roue droite | EBS25 (octet 6) |
| Dispositif antirenversement de la remorque activé ou désactivé 2/ | EBS25 (octet 7), bits 1-2 |
| Dispositif de commande de direction activé ou désactivé 3/ | EBS25 (octet 7), bits 3-4 |
| Aide à la traction | RGE21 (octet 1), bits 5-6 |
| Position de l’essieu relevable 1 | RGE21 (octet 2), bits 1-2 |
| Position de l’essieu relevable 2 | RGE21 (octet 2), bits 3-4 |
| Verrouillage de l’essieu directeur | RGE21 (octet 2), bits 5-6 |
| Identification des pneumatiques | RGE23 (octet 1) |
| Température des pneumatiques | RGE23 (octets 2-3) |
| Détection d’une fuite d’air (pneumatique) | RGE23 (octets 4-5) |
| Détection du seuil de pression des pneumatiques | RGE23 (octet 6), bits 1-3 |

2.5	La prise en compte par le véhicule tracteur et par la remorque de tous les autres messages définis dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Am.1:2007 est facultative.».

Annexe 17,

Ajouter les nouveaux paragraphes 3.2.2.6 et 3.2.2.7, libellés comme suit:

«3.2.2.6	Allumage des feux-stop

Simuler un message EBS22 (octet 4), les bits 5-6 étant mis sur 00, et vérifier que les feux-stop ne sont pas allumés.

Simuler un message EBS22 (octet 4), les bits 5-6 étant mis sur 01, et vérifier que les feux-stop sont allumés.

3.2.2.7	Actionnement du dispositif de stabilité directionnelle de la remorque

Simuler un message EBS21 (octet 2), les bits 1-2 étant mis sur 00, et vérifier que le témoin d’avertissement du conducteur défini au paragraphe 2.1.6 de l’annexe 21 n’est pas allumé.

Simuler un message EBS21 (octet 2), les bits 1-2 étant mis sur 01, et vérifier que le témoin d’avertissement du conducteur défini au paragraphe 2.1.6 de l’annexe 21 est allumé.»

Ajouter le nouveau paragraphe 3.2.3.2, ainsi conçu:

«3.2.3.2	Dans le paragraphe 2.4.1 de l’annexe 16 sont définis des messages supplémentaires qui doivent, dans des conditions précises, être pris en compte par le véhicule tracteur. Des contrôles supplémentaires peuvent être effectués pour vérifier que l’état des messages pris en compte est tel que les prescriptions du paragraphe 5.1.3.6.2 du présent Règlement sont remplies.».

Ajouter les nouveaux paragraphes 4.2.2.4 à 4.2.2.6, libellés comme suit:

«4.2.2.4	Freinage commandé automatiquement

Dans le cas où la remorque est équipée d’un dispositif de freinage commandé automatiquement, on procédera aux vérifications suivantes:

Si aucun freinage commandé automatiquement n’a lieu, vérifier que dans le message EBS22 (octet 4) les bits 5-6 sont mis sur 00.

Simuler un freinage commandé automatiquement et, lorsque la décélération est supérieure ou égale à 0,7 m/sec2, vérifier que dans le message EBS22 (octet 4) les bits 5-6 sont mis sur 01.

4.2.2.5	Dispositif de stabilité directionnelle

Dans le cas où la remorque est équipée d’un dispositif de stabilité directionnelle, on procédera aux vérifications suivantes:

Si le dispositif de stabilité directionnelle est désactivé, vérifier que dans le message EBS21 (octet 2) les bits 1-2 sont mis sur 00.

Simuler l’actionnement du dispositif de stabilité directionnelle, comme indiqué au paragraphe 2.2.4 de l’annexe 21, et vérifier que dans le message EBS21 (octet 2) les bits 1-2 sont mis sur 01.

4.2.2.6	Prise en charge de la ligne de commande électrique

Si le système de freinage de la remorque n’assure pas le freinage par l’intermédiaire de la ligne de commande électrique, vérifier que dans le message EBS22 (octet 4) les bits 7-8 sont mis sur 00.

Si le système de freinage de la remorque assure le freinage par l’intermédiaire de la ligne de commande électrique, vérifier que dans le message EBS22 (octet 4) les bits 7-8 sont mis sur 01.».

Ajouter le nouveau paragraphe 4.2.3.2, ainsi conçu:

«4.2.3.2	Dans le paragraphe 2.4.2 de l’annexe 16 sont définis des messages supplémentaires qui doivent, dans des conditions précises, être pris en compte par la remorque. Des contrôles supplémentaires peuvent être effectués pour vérifier que l’état des messages pris en compte est tel que les prescriptions du paragraphe 5.1.3.6.2 du présent Règlement sont remplies.».

Paragraphe 5.2.1.32, l’appel de note et la note */ deviennent l’appel de note et la note 12 (deux fois).

Paragraphe 5.2.2.22.2, l’appel de note et la note 20 deviennent l’appel de note et la note 19 et l’appel de note et la note 21 sont supprimés.

Paragraphe 5.2.2.23, l’appel de note et la note 22 deviennent l’appel de note et la note 20.

Paragraphe 12.1.6, l’appel de note et la note */ deviennent l’appel de note et la note 21.

Ajouter le nouveau paragraphe 12.1.7, ainsi conçu:

«12.1.7	Le complément 1 à la série 11 d’amendements au présent Règlement entrera en application conformément aux dispositions du paragraphe 12.4.1.».

Ajouter le nouveau paragraphe 12.2.6, ainsi conçu:

«12.2.6	À l’expiration d’un délai de quarante-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du complément 1 à la série 11 d’amendements au présent Règlement, les Parties contractantes n’accorderont d’homologation aux véhicules exemptés en vertu des paragraphes 5.2.1.32 et 5.2.2.23, y compris les notes de bas de page, que s’ils satisfont aux prescriptions du complément 1 à la série 11 d’amendements au présent Règlement.».

Paragraphe 12.4.1, l’appel de note et la note **/ deviennent l’appel de note et la note 22.

-----

/	Ancien titre de l'Accord:

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.09-

/	La commande dynamique du véhicule (VDC), telle qu’elle est définie dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007, est nommée dans le présent Règlement «dispositif de stabilisation du véhicule» (voir le paragraphe 2.32 du présent Règlement).

/	La commande dynamique du véhicule (VDC), telle qu’elle est définie dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007, est nommée dans le présent Règlement «dispositif de stabilisation du véhicule» (voir le paragraphe 2.32 du présent Règlement).

/	La protection contre le renversement (ROP), telle qu’elle est définie dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007, est nommée dans le présent Règlement «dispositif anti renversement de la remorque» (voir le paragraphe 2.32.2.2 du présent Règlement).

/	La commande de lacet (Yaw control), telle qu’elle est définie dans la norme
ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Amd.1:2007, est nommée dans le présent Règlement «commande de direction» (voir le paragraphe 2.32.2.1 du présent Règlement).

2/	La protection contre le renversement (ROP), telle qu’elle est définie dans la norme ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Am.1:2007, est nommée dans le présent Règlement «dispositif antirenversement de la remorque» (voir le paragraphe 2.32.2.2 du présent Règlement).

3/	La commande de lacet (Yaw control), telle qu’elle est définie dans la norme
ISO 11992-2:2003 et dans son amendement ISO 11992-2:2003/Am.1:2007, est nommée dans le présent Règlement «commande de direction» (voir le paragraphe 2.32.2.1 du présent Règlement).