| E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.149 |  |
| --- | --- |
|  | 13 janvier 2020 |

Accord

Concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues 
et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements*

(Révision 3, comprenant les amendements entrés en vigueur le 14 septembre 2017)

_________

Additif 149 − Règlement ONU no 150

Date d’entrée en vigueur en tant qu’annexe à l’Accord de 1958 : 15 novembre 2019

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs 
et marquages rétroréfléchissants pour les véhicules à moteur 
et leurs remorques

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Rev.1.

_______________

Nations Unies

Règlement ONU no 150

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation 
des dispositifs et marquages rétroréfléchissants 
pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Table des matières

Page

1.	Champ d’application		5

2.	Définitions		6

3.	Dispositions administratives		8

4.	Prescriptions générales		15

5.	Prescriptions techniques particulières		17

6.	Dispositions transitoires		40

Annexes

1.	Communication		41

2.	Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité 
de la production		43

3.	Prescriptions minimales concernant le prélèvement fait par un inspecteur		45

4.	Mesures photométriques des dispositifs et matériaux de marquage rétroréfléchissants		47

5.	Spécifications relatives à la forme et aux dimensions		54

6.	Résistance à la chaleur		63

7.	Résistance à la pénétration de l’eau des dispositifs rétroréfléchissants 
et des triangles de présignalisation		64

8.	Autres procédures d’essai de résistance à la pénétration de l’eau pour les dispositifs 
rétroréfléchissants des classes IB et IIIB		66

9.	Résistance aux carburants		68

10.	Résistance aux huiles de graissage		69

11.	Résistance à la corrosion (norme ISO 3768)		70

12.	Résistance de la face postérieure accessible des dispositifs rétroréfléchissants miroités		71

13.	Résistance aux agents atmosphériques		72

14.	Stabilité des propriétés photométriques		74

15.	Résistance au nettoyage dans le cas d’une unité-échantillon de marquage rétroréfléchissant		75

16.	Adhérence		76

17.	Flexion − Marquages rétroréfléchissants		77

18.	Résistance au choc		78

19.	Rigidité des plaques		79

20.	Procédures d’essai supplémentaires pour les triangles de présignalisation des types 1 et 2		80

21.	Solidité de la couleur des dispositifs rétroréfléchissants des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA		83

22.	Résistance des couleurs à la lumière artificielle : Essai avec une lampe à arc au xénon		84

Appendice − Définition de l’échelle de gris		88

23.	Description de la géométrie de la mesure de la couleur et du facteur de luminance 
des matériaux rétroréfléchissants fluorescents		90

24.	Exemples de marques d’homologation		91

25.	Directives pour l’installation de plaques de signalisation sur les véhicules lents 
(par construction) et leurs remorques		94

Introduction

Le présent Règlement regroupe les dispositions des Règlements ONU nos 3, 27, 69, 70 et 104 en un Règlement ONU unique, en application de la décision prise par le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) de simplifier les Règlements relatifs à l’éclairage et à la signalisation lumineuse sur la base de la proposition initiale soumise par l’Union européenne et le Japon.

Le présent Règlement a pour objet de clarifier, de synthétiser et de simplifier les prescriptions des Règlements ONU nos 3, 27, 69, 70 et 104 et de préparer le terrain pour la future transition à des prescriptions fonctionnelles, en réduisant le nombre des Règlements ONU par des modifications de forme sans toutefois modifier la moindre prescription technique applicable à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.

Le présent Règlement s’éloigne de l’approche classique consistant à disposer d’un Règlement ONU pour chaque type de dispositif rétroréfléchissant, en cela qu’il s’agit ici d’établir un Règlement ONU unique et simplifié visant tous les catadioptres, les plaques de signalisation rétroréfléchissantes, les marquages rétroréfléchissants et les triangles de présignalisation et contenant l’ensemble des dispositions applicables, tout en suivant la structure existante des séries d’amendements, ainsi que des dispositions transitoires et des compléments qui s’y rapportent. Les dispositions transitoires associées aux nouvelles séries d’amendements au présent Règlement seront indiquées pour chaque dispositif auquel elles s’appliquent ; une liste des dispositifs et des indices correspondant aux séries d’amendements qui s’y appliquent figurera aussi dans le Règlement.

Il est prévu que toutes les Parties contractantes à l’Accord de 1958 adoptent le présent Règlement ONU et fournissent des explications détaillées dans le cas où elles ne seraient pas en mesure d’adopter les dispositions relatives à certains dispositifs rétroréfléchissants. Les décisions prises à cet égard seront consignées dans le document ECE/TRANS/WP.29/343, qui fait état de la situation en ce qui concerne l’Accord, les Règlements ONU y annexés et les amendements y relatifs.

Pour ce qui est des marques d’homologation, le présent Règlement comprend des prescriptions relatives à l’utilisation d’un « identifiant unique » qui permet d’accéder à une base de données électronique sécurisée créée par la CEE (conformément à l’annexe 5 de l’Accord de 1958) dans laquelle sont enregistrés tous les documents concernant les homologations de type. Lorsque l’identifiant unique est utilisé, il n’est pas obligatoire d’apposer sur les dispositifs rétroréfléchissants la marque classique d’homologation de type (marque « E »). S’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de l’utiliser (par exemple si l’accès à la base de données en ligne de la CEE n’est pas sécurisé ou si celle-ci ne fonctionne pas), il est obligatoire d’apposer la marque classique d’homologation de type jusqu’à ce qu’il soit possible d’utiliser l’identifiant unique.

1.		Champ d’application

Le présent Règlement s’applique aux dispositifs rétroréfléchissants ci-après :

Catadioptres des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA ;

Marquages rétroréfléchissants des classes C, D, E et F ;

Plaques de signalisation rétroréfléchissantes pour véhicules lourds et longs des classes 1, 2, 3, 4 et 5 ;

Plaques de signalisation rétroréfléchissantes pour véhicules lents des classes 1 et 2 ;

Triangles de présignalisation des types 1 et 2.

2.		Définitions

Aux fins du présent Règlement :

2.1	Sauf indication contraire, toutes les définitions figurant dans le Règlement ONU no 48 et les amendements y relatifs en vigueur à la date de la demande d’homologation de type sont applicables.

2.1.1	On entend par « dispositifs rétroréfléchissants de types différents » des dispositifs rétroréfléchissants, tels que des catadioptres, des matériaux rétroréfléchissants, des plaques de signalisation rétroréfléchissantes ou des triangles de présignalisation de types différents, qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur :

a)	La marque de fabrique ou de commerce :

i)	Les dispositifs rétroréfléchissants portant la même marque de fabrique ou de commerce mais produits par des fabricants différents sont considérés comme étant de types différents ;

ii)	Les dispositifs rétroréfléchissants produits par le même fabricant et ne différant entre eux que par la marque de fabrique ou de commerce sont considérés comme étant du même type ;

b)	Les caractéristiques du matériau rétroréfléchissant ;

c)	Les caractéristiques du matériau fluorescent, le cas échéant ;

d)	Les parties ou pièces qui influencent les propriétés des matériaux ou plaques rétroréfléchissants ;

e)	Les éléments caractéristiques géométriques et mécaniques du dispositif (uniquement pour les plaques et dispositifs correspondant à l’annexe 5).

Les matériaux et plaques correspondant à l’annexe 5 qui présentent des différences portant sur la forme et les dimensions du marquage ne sont pas considérés comme étant de types différents.

2.1.2		Lorsqu’il s’agit d’un type de dispositif ou de matériau de marquage rétroréfléchissant ne différant d’un type homologué antérieurement que par la marque de fabrique ou de commerce, il suffit de présenter :

a)	Une déclaration du fabricant du dispositif ou matériau de marquage rétroréfléchissant précisant que, sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce, le type soumis est identique au type déjà homologué (identifié par son numéro d’homologation) et provient du même fabricant ;

b)	Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce ou des documents équivalents.

2.2	Un type de dispositif ou de matériau rétroréfléchissant est défini par les modèles et les documents descriptifs accompagnant la demande d’homologation. Les dispositifs rétroréfléchissants peuvent être considérés comme appartenant au même type s’ils sont composés d’une ou de plusieurs « optiques catadioptriques » identiques à celles du modèle standard ou, à défaut, symétriques et conçues de façon à être montées respectivement sur le côté droit et le côté gauche du véhicule, et si les éventuelles différences que présentent leurs autres éléments constitutifs par rapport à ceux du modèle standard n’ont pas d’incidence sur les propriétés auxquelles s’applique le présent Règlement. Une modification de la couleur des matériaux rétroréfléchissants des classes D et E ne constitue pas une modification du type.

2.3	Définitions relatives au goniomètre conforme aux prescriptions de la CIE

2.3.1	Définitions géométriques (voir fig. A4-II)

2.3.1.1	Axe d’éclairage (symbole I) : le segment de droite compris entre le centre de référence et le centre de la source lumineuse ;

2.3.1.2	Axe d’observation (symbole O) : le segment de droite compris entre le centre de référence et le centre du photomètre ;

2.3.1.3	Angle d’observation (symbole α) : l’angle formé par l’axe d’éclairage et l’axe d’observation. L’angle d’observation est toujours positif et, dans le cas de la rétroréflexion, il est limité à de petits angles ;

2.3.1.4	Demi-plan d’observation : le demi-plan limité par l’axe d’éclairage et comprenant l’axe d’observation ;

2.3.1.5	Axe de référence (symbole R) : une demi-droite issue du centre de référence et servant à définir la position angulaire du dispositif rétroréfléchissant ;

2.3.1.6	Angle d’éclairage (symbole β) : l’angle formé par l’axe d’éclairage et l’axe de référence. Il n’est généralement pas supérieur à 90° mais, pour parer à toute éventualité, il est défini comme suit : 0° < β < 180°. Afin de spécifier complétement son orientation, on définit cet angle par deux composants, β1 et β2 ;

2.3.1.7	Angle de rotation (symbole ε) : l’angle indiquant l’orientation du matériau rétroréfléchissant au moyen d’un symbole approprié définissant la rotation autour de l’axe de référence. Si les matériaux ou les dispositifs rétroréfléchissants portent une inscription (par exemple TOP), celle-ci constitue la position initiale. L’angle de rotation ε est tel que -180° < ε ≤ 180° ;

2.3.1.8	Premier axe (symbole l) : un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire au demi-plan d’observation ;

2.3.1.9	Premier composant de l’angle d’éclairage (symbole β1) : l’angle formé par l’axe d’éclairage et le plan contenant l’axe de référence et le premier axe

(-180° < β1 < 180°) ;

2.3.1.10	Second composant de l’angle d’éclairage (symbole β2) : l’angle formé par le plan contenant le demi-plan d’observation et par l’axe de référence

(-90° < β2 < 90°) ;

2.3.1.11	Second axe (symbole 2) : un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire au premier axe et à l’axe de référence. La position positive du second axe se trouve dans le demi-plan d’observation lorsque -90° < β1 < 90° comme indiqué à la figure A4-II.

2.3.2	Définition des termes photométriques

2.3.2.1	Coefficient de rétroréflexion (symbole R') : le quotient du coefficient d’intensité lumineuse R de la surface rétroréfléchissante par sa surface A.

R'=  RA		Le coefficient de rétroréflexion R' est exprimé en candelas par m2 par lux (cd∙m-²∙lx-1).

R'=  IE⊥.A 	(luminance/éclairement) ;

2.3.2.2	Diamètre angulaire de l’échantillon rétroréfléchissant (symbole η1) : l’angle sous-tendu par la plus grande dimension de l’échantillon rétroréfléchissant, soit au centre de la source lumineuse, soit au centre du récepteur (β1 = β2 = 0°) ;

2.3.2.3	Diamètre angulaire du récepteur (symbole η2) : l’angle sous-tendu par la plus grande dimension du récepteur vue du centre de référence (β1 = β2 = 0°) ;

2.3.2.4	Facteur de luminance (symbole β) : le rapport entre la luminance du corps considéré et la luminance d’un diffuseur parfait dans des conditions d’éclairement et d’observation identiques ;

2.3.2.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif : les définitions de la couleur de la lumière réfléchie sont données à l’annexe 4.

3.		Dispositions administratives

3.1	Demande d’homologation

3.1.1	La demande d’homologation de type est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle est accompagnée :

3.1.1.1	Dans le cas des catadioptres :

a)	À la discrétion du demandeur, la demande d’homologation précisera que le dispositif peut être monté sur un véhicule selon différents angles d’inclinaison de l’axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol ou, dans le cas de catadioptres des classes IA, IB et IVA, pivoter autour de son axe de référence ; ces différentes conditions d’installation doivent être spécifiées dans la fiche de communication ;

b)	De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type et indiquant la ou les positions géométriques dans lesquelles le dispositif rétroréfléchissant peut être monté sur le véhicule et, dans le cas des catadioptres des classes IB ou IIIB, les détails du montage. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation et l’indicateur de classe par rapport au cercle de la marque d’homologation ;

c)	D’une brève description des caractéristiques techniques des matériaux dont est faite l’optique catadioptrique ;

d)	D’échantillons du dispositif rétroréfléchissant, d’une couleur précisée par le fabricant et, si nécessaire, des moyens de fixation ; le nombre d’échantillons à présenter est spécifié à l’annexe 4 ;

e)	Éventuellement, de deux échantillons dans une ou plusieurs autres couleurs au cas où l’homologation serait étendue simultanément ou ultérieurement aux dispositifs d’une autre couleur ;

f)	Dans le cas des dispositifs de la classe IVA : d’échantillons du dispositif rétroréfléchissant et, si nécessaire, des moyens de fixation ; le nombre d’échantillons à présenter est spécifié à l’annexe 14.

3.1.1.2	Dans le cas des triangles de présignalisation :

a)	De dessins cotés, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type ;

b)	D’une brève description donnant les spécifications techniques des matériaux constitutifs du triangle de présignalisation et indiquant le mode d’emploi ;

c)	D’une copie des instructions sur la manière de monter le triangle en vue de son utilisation ;

d)	De quatre échantillons du triangle de présignalisation et d’au moins deux étuis de protection si les triangles de présignalisation doivent être fournis avec des étuis de protection ;

e)	De deux échantillons de matériau fluorescent ou rétroréfléchissant fluorescent suffisants pour qu’un carré de 100 x 100 mm y soit inscrit et pleinement représentatifs de la matière, appliquée dans les mêmes conditions au même support que sur le triangle de présignalisation ;

f)	Dans le cas d’un type de triangle de présignalisation ne différant d’un type déjà homologué que par la marque de fabrique ou de commerce, il suffit de présenter :

i)	Une déclaration du fabricant du triangle de présignalisation précisant que le type soumis est identique (sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce) au type déjà homologué, identifié par son numéro d’homologation, et provient du même fabricant ;

ii)	Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce ou des documents équivalents.

3.1.1.3	Dans le cas des plaques de signalisation :

a)	De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type ; les dessins doivent montrer la position géométrique dans laquelle la plaque de signalisation doit être montée à l’arrière du véhicule. Ils doivent aussi indiquer l’emplacement du numéro d’homologation et du symbole d’identification par rapport au cercle de la marque d’homologation ;

b)	D’une brève description des caractéristiques techniques des matériaux dont sont faites les parties rétroréfléchissantes ;

c)	D’une brève description des caractéristiques techniques des matériaux dont sont faites les parties fluorescentes ;

d)	D’échantillons des parties rétroréfléchissantes et fluorescentes ; le nombre d’échantillons à présenter est spécifié à l’annexe 4 ;

3.1.1.3.1	Avant d’accorder l’homologation de type, l’autorité d’homologation de type doit vérifier que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour assurer un contrôle effectif de la conformité de la production.

3.1.1.4	Dans le cas d’un matériau de marquage rétroréfléchissant :

a)	De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type. Les dessins doivent montrer l’orientation géométrique dans laquelle les matériaux de marquage doivent être installés sur le véhicule. Ils doivent aussi indiquer l’emplacement du numéro d’homologation et du symbole d’identification par rapport au cercle de la marque d’homologation ;

b)	D’une brève description des caractéristiques techniques des matériaux de marquage rétroréfléchissants ;

c)	D’échantillons des matériaux de marquage rétroréfléchissants, comme indiqué au chapitre 5 ;

d)	Dans le cas d’un type de matériau de marquage rétroréfléchissant ne différant d’un type déjà homologué que par la marque de fabrique ou de commerce, il suffit de présenter :

i)	Une déclaration du fabricant du matériau de marquage rétroréfléchissant précisant que, sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce, le type soumis est identique au type déjà homologué (identifié par son numéro d’homologation) et provient du même fabricant ;

ii)	Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce ou des documents équivalents.

3.2	Homologation

3.2.1	Tous les dispositifs rétroréfléchissants énumérés au paragraphe 1 font l’objet d’une homologation distincte.

3.2.2	L’homologation, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation d’un type de dispositif en application du présent Règlement est communiqué(e) aux Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 dudit Règlement.

3.2.3	À chaque type homologué est attribué un numéro d’homologation qui doit être apposé sur le dispositif conformément aux prescriptions du paragraphe 3.3. La même Partie contractante ne peut attribuer ce même numéro à un autre type de dispositif assurant la même fonction.

3.2.4	Les symboles identifiant les dispositifs rétroréfléchissants visés à l’annexe 1 doivent être conformes aux prescriptions ci-après :

# Tableau 1
Liste des dispositifs rétroréfléchissants et de leurs symboles

| Dispositifs rétroréfléchissants | Symbole | Symbole additionnel | Valeur minimale de « a » (fig. A24-I) (en mm) | Paragraphe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catadioptre pour véhicules à moteur (indépendant) | IA |  | 4 | 5.1.7 |
| Catadioptre arrière pour véhicules à moteur (combiné avec d’autres feux de signalisation qui ne sont pas étanches) | IB |  | 4 | 5.1.7 |
| Catadioptre pour remorques (indépendant) | IIIA |  | 4 | 5.2.6 |
| Catadioptre arrière pour remorques (combiné avec d’autres feux de signalisation qui ne sont pas étanches) | IIIB |  | 4 | 5.2.6 |
| Catadioptre arrière grand angle | IVA |  | 4 | 5.3.7 |
| Marquage à grande visibilité (matériau de marquage périphérique/en bande) | C | 104R | 12 | 5.4 |
| Marquage à grande visibilité (matériau pour marquages/graphiques distinctifs conçus pour une surface limitée) | D | 104R | 12 | 5.4 |
| Marquage à grande visibilité (matériau pour marquages/graphiques distinctifs conçus pour une surface étendue) | E | 104R | 12 | 5.4 |
| Marquage à grande visibilité (matériaux pour marquages ou graphiques distinctifs servant de base ou de fond à un procédé d’impression de logos et de marques polychromes de la classe « E » utilisés qui satisfont aux prescriptions relatives aux matériaux de la classe « D ») | D/E | 104R | 12 | 5.5 |
| Matériau rétroréfléchissant pour le marquage des extrémités de la classe F | F | 104R | 12 | 5.6 |
| Marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds ou longs (matériaux rétroréfléchissants ou fluorescents) Plaque de signalisation des classes 1 ou 2 | RF |  | 5 | 5.7 |
| Marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds ou longs (matériaux rétroréfléchissants seulement) − Plaque de signalisation des classes 3, 4 ou 5 | RR |  | 5 | 5.7 |
| Marquage des véhicules lents (matériaux rétroréfléchissants ou fluorescents) − Plaque de signalisation de la classe 1 | RF |  | 5 | 5.7 |
| Marquage des véhicules lents (matériaux rétroréfléchissants seulement) − Plaque de signalisation de la classe 2 | RR |  | 5 | 5.8 |
| Triangle de présignalisation | - | 27R | 8 | 5 |

3.2.5	Les indices correspondant à la série d’amendements applicable à chaque dispositif sont les suivants (voir également le paragraphe 6.1.1) :

# Tableau 2 
Série d’amendements et indice correspondant

| Série d’amendements au Règlement | 00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif | Indice pour ce dispositif |  |  |
| Catadioptre pour véhicules à moteur (indépendant) | 0 |  |  |
| Catadioptre arrière pour véhicules à moteur (combiné avec d’autres feux de signalisation qui ne sont pas étanches) | 0 |  |  |
| Catadioptre pour remorques (indépendant) | 0 |  |  |
| Catadioptre arrière pour remorques (combiné avec d’autres feux de signalisation qui ne sont pas étanches) | 0 |  |  |
| Catadioptre arrière grand angle | 0 |  |  |
| Marquage à grande visibilité (matériau de marquage périphérique/en bande) | 0 |  |  |
| Marquage à grande visibilité (matériau pour marquages/ graphiques distinctifs conçus pour une surface limitée) | 0 |  |  |
| Marquage à grande visibilité (matériau pour marquages/ graphiques distinctifs conçus pour une surface étendue) | 0 |  |  |
| Marquage à grande visibilité (matériaux pour marquages ou graphiques distinctifs servant de base ou de fond à un procédé d’impression de logos et de marques polychromes de la classe « E » utilisés qui satisfont aux prescriptions relatives aux matériaux de la classe « D ») | 0 |  |  |
| Matériau rétroréfléchissant pour le marquage des extrémités de la classe « F » | 0 |  |  |
| Marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds ou longs (matériaux rétroréfléchissants ou fluorescents) Plaque de signalisation des classes 1 ou 2 | 0 |  |  |
| Marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds ou longs (matériaux rétroréfléchissants seulement) − Plaque de signalisation des classes 3, 4 ou 5 | 0 |  |  |
| Marquage des véhicules lents (matériaux rétroréfléchissants ou fluorescents) − Plaque de signalisation de la classe 1 | 0 |  |  |
| Marquage des véhicules lents (matériaux rétroréfléchissants seulement) Plaque de signalisation de la classe 2 | 0 |  |  |
| Triangle de présignalisation | 0 |  |  |

3.3	Marque d’homologation

3.3.1	Dispositions générales

3.3.1.1	Tout dispositif relevant d’un type homologué doit comporter un emplacement d’une taille suffisante réservé à l’apposition de l’identifiant unique prévu dans l’Accord de 1958 et des autres marques définies aux paragraphes 3.3.4.2 à 3.3.4.6 ou, en cas d’impossibilité technique, de la marque d’homologation accompagnée des symboles additionnels et des autres marques définies aux paragraphes 3.3.4.2 à 3.3.4.6.

3.3.1.2	On trouvera des exemples de marques d’homologation à l’annexe 24.

3.3.2	La marque d’homologation comprend :

3.3.2.1	Un cercle dans lequel est inscrite la lettre « E » suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation ;

3.3.2.2	Le numéro d’homologation visé au paragraphe 3.2.3.2 ;

3.3.2.3	Les symboles d’identification correspondant aux dispositifs rétroréfléchissants visés au paragraphe 3.2.4 ;

3.3.2.4	Le numéro du présent Règlement, suivi de la lettre « R » et des deux chiffres correspondant à la série d’amendements en vigueur à la date de la délivrance de l’homologation ;

3.3.2.5	Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle prescrit au paragraphe 3.3.2.1.

3.3.3	La marque de l’identifiant unique doit être conforme à l’exemple suivant :

Figure 1 
Identifiant unique

La marque ci-dessus, apposée sur le dispositif rétroréfléchissant, indique que le type visé a été homologué et que les renseignements relatifs à cette homologation de type peuvent être consultés dans la base de données électronique sécurisée de l’ONU, sous l’identifiant unique 270650.

3.3.4	Prescriptions relatives au marquage

Les dispositifs rétroréfléchissants présentés à l’homologation doivent :

3.3.4.1	Comporter un emplacement d’une taille suffisante pour recevoir la marque d’homologation ou l’identifiant unique.

3.3.4.1.1	Dans tous les cas, la marque d’homologation ou l’identifiant unique doit être visible une fois le dispositif rétroréfléchissant monté sur le véhicule ou lorsqu’une partie mobile, telle que le capot, le hayon du coffre ou la porte, est ouverte.

3.3.4.1.2	La marque d’homologation doit être apposée sur une partie intérieure ou extérieure (transparente ou non) du dispositif rétroréfléchissant indissociable de la partie transparente dudit dispositif ;

3.3.4.2	Porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être clairement lisible et indélébile ;

3.3.4.3	Porter les symboles identifiant le dispositif rétroréfléchissant, le matériau de marquage ou la plaque de signalisation et les symboles additionnels prescrits au tableau 1.

3.3.4.4	La marque d’homologation doit être clairement lisible et indélébile.

3.3.4.5	Le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle prescrit au paragraphe 2.2 et être disposés soit au-dessus ou au-dessous de la lettre « E », soit à droite ou à gauche. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être placés du même côté de la lettre « E » et orientés dans le même sens.

3.3.4.6	On trouvera des exemples de marques à apposer sur le véhicule et sur les dispositifs à l’annexe 24.

3.3.4.7	L’emplacement prévu pour la marque d’homologation doit figurer sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.1.2.3.

3.4	Modification d’un type de dispositif rétroréfléchissant pour les véhicules à moteur et leurs remorques et extension d’homologation

3.4.1	Toute modification d’un type de dispositif rétroréfléchissant doit être notifiée à l’autorité qui a procédé à l’homologation du type concerné. Celle-ci peut alors :

3.4.1.1	Soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet préjudiciable et qu’en tout cas, le dispositif rétroréfléchissant continue de satisfaire aux prescriptions ;

3.4.1.2	Soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai délivré par le service technique chargé des essais.

3.4.2	La confirmation ou le refus d’homologation, avec l’indication des modifications, doivent être notifiés aux Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 3.2.3.1.

3.4.3	L’autorité d’homologation de type qui délivre l’extension doit lui attribuer un numéro de série et en informer les autres Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant le Règlement ONU en application duquel l’homologation a été accordée, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.

3.5		Conformité de la production

Les procédures relatives à la conformité de la production doivent correspondre à celles qui sont énoncées dans l’annexe 1 de l’Accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) et satisfaire aux prescriptions suivantes :

3.5.1	Les dispositifs rétroréfléchissants homologués en application du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4 et 5.

3.5.1.1	Les prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production énoncées à l’annexe 2 doivent être satisfaites.

3.5.1.2	Les prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur énoncées à l’annexe 3 doivent être satisfaites.

3.5.2	L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

3.5.3	Les triangles de présignalisation homologués en application du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué.

Le respect des prescriptions énoncées aux paragraphes 4 et 5 doit être vérifié comme suit :

3.5.3.1	La stabilité dans le temps des propriétés optiques et de la couleur des optiques catadioptriques des triangles de présignalisation en service, conformes à un type homologué, doit être vérifiée. En cas de défaillance systématique des optiques catadioptriques de triangles en service conformes à un type homologué, l’homologation pourra être retirée. Par « défaillance systématique », on entend le cas où un type de triangle de présignalisation homologué ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 5.

3.5.4	Les matériaux de marquage rétroréfléchissants homologués en application du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4 et 5.

3.5.4.1	La conformité de la production n’est pas contestée si la valeur moyenne des mesures photométriques de cinq échantillons prélevés au hasard ne s’écarte pas de plus de 20 % des valeurs prescrites aux paragraphes 4 et 5.

3.5.4.2	La conformité de la production n’est pas contestée si la valeur moyenne des propriétés colorimétriques de cinq échantillons prélevés au hasard est conforme aux spécifications des paragraphes 4 et 5, sur la foi d’un examen visuel.

3.5.4.3	L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

3.6	Sanctions pour non-conformité de la production

3.6.1	L’homologation accordée peut être retirée en cas de non-respect des prescriptions du présent Règlement.

3.6.2	Si une Partie contractante à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties contractantes appliquant ledit Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.

3.7		Arrêt définitif de la production

Si le titulaire de l’homologation arrête définitivement la fabrication d’un dispositif rétroréfléchissant homologué application du présent Règlement, il doit en informer l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle en avise à son tour les autres Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant ledit Règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.

3.8	Noms et adresses des services techniques charges des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Les Parties contractantes à l’Accord appliquant le présent Règlement ONU communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type qui délivrent les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension, de refus ou de retrait d’homologation ou d’arrêt définitif de la production émises dans les autres pays.

4.		Prescriptions générales

4.1	Aux fins du présent Règlement et s’agissant de leur description générale, on entend par « dispositifs rétroréfléchissants » les catadioptres, les matériaux rétroréfléchissants, les plaques de signalisation et les triangles de présignalisation.

4.1.1	Les dispositifs rétroréfléchissants doivent être fabriqués d’une manière telle qu’ils fonctionnent toujours de façon satisfaisante en utilisation normale. En outre, ils ne doivent présenter aucun défaut de conception ou de fabrication qui compromette leur bon fonctionnement ou leur maintien en bon état.

4.1.2	Les parties ou pièces composant les dispositifs rétroréfléchissants ne doivent pas pouvoir être démontées facilement.

4.1.3	Les moyens de fixation des dispositifs de marquage doivent être durables et stables.

4.1.4	La surface extérieure des dispositifs rétroréfléchissants doit pouvoir être nettoyée facilement ; elle doit donc être lisse et les saillies éventuelles ne doivent pas entraver ce nettoyage.

4.1.5	La surface intérieure des catadioptres ne doit pas être accessible en utilisation normale.

4.1.6	Les dispositifs rétroréfléchissants peuvent être composés d’une optique catadioptrique associée à un filtre, qui doivent être indissociables par construction dans les conditions normales d’utilisation.

4.1.7	La coloration des optiques catadioptriques et des filtres au moyen de peinture ou de vernis n’est pas autorisée.

4.2	Conditions de réalisation de l’essai colorimétrique

4.2.1	Procédure d’essai pour les couleurs nocturnes :

4.2.1.1	Les présentes prescriptions s’appliquent uniquement aux dispositifs rétroréfléchissants incolores, rouges ou jaunes-auto.

4.2.1.2	Le dispositif rétroréfléchissant étant éclairé par l’illuminant normalisé A de la CIE avec un angle de divergence de 1/3° et un angle d’éclairage V = H = 0° ou, s’il se produit une réflexion non colorée sur la surface d’entrée, avec V = ± 5° et H = 0°, les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites définies pour le dispositif concerné au paragraphe 4.

4.2.1.3	Les dispositifs rétroréfléchissants incolores ne doivent pas présenter une réflexion sélective, c’est-à-dire que les coordonnées trichromatiques « x » et « y » de l’illuminant normalisé A utilisé pour l’éclairage du dispositif rétroréfléchissant ne doivent pas subir une modification supérieure à 0,01 après réflexion par ledit dispositif.

4.2.2		Procédure d’essai pour les couleurs diurnes :

4.2.2.1		Le matériau doit être éclairé par l’illuminant normalisé D65 de la CIE sous un angle de 45° par rapport à la normale et l’observation (mesure) doit s’effectuer le long de la normale (géométrie 45/0) au moyen d’un spectrophotomètre, conformément aux prescriptions du document no 15 (1971) de la CIE.

La couleur du matériau à l’état neuf doit être comprise dans les limites définies pour le dispositif rétroréfléchissant concerné au paragraphe 5.9.5.2.2.

4.2.3		Procédure d’essai pour les couleurs fluorescentes :

4.2.3.1		Couleur d’un matériau fluorescent non rétroréfléchissant :

4.2.3.1.1	Le matériau doit être éclairé par l’illuminant normalisé D65 de la CIE (ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006). Les mesures doivent être prises à l’aide d’un spectrophotomètre, conformément aux instructions énoncées dans la deuxième édition de l’ouvrage Recommendations on Colorimetry (publication CIE 15:2004), dans des conditions d’éclairement polychromatique, ou avec un monochromateur permettant de reproduire progressivement l’illuminant normalisé D65 de la CIE (ISO 11664-2:2007(E)/ CIE S 014-2/E:2006), sous un angle de 45° par rapport à la normale, les observations étant effectuées le long de la normale (géométrie 45/0). Dans le second cas, la résolution Δλ obtenue progressivement ne doit pas être supérieure à 10 nm. Des illuminants comparables sont autorisés sous réserve que la méthode de mesure colorimétrique offre la précision requise, la qualité de la simulation de l’illuminant D65 étant évaluée au moyen de la méthode décrite dans la norme ISO 23603:2005(E)/CIE S 012/E:2004. La distribution spectrale de l’illuminant doit correspondre à la catégorie BC (modèle CIELAB) ou à une catégorie supérieure.

L’éclairage doit se faire sous un angle de 45° par rapport à la normale, les observations étant effectuées le long de la normale (géométrie 45/0).

4.2.3.2		Couleur d’un matériau fluorescent rétroréfléchissant :

4.2.3.2.1	Pour les essais relatifs à la couleur, le matériau doit être éclairé par l’illuminant normalisé D65 de la CIE (ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006). Les mesures doivent être prises à l’aide d’un spectrophotomètre, conformément aux instructions énoncées dans la deuxième édition de l’ouvrage Recommendations on Colorimetry (publication CIE 15:2004), dans des conditions d’éclairement polychromatique, ou avec un monochromateur permettant de reproduire progressivement l’illuminant normalisé D65 de la CIE (ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006). Dans le second cas, la résolution Δλ obtenue progressivement ne doit pas être supérieure à 10 nm. Des illuminants comparables sont autorisés sous réserve que la méthode de mesure colorimétrique offre la précision requise, la qualité de la simulation de l’illuminant D65 étant évaluée au moyen de la méthode décrite dans la norme ISO 23603:2005(E)/CIE S 012/E:2004. La distribution spectrale de l’illuminant doit correspondre à la catégorie BC (modèle CIELAB) ou à une catégorie supérieure. L’éclairage doit se faire suivant la circonférence à un angle de 45° par rapport à la normale, les observations étant effectuées le long de la normale (géométrie annulaire 45/0) (géométrie circulaire/normale), comme décrit à l’annexe 23.

4.3	Détermination du facteur de luminance

4.3.1	Pour déterminer le facteur de luminance, l’échantillon doit être soumis à l’essai :

a)	Pour les dispositifs rétroréfléchissants non fluorescents (couleur diurne) et les matériaux fluorescents non rétroréfléchissants, suivant la méthode décrite au paragraphe 4.2.3.1 ;

b)	Pour les matériaux à la fois fluorescents et rétroréfléchissants, suivant la méthode décrite au paragraphe 4.2.3.2.

4.3.1.1	En comparant la luminance L de l’échantillon avec la luminance Lo d’un diffuseur parfait ayant un facteur de luminance βo connu dans des conditions identiques d’éclairement et d’observation, on obtient le facteur de luminance β de l’échantillon par la formule :

β= LL0∙ β0

4.3.1.2	Si la couleur du matériau fluorescent a fait l’objet d’une mesure colorimétrique conformément au paragraphe 4.2.3, le facteur de luminance est donné par le rapport entre la valeur Y de la composante trichromatique de l’échantillon et la valeur Yo de la composante trichromatique du diffuseur parfait ; dans ce cas :

β= YY0

5.		Prescriptions techniques particulières

5.1	Prescriptions techniques concernant les catadioptres des classes IA et IB (symboles « IA » et « IB »)

5.1.1	Tout catadioptre de la classe IA ou IB, lorsqu’il est soumis aux essais conformément au paragraphe 5.1.7, doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.1.4 à 5.1.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées au paragraphe 5.1.7, en fonction de la nature des matériaux et de la construction du dispositif rétroréfléchissant concerné.

5.1.2	Le demandeur doit présenter à l’homologation 10 échantillons, qui sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.1.7.

5.1.3	Procédure d’essai

5.1.3.1	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les 10 échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6 puis, au moins une heure après la fin de cet essai, au contrôle des caractéristiques colorimétriques et du coefficient d’intensité lumineuse (CIL) visé au paragraphe 5.1.4, pour un angle de divergence de 20’ et un angle d’éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans la position définie au paragraphe 5.1.4.

Les deux dispositifs rétroréfléchissants pour lesquels les valeurs minimale et maximale sont obtenues doivent alors subir l’ensemble des essais visés au paragraphe 5.1.4.

Ces deux échantillons doivent être conservés par les laboratoires aux fins de toute vérification ultérieure qui pourrait se révéler nécessaire.

Les huit autres échantillons sont répartis en quatre groupes de deux :

Premier groupe :	Les deux échantillons sont soumis successivement à l’essai de résistance à la pénétration de l’eau (annexe 7), et, si cet essai est satisfaisant, aux essais de résistance aux carburants et aux huiles de graissage (annexe 9 et annexe 10) ;

Deuxième groupe :	Les deux échantillons sont soumis, si nécessaire, à l’essai de corrosion (annexe 11), puis à l’essai de résistance de la face postérieure des dispositifs rétroréfléchissants à l’abrasion (annexe 12) ;

Troisième groupe :		Les deux échantillons sont soumis à l’essai de stabilité dans le temps des propriétés optiques des dispositifs rétroréfléchissants (annexe 14) ;

Quatrième groupe :		Les deux échantillons sont soumis à l’essai de stabilité de la couleur (annexe 21).

5.1.3.2	Après avoir subi les essais énumérés au paragraphe 5.1.3.1, les dispositifs rétroréfléchissants de chaque groupe doivent avoir :

5.1.3.2.1	Une couleur qui satisfasse aux conditions du paragraphe 5.1.5 ;

5.1.3.2.2	Un CIL qui satisfasse aux conditions du paragraphe 5.1.4. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20’ et pour un angle d’éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans toutes les positions définies au paragraphe 5.1.4.

5.1.4		Valeurs minimales du CIL

5.1.4.1	Dans le cadre de la demande d’homologation, le demandeur doit indiquer un ou plusieurs axes de référence ou encore une plage d’axes de référence correspondant à l’angle d’éclairage V = H = 0° dans le tableau des coefficients d’intensité lumineuse (CIL).

5.1.4.2		Si le fabricant indique plusieurs axes de référence ou une plage d’axes de référence, il faut recommencer les mesures photométriques chaque fois par rapport à un axe de référence différent ou aux axes de référence extrêmes de la plage indiquée par le fabricant.

5.1.4.3		Pour les mesures photométriques, on ne considère que la plage éclairante définie par les plans contigus aux parties les plus externes du système optique du dispositif rétroréfléchissant, comme spécifiée par le fabricant et située à l’intérieur d’un cercle de 200 mm de diamètre pour les classes IA ou IB, et on limite ladite plage à une aire maximale de 100 cm2 sans que l’aire des optiques catadioptriques doive nécessairement atteindre cette surface. Le fabricant doit indiquer le contour de la surface à utiliser.

5.1.4.4		Classes IA et IB

5.1.4.4.1	Lorsqu’elles sont mesurées comme décrit au paragraphe 3 de l’annexe 4, les valeurs du CIL des dispositifs rétroréfléchissants rouges doivent être égales ou supérieures à celles du tableau 3, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d’éclairage indiqués.

# Tableau 3 
Prescriptions relatives aux valeurs du CIL (classes IA et IB) 
[mcd.lx-1]

| Classe | Angle de divergence α | Angles d’éclairage (en degrés) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertical V Horizontal H | 0° 0° | 10° 0° | 5° 20° |
| IA, IB | 20’ 1°30’ |  | 300 5 | 200 2,8 | 100 2,5 |

Des valeurs du CIL inférieures aux valeurs indiquées aux deux dernières colonnes du tableau 3 ne peuvent être admises à l’intérieur de l’angle solide ayant pour sommet le centre de référence et limité par les plans se coupant suivant les arêtes ci-après :

(V = 10°, H = 0°)		(V = 5°, H = 20°)

5.1.4.4.2	Les valeurs du CIL des dispositifs rétroréfléchissants de classe IA ou IB de couleur jaune-auto doivent être au moins égales aux valeurs du tableau 3 multipliées par le coefficient 2,5.

5.1.4.4.3	Les valeurs du CIL des dispositifs rétroréfléchissants incolores de classe IA ou IB doivent être au moins égales aux valeurs du tableau 3 multipliées par le coefficient 4.

5.1.4.5	Cependant, dans le cas où un dispositif rétroréfléchissant de la classe IA ou IB serait destiné à être installé de manière que son plan H se trouve à une hauteur inférieure à 750 mm par rapport au sol, les valeurs du CIL ne doivent être vérifiées que jusqu’à un angle de 5° vers le bas.

5.1.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.1.5.1	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.1.

5.1.5.2	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites des couleurs nocturnes rouge, jaune-auto et blanche définies dans le Règlement ONU no 48.

5.1.6	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

Selon la nature des matériaux qui constituent les dispositifs rétroréfléchissants, et en particulier les optiques catadioptriques, les autorités d’homologation de type peuvent dispenser les laboratoires de pratiquer certains essais superflus, sous réserve expresse que mention en soit faite dans la rubrique « Observations » de la fiche de communication relative à l’homologation de type.

Cette disposition ne s’applique qu’aux essais décrits aux annexes 11, 12, 14 et 21.

5.1.7	Ordre chronologique des essais

# Tableau 4 
Ordre chronologique des essais (classes IA et IB)

| No de l’annexe | Essai | Échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| – | Spécifications générales : examen visuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Forme et dimensions : examen visuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Chaleur : 48 h à 65 2° C Examen visuel pour déformations | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 6 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute | x | x x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Photométrie : complète |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Eau : 10 min position normale 10 min position renversée examen visuel |  |  |  |  |  |  | x x x | x x x |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 8 | Carburants : 5 min examen visuel |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 8 | Huiles : 5 min examen visuel |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 8 | Corrosion : 24 heures 2 heures de repos 24 heures examen visuel |  |  |  |  | x x x x | x x x x |  |  |  |  |
| 8 | Face postérieure : 1 min examen visuel |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 9 | Stabilité dans le temps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel ou coordonnées trichromatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stabilité de la couleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel ou coordonnées trichromatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dépôt des échantillons auprès de l’autorité |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

5.2	Prescriptions techniques concernant les catadioptres des classes IIIA et IIIB (symboles « IIIA » et « IIIB »)

5.2.1	Tout catadioptre de la classe IIIA ou IIIB, lorsqu’il est soumis aux essais conformément au paragraphe 5.2.6, doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.2.3 à 5.2.4 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées au paragraphe 5.2.6, en fonction de la nature des matériaux et de la construction du dispositif rétroréfléchissant concerné.

5.2.2	Le demandeur doit présenter à l’homologation 10 échantillons, qui sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.2.6.

5.2.2.1	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les 10 échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6 puis, au moins une heure après la fin de cet essai, au contrôle des caractéristiques colorimétriques et du coefficient d’intensité lumineuse (CIL) visé au paragraphe 5.2.3, pour un angle de divergence de 20’ et un angle d’éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans la position définie au paragraphe 5.2.2.2.

Les deux dispositifs rétroréfléchissants pour lesquels les valeurs minimale et maximale sont obtenues doivent alors subir l’ensemble des essais visés au paragraphe 5.2.4.

Ces deux échantillons doivent être conservés par les laboratoires aux fins de toute vérification ultérieure qui pourrait se révéler nécessaire.

Les huit autres échantillons sont répartis en quatre groupes de deux :

Premier groupe :	Les deux échantillons sont soumis successivement à l’essai de résistance à la pénétration de l’eau (annexe 7), et, si cet essai est satisfaisant, aux essais de résistance aux carburants et aux huiles de graissage (annexe 9 et annexe 10) ;

Deuxième groupe :	Les deux échantillons sont soumis, si nécessaire, à l’essai de corrosion (annexe 11), puis à l’essai de résistance de la face postérieure des dispositifs rétroréfléchissants à l’abrasion (annexe 12) ;

Troisième groupe :		Les deux échantillons sont soumis à l’essai de stabilité dans le temps des propriétés optiques des dispositifs rétroréfléchissants (annexe 14) ;

Quatrième groupe :	Les deux échantillons sont soumis à l’essai de stabilité de la couleur (annexe 21).

5.2.2.2	Après avoir subi les essais énumérés au paragraphe 5.2.2.1, les dispositifs rétroréfléchissants de chaque groupe doivent avoir :

5.2.2.2.1	Une couleur qui satisfasse aux conditions du paragraphe 5.2.4 :

5.2.2.2.2	Un CIL qui satisfasse aux conditions du paragraphe 5.2.3. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20’ et pour un angle d’éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans toutes les positions définies au paragraphe 5.2.3.

5.2.3	Valeurs minimales du CIL

5.2.3.1	Lorsqu’elles sont mesurées comme décrit à l’annexe 4, les valeurs du CIL des dispositifs rétroréfléchissants rouges doivent être égales ou supérieures à celles du tableau 5, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d’éclairage indiqués.

# Tableau 5 
Prescriptions relatives aux valeurs du CIL (classes IIIA et IIIB) 
[mcd.lx-1]

| Classe | Angle de divergence α | Angles d’éclairage (en degrés) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertical V Horizontal H | 0° 0° | ±10° 0° | 5° 20° |
| IIIA, IIIB | 20’ 1°30’ |  | 450 12 | 200 8 | 150 8 |

Des valeurs du CIL inférieures aux valeurs indiquées aux deux dernières colonnes du tableau 5 ne peuvent être admises à l’intérieur de l’angle solide ayant pour sommet le centre de référence et limité par les plans se coupant suivant les arêtes ci-après :

(V = 10°, H = 0°)		(V = 5°, H = 20°).

5.2.3.2	Cependant, dans le cas où un dispositif rétroréfléchissant de la classe IIIA ou IIIB serait destiné à être installé de manière que son plan H se trouve à une hauteur inférieure à 750 mm par rapport au sol, les valeurs du CIL ne doivent être vérifiées que jusqu’à un angle de 5° vers le bas.

5.2.4	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.2.4.1	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.1.

5.2.4.2	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites de la couleur nocturne rouge définies dans le Règlement ONU no 48.

5.2.5	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

Selon la nature des matériaux qui constituent les dispositifs rétroréfléchissants, et en particulier les optiques catadioptriques, les autorités d’homologation de type peuvent dispenser les laboratoires de pratiquer certains essais superflus, sous réserve expresse que mention en soit faite dans la rubrique « Observations » de la fiche de communication relative à l’homologation de type.

Cette disposition ne s’applique qu’aux essais décrits aux annexes 11, 12, 14 et 21.

5.2.6	Ordre chronologique des essais

# Tableau 6 
Ordre chronologique des essais (classes IIIA et IIIB)

| No de l’annexe | Essai | Échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| – | Spécifications générales : examen visuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Forme et dimensions : examen visuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Chaleur : 48 h à 65 2° C Examen visuel pour déformations | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 6 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute | x | x x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Photométrie : complète |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Eau : 10 min position normale 10 min position renversée examen visuel |  |  |  |  |  |  | x x x | x x x |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 8 | Carburants : 5 min examen visuel |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 8 | Huiles : 5 min examen visuel |  |  |  |  |  |  | x x | x x |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 8 | Corrosion : 24 heures 2 heures de repos 24 heures examen visuel |  |  |  |  | x x x x | x x x x |  |  |  |  |
| 8 | Face postérieure : 1 min examen visuel |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 9 | Stabilité dans le temps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel ou coordonnées trichromatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stabilité de la couleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Colorimétrie : examen visuel ou coordonnées trichromatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dépôt des échantillons auprès de l’autorité |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

5.3	Prescriptions techniques concernant les catadioptres de la classe IVA (symbole « IVA »)

5.3.1	Tout catadioptre de la classe IVA, lorsqu’il est soumis aux essais conformément au paragraphe 5.3.7, doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.3.4 à 5.3.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées aux paragraphe 5.3.7, en fonction de la nature des matériaux et de la construction du dispositif rétroréfléchissant concerné.

5.3.2	Le demandeur doit présenter à l’homologation 10 échantillons, qui sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.3.7.

5.3.3	Procédure d’essai

5.3.3.1	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les 10 échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6 puis, au moins une heure après la fin de cet essai, au contrôle des caractéristiques colorimétriques et du coefficient d’intensité lumineuse (CIL) visé au paragraphe 5.3.4, pour un angle de divergence de 20’ et un angle d’éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans les positions définies à l’annexe 7. Les deux dispositifs rétroréfléchissants pour lesquels les valeurs minimale et maximale sont obtenues doivent alors subir l’ensemble des essais visés au paragraphe 5.3.4. Ces deux échantillons doivent être conservés par les laboratoires aux fins de toute vérification ultérieure qui pourrait se révéler nécessaire.

5.3.3.2	Quatre des huit échantillons restant sont choisis au hasard et répartis en deux groupes de deux.

Premier groupe :	Les deux échantillons sont soumis successivement à l’essai de résistance à la pénétration de l’eau (annexe 7), et, si cet essai est satisfaisant, aux essais de résistance aux carburants et aux huiles de graissage (annexe 9 et annexe 10) ;

Deuxième groupe :	Les deux échantillons sont soumis, si nécessaire, à l’essai de corrosion (annexe 11), puis à l’essai de résistance de la face postérieure des dispositifs rétroréfléchissants à l’abrasion (annexe 12). Ils sont également soumis à l’essai de choc (annexe 18).

5.3.3.3	Après avoir subi les essais énumérés au paragraphe ci-dessus, les dispositifs rétroréfléchissants de chaque groupe doivent avoir :

5.3.3.3.1	Une couleur qui satisfasse aux conditions du paragraphe 4.2.1. La vérification est faite par une méthode qualitative et, en cas de doute, confirmée par une méthode quantitative ;

5.3.3.3.2	Un CIL qui satisfasse aux conditions du paragraphe 5.3.4.

La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20’ et pour un angle d’éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans les positions définies au paragraphe 5.3.4.

5.3.3.4	Les quatre échantillons restants peuvent être utilisés, éventuellement, à toute autre fin.

Tout catadioptre de la classe IVA doit satisfaire aux vérifications et essais décrits au paragraphe 5.3.4.

5.3.4	Valeurs minimales du CIL

5.3.4.1	Lorsqu’elles sont mesurées comme décrit au paragraphe 3 de l’annexe 4, les valeurs du CIL des dispositifs de la classe IVA doivent être égales ou supérieures à celles du tableau 7, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d’éclairage indiqués.

# Tableau 7 
Prescriptions relatives aux valeurs du CIL (classe IVA) 
[mcd.lx-1]

| Couleur | Angle de divergence α | Angles d’éclairage (en degrés) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertical V Horizontal H | 0 0 | 10 0 | 0 20 | 0 30 | 0 40 | 0 50 |
| Blanc | 20’ 1°30’ |  | 1 800 34 | 1 200 24 | 610 15 | 540 15 | 470 15 | 400 15 |
| Jaune-auto | 20’ 1°30’ |  | 1 125 21 | 750 15 | 380 10 | 335 10 | 290 10 | 250 10 |
| Rouge | 20’ 1°30’ |  | 450 9 | 300 6 | 150 4 | 135 4 | 115 4 | 100 4 |

5.3.4.2	Cependant, dans le cas où un dispositif rétroréfléchissant de la classe IVA serait destiné à être installé de manière que son plan H se trouve à une hauteur inférieure à 750 mm par rapport au sol, les valeurs du CIL ne doivent être vérifiées que jusqu’à un angle de 5° vers le bas.

5.3.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.3.5.1	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.1.

5.3.5.2	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites des couleurs nocturnes rouge, jaune-auto et blanche définies dans le Règlement ONU no 48.

5.3.6	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

Selon la nature des matériaux qui constituent les dispositifs rétroréfléchissants, et en particulier les optiques catadioptriques, les autorités d’homologation de type peuvent dispenser les laboratoires de pratiquer certains essais superflus, sous réserve expresse que mention en soit faite dans la rubrique « Observations » de la fiche de communication relative à l’homologation de type.

Cette disposition ne s’applique qu’aux essais décrits aux annexes 11, 12, 14 et 21.

5.3.7	Ordre chronologique des essais

# Tableau 8 
Ordre chronologique des essais (classe IVA)

| No de l’annexe | Essai | Échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| – | Spécifications générales : examen visuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Forme et dimensions : examen visuel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Chaleur : 48 h à 65 2° C Examen visuel pour déformations | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| 6 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute | x | x x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Photométrie : complète | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Eau : 10 min position normale 10 min position renversée examen visuel |  |  | x x x | x x x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Carburants : 5 min examen visuel |  |  | x x | x x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Huiles : 5 min examen visuel |  |  | x x | x x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  | x x | x x |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Corrosion : 24 heures 2 heures de repos 24 heures examen visuel |  |  |  |  | x x x x | x x x x |  |  |  |  |
| 8 | Face postérieure : 1 min examen visuel |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 13 | Choc examen visuel |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 6 | Colorimétrie : examen visuel Coordonnées trichromatiques en cas de doute |  |  |  |  | x x | x x |  |  |  |  |
| 7 | Photométrie : limitée à 20’ et V = H = 0° |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 14 | Dépôt des échantillons auprès de l’autorité | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4	Prescriptions techniques concernant les marquages rétroréfléchissants de la classe C (symbole « C »)

5.4.1	Tout marquage rétroréfléchissant de la classe C ou F, lorsqu’il est soumis aux essais conformément au paragraphe 5.4.3, doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.4.4 à 5.4.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées au paragraphe 5.4.6.

5.4.2	Aux fins de l’homologation :

5.4.2.1	Cinq échantillons représentant des bandes de marquages rétroréfléchissants doivent être soumis au laboratoire d’essai. Ces échantillons doivent mesurer au minimum 3 m de long.

5.4.2.2	Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux de marquage rétroréfléchissants.

5.4.2.3	Les échantillons sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.4.7.

5.4.3	Procédure d’essai

5.4.3.1	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6, puis aux essais décrits aux paragraphes 5.4.4 et 5.4.5.

5.4.3.2	Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être faites sur cinq échantillons, les valeurs retenues étant les valeurs moyennes.

5.4.3.3		Pour les autres essais, il y a lieu d’utiliser des échantillons n’ayant fait l’objet d’aucun essai.

5.4.4		Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion

Spécifications photométriques des marquages rétroréfléchissants des classes C et F :

5.4.4.1		Lorsqu’il est mesuré comme décrit à l’annexe 4, le coefficient de rétroréflexion R’, exprimé en candelas par m² par lux (cd/m²/lux), des surfaces rétroréfléchissantes à l’état neuf doit être égal ou supérieur à celui indiqué dans le tableau 9 pour les matériaux blancs, jaunes et rouges.

# Tableau 9 
Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion R’ 
[cd∙m-²∙lx-1]

| Angle d’observation α (en degrés) | Angle d’éclairage β (en degrés) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α = 0,33° (20’) | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | β2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |
| Jaune |  | 300 | – | 130 | 75 | 10 |
| Blanc |  | 450 | – | 200 | 95 | 16 |
| Rouge |  | 120 | 60 | 30 | 10 | – |

5.4.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.4.5.1	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.1.

5.4.5.2	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites des couleurs nocturnes rouge, jaune-auto et blanche définies dans le Règlement ONU no 48.

5.4.6	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

5.4.6.1	Résistance aux agents atmosphériques

Un spécimen doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 13.

5.4.6.2	Résistance à la corrosion

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 11.

5.4.6.3	Résistance aux carburants

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 9.

5.4.6.4	Résistance à la chaleur

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 6.

5.4.6.5	Résistance au nettoyage

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 15.

5.4.6.6	Stabilité des propriétés photométriques

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 14.

5.4.6.7	Résistance à la pénétration de l’eau

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 7.

5.4.6.8	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs)

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 16.

5.4.6.9	Flexion

Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s’appliquent :

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 17.

5.4.7	Ordre chronologique des essais

5.4.7.1	Cinq échantillons représentant soit des bandes soit des plaques de marquages rétroréfléchissants doivent être soumis au laboratoire d’essai. S’il s’agit de bandes, les échantillons doivent mesurer au minimum 3 m de long, et s’il s’agit de plaques, leur surface doit être égale à 500 mm x 500 mm au minimum.

5.4.7.2	Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux de marquage rétroréfléchissants.

5.4.7.3	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 8, puis aux essais décrits aux annexes 6 et 7.

5.4.7.4	Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être faites sur cinq échantillons, les valeurs retenues étant les valeurs moyennes.

5.4.7.5	Pour les autres essais, il y a lieu d’utiliser des échantillons n’ayant fait l’objet d’aucun essai.

5.5		Prescriptions techniques concernant les marquages rétroréfléchissants des classes D et E (symboles « D » et « E »)

5.5.1	Tout marquage rétroréfléchissant de la classe D ou E doit satisfaire aux prescriptions photométriques énoncées aux paragraphes 5.5.3 à 5.5.5.

5.5.2	Aux fins de l’homologation :

5.5.2.1	Cinq échantillons représentant des plaques de marquages rétroréfléchissants doivent être soumis au laboratoire d’essai. Leur surface doit être égale à 500 mm x 500 mm au minimum.

5.5.2.2		Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux de marquage rétroréfléchissants.

5.5.3		Procédure d’essai

Tout marquage rétroréfléchissant de la classe D ou E doit satisfaire aux vérifications et essais décrits au paragraphe 5.5.5.

5.5.4		Valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion

# Tableau 10 
Spécifications photométriques des marquages ou graphiques distinctifs 
de la classe D ou E : Valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion R’ 
[cd∙m-2 lx-1]

| Angle d’observation α (en degrés) |  | Angle d’éclairage β (en degrés) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α = 0,33° (20’) |  | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | β2 | 5 | 30 | 40 | 60 |
| Couleur indifférente | Classe D |  | 150 | 65 | 37 | 5 |
|  | Classe E |  | 50 | 22 | 12 | 1 |

Note : Si l’échantillon est pourvu d’un repère d’orientation, les valeurs spécifiées ne doivent être respectées que pour cette orientation. Les échantillons dépourvus de marque d’orientation doivent être observés selon des angles de 0° et 90°.

5.5.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.5.5.1	Les marquages ou graphiques distinctifs rétroréfléchissants (classes D et E) peuvent être de n’importe quelle couleur.

5.5.6	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

5.5.6.1	La publicité, sous forme de logos, ou de marques, lettres ou caractères distinctifs rétroréfléchissants doit être discrète.

Elle peut consister en des matériaux de marquage de la classe « D » si la surface rétroréfléchissante totale est inférieure à 2 m2 ; si cette surface totale est d’au moins 2 m2, on utilisera des matériaux de la classe « E ».

5.5.6.2	Les matériaux de marquage rétroréfléchissants blancs destinés à servir de base ou de fond à des procédés d’impression des logos et marques polychromes de la classe « E » utilisés, sans espaces vides non imprimés, peuvent satisfaire aux prescriptions de l’annexe 7, pour les matériaux de la classe « D », et doivent porter la marque de la classe « D/E ».

5.5.6.3	Selon la nature du matériau de marquage rétroréfléchissant, les autorités d’homologation de type peuvent dispenser les laboratoires de pratiquer certains essais superflus, sous réserve que mention en soit faite dans la rubrique « Observations » de la fiche de communication relative à l’homologation de type.

5.6	Prescriptions techniques concernant les marquages rétroréfléchissants de la classe F et les plaques de signalisation rétroréfléchissantes de la classe 5

5.6.1	Tout marquage rétroréfléchissant de la classe F doit satisfaire aux vérifications et essais correspondant :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.6.4 à 5.6.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées au paragraphe 5.5.6.

5.6.2	Aux fins de l’homologation :

5.6.2.1	Cinq échantillons représentant soit des bandes soit des plaques de marquages rétroréfléchissants doivent être soumis au laboratoire d’essai. S’il s’agit de bandes, les échantillons doivent mesurer au minimum 3 m de long, et s’il s’agit de plaques, leur surface doit être égale à 500 mm x 500 mm au minimum.

5.6.2.2	Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux de marquage rétroréfléchissants.

Les échantillons sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.6.4.

5.6.3		Procédure d’essai

Tout marquage rétroréfléchissant de la classe F ou 5 doit satisfaire aux vérifications et essais décrits aux paragraphes 5.6.4 et 5.6.5.

5.6.4	Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion

Spécifications photométriques des marquages rétroréfléchissants de la classe F

# Tableau 11 
Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion R’
[cd∙m-2∙lx-1]

| Angle d’observation α (en degrés) | Angle d’éclairage β (en degrés) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α = 0,33° (20’) | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | β2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |
| Blanc |  | 450 | – | 200 | 95 | 16 |
| Rouge |  | 120 | 60 | 30 | 10 | – |

5.6.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.6.5.1	La couleur diurne du dispositif rétroréfléchissant doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.2.

5.6.5.2	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites des couleurs rouge et blanche définies dans le Règlement ONU no 48.

5.6.5.3	Facteur de luminance déterminé conformément au paragraphe 4.2.2 :

Pour la couleur rouge, il doit être ≥0,03 ;

Pour la couleur blanche, il doit être ≥0,25.

5.6.6	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

5.6.6.1	Résistance aux agents atmosphériques

Un spécimen doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 13.

5.6.6.2	Résistance à la corrosion

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 11.

5.6.6.3	Résistance aux carburants

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 9.

5.6.6.4	Résistance à la chaleur

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 6.

5.6.6.5	Résistance au nettoyage

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 15.

5.6.6.6	Stabilité des propriétés photométriques

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 14.

5.6.6.7	Résistance à la pénétration de l’eau

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 7.

5.6.6.8	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs)

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 16.

5.6.6.9	Flexion

Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s’appliquent :

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 17.

5.6.7	Dans le cas des plaques :

Un spécimen de plaque complète doit être soumis à une épreuve de rigidité comme prescrit à l’annexe 19.

5.7	Prescriptions techniques concernant les plaques de signalisation rétroréfléchissantes des classes 1, 2, 3 et 4

5.7.1	Tout dispositif rétroréfléchissant relevant du présent paragraphe doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.7.4 à 5.7.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées au paragraphe 5.7.6.

5.7.2	Aux fins de l’homologation :

5.7.2.1	Deux grandes plaques de signalisation arrière à chevrons pour camions et tracteurs et deux grandes plaques de signalisation arrière pour remorques et semi-remorques (ou l’équivalent en petites plaques) doivent être soumises au laboratoire d’essai.

5.7.2.2	Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux de marquage ou dispositifs rétroréfléchissants ou rétroréfléchissants fluorescents.

Les échantillons sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.7.3.

5.7.3	Procédure d’essai

Toute plaque de signalisation rétroréfléchissante de la classe 1, 2, 3 ou 4 doit satisfaire aux vérifications et essais décrits à l’annexe 5.

5.7.3.1		Après vérification du respect des spécifications générales (par. 3) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 9, puis aux essais décrits aux annexes 6, 7 et 8.

5.7.3.2		Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être faites sur le même échantillon.

5.7.3.3		Pour les autres essais, il y a lieu d’utiliser des échantillons n’ayant fait l’objet d’aucun essai.

5.7.4	Valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion

Spécifications photométriques des plaques de signalisation rétroréfléchissantes des classes 1, 2, 3 et 4 :

Les dispositifs des classes 1 et 2 doivent respecter les valeurs du tableau 12 pour le jaune uniquement.

Les dispositifs des classes 3 et 4 celles du tableau 12 pour le jaune et le rouge.

# Tableau 12 
Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion R’ 
[cd∙m-2∙lx-1]

| Angle d’observation α (en minutes) | Angle d’éclairage β (en degrés) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20’ | ß1 | 0° | 0° | 0° | 0° |
|  | ß2 | 5° | 30° | 40° | 60° |
| Coefficient R’ [cd∙m-2∙lx-1] | Couleur : jaune | 300 | 180 | 75 | 10 |
|  | Couleur : rouge | 10 | 7 | 4 | – |

5.7.4.1	L’angle sous-tendu de l’échantillon ne doit pas être supérieur à 80’.

5.7.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.7.5.1	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.1.

5.7.5.1.1	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites des couleurs rouge et jaune définies dans le Règlement ONU no 48.

5.7.5.2	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur diurne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.2.

5.7.5.2.1	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites des couleurs rouge et jaune définies dans le Règlement ONU no 48.

5.7.5.2.2	Facteur de luminance déterminé conformément au paragraphe 4.2.3 :

a)	Pour la couleur rouge, il doit être ≥0,03 ;

b)	Pour la couleur jaune, il doit être ≥0,16.

5.7.5.3	La couleur du matériau fluorescent doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.3.

5.7.5.3.1	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites de la couleur concernée définies dans le Règlement ONU no 48.

5.7.5.3.2	Facteur de luminance déterminé conformément au paragraphe 4.2.3 : Pour la couleur rouge, il doit être ≥0,3.

5.7.5.4	Les plaques de signalisation arrière pour véhicules lourds et leurs remorques doivent être composées de matériaux et dispositifs jaunes rétroréfléchissants et rouges rétroréfléchissants ou jaunes rétroréfléchissants et rouges fluorescents.

5.7.6		Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

5.7.6.1	Résistance aux agents atmosphériques

Un spécimen doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 13.

5.7.6.2	Résistance à la corrosion

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 11.

5.7.6.3	Résistance aux carburants

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 9.

5.7.6.4	Résistance à la chaleur

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 6.

5.7.6.5	Résistance au nettoyage

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 15.

5.7.6.6	Stabilité des propriétés photométriques

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 14.

5.7.6.7	Résistance à la pénétration de l’eau

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 7.

5.7.6.8	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs)

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 16.

5.7.6.9	Flexion

5.7.6.9.1	Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s’appliquent :

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 17.

5.7.6.9.2		Dans le cas des plaques :

Un spécimen de plaque complète doit être soumis à une épreuve de rigidité comme prescrit à l’annexe 19.

5.7.7	Ordre chronologique des essais

5.7.7.1	Deux grandes plaques de signalisation arrière à chevrons pour camions et tracteurs et deux grandes plaques de signalisation arrière pour remorques et semi-remorques (ou l’équivalent en petites plaques) doivent être soumises au laboratoire d’essai.

5.7.7.2	Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux de marquage ou dispositifs rétroréfléchissants ou rétroréfléchissants fluorescents.

5.7.7.3	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6, puis aux essais décrits aux paragraphes 4.2 et 5.7.4 de l’annexe 8.

5.7.7.4	Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être faites sur le même échantillon.

5.7.7.5	Pour les autres essais, il y a lieu d’utiliser des échantillons n’ayant fait l’objet d’aucun essai.

5.8	Prescriptions techniques concernant les plaques de signalisation rétroréfléchissantes pour véhicules lents

5.8.1	Tout dispositif rétroréfléchissant relevant du présent paragraphe doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.8.4 à 5.8.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées aux annexes 9 et 11 à 13.

5.8.2	Aux fins de l’homologation :

5.8.2.1	Cinq plaques de signalisation arrière pour véhicules lents doivent être soumises au laboratoire d’essai.

5.8.2.2	Les plaques échantillons soumises doivent être représentatives de la production de série, et fabriquées conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux et dispositifs rétroréfléchissants fluorescents (classe 1) ou seulement rétroréfléchissants (classe 2).

Les échantillons sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.8.7.

5.8.3	Procédure d’essai

5.8.3.1	Toute plaque de signalisation rétroréfléchissante pour véhicule lent doit satisfaire aux vérifications et essais décrits à l’annexe 5.

5.8.3.2	Après vérification du respect des spécifications générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6, puis aux essais décrits aux paragraphes 4.2 et 5.7.4 de l’annexe 8. Un cinquième échantillon servira de témoin pendant les procédures d’essai.

5.8.3.3	Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être faites sur le même échantillon.

5.8.3.4	Pour les autres essais, il y a lieu d’utiliser des échantillons n’ayant fait l’objet d’aucun essai.

5.8.4	Valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion

Spécifications photométriques des plaques de signalisation rétroréfléchissantes pour véhicules lents

5.8.4.1	Lorsqu’il est mesuré comme décrit au paragraphe 3, le coefficient de rétroréflexion R’, exprimé en candelas par m² par lux (cd/m²/lux), de la totalité de la surface rouge rétroréfléchissante à l’état neuf doit être égal ou supérieur à celui indiqué dans le tableau 13.

# Tableau 13 
Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion R’ 
[cd∙m-2∙lx-1]

| Angle d’observation α | Angle d’éclairage β |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20’ | ß1 | 0° | 0° | 0° | 0° |
|  | ß2 | 5° | 20° | 30° | 40° |
| Coefficient R’ [cd∙m-2∙lx-1] | R’ du bord extérieur (classe 1, 2) | 120 | 60 | 30 | 10 |
|  | R’ du triangle (classe 2) | 10 | 7 | 4 | – |

5.8.4.2	L’angle sous-tendu de l’échantillon ne doit pas être supérieur à 80’.

5.8.5	Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif

5.8.5.1	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.

5.8.5.1.1	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites de la couleur concernée définies dans le Règlement ONU no 48.

5.8.5.2	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur diurne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.2.

5.8.5.2.1	Les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être comprises dans les limites de la couleur rouge définies dans le Règlement ONU no 48.

5.8.5.2.2	Le facteur de luminance déterminé conformément au paragraphe 4.3 doit être ≥0,03.

5.8.6	Spécifications colorimétriques

5.8.6.1	Les plaques de signalisation arrière pour véhicules lents et leurs remorques doivent être composées de matériaux et dispositifs rouges rétroréfléchissants et rouges fluorescents (classe 1) ou de matériaux ou dispositifs rouges seulement rétroréfléchissants (classe 2).

5.8.7	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

5.8.7.1	Résistance aux agents atmosphériques

Un spécimen doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 13.

5.8.7.2	Résistance à la corrosion

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 11.

5.8.7.3	Résistance aux carburants

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 9.

5.8.7.4		Résistance à la chaleur

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 6.

5.8.7.5		Résistance au nettoyage

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 15.

5.8.7.6	Stabilité des propriétés photométriques

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 14.

5.8.7.7	Résistance à la pénétration de l’eau

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 7.

5.8.7.8	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs)

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 16.

5.8.7.9	Flexion

5.8.7.9.1	Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s’appliquent :

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 17.

5.8.7.9.2		Dans le cas des plaques :

Un spécimen de plaque complète doit être soumis à une épreuve de rigidité comme prescrit à l’annexe 19.

5.8.8		Ordre chronologique des essais

5.8.8.1	Cinq plaques de signalisation arrière pour véhicules lents doivent être soumises au laboratoire d’essai.

5.8.8.2	Les plaques échantillons soumises doivent être représentatives de la production de série, et fabriquées conformément aux recommandations du ou des fabricants des matériaux et dispositifs rétroréfléchissants fluorescents (classe 1) ou seulement rétroréfléchissants (classe 2).

5.8.8.3	Après vérification du respect des prescriptions générales (par. 4) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), quatre échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6, puis aux paragraphes 4.2 et 5.7.4 de l’annexe 8. Un cinquième échantillon servira de témoin pendant les procédures d’essai.

5.8.8.4	Les mesures photométriques et colorimétriques peuvent être faites sur le même échantillon.

5.8.8.5	Pour les autres essais, il y a lieu d’utiliser des échantillons n’ayant fait l’objet d’aucun essai.

5.9		Prescriptions techniques concernant les triangles de présignalisation des types 1 et 2

5.9.1	Tout dispositif rétroréfléchissant relevant du présent paragraphe doit satisfaire :

a)	Aux prescriptions relatives aux dimensions et à la forme énoncées à l’annexe 5 ;

b)	Aux prescriptions photométriques et colorimétriques énoncées aux paragraphes 5.9.4 à 5.9.5 ;

c)	Aux exigences physiques et mécaniques énoncées aux annexes 9 et 11 à 13.

5.9.2	Le demandeur doit présenter pour l’homologation :

5.9.2.1	Quatre échantillons du triangle de présignalisation et au moins deux étuis de protection si les triangles de présignalisation doivent être fournis avec des étuis de protection ;

5.9.2.2	Deux échantillons de matériau fluorescent ou rétroréfléchissant fluorescent suffisants pour qu’un carré de 100 x 100 mm y soit inscrit et pleinement représentatifs du matériau, appliqué dans les mêmes conditions au même support que sur le triangle de présignalisation ;

5.9.2.3	Dans le cas d’un type de triangle de présignalisation ne différant d’un type déjà homologué que par la marque de fabrique ou de commerce, il suffit de présenter :

5.9.2.3.1	Une déclaration du fabricant du triangle de présignalisation précisant que le type soumis est identique (sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce) au type déjà homologué, identifié par son numéro d’homologation, et provient du même fabricant ;

5.9.2.3.2	Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce ou des documents équivalents.

Les échantillons sont soumis aux essais dans l’ordre chronologique indiqué au paragraphe 5.9.6.

5.9.3	Procédure d’essai

Tout triangle de présignalisation et son étui de protection, le cas échéant, doivent satisfaire aux vérifications et essais décrits à l’annexe 5.

5.9.4	Valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion

Spécifications photométriques des triangles de présignalisation des types 1 et 2

5.9.4.1	Lorsqu’elles sont mesurées comme décrit au paragraphe 3, les valeurs du CIL de la totalité de la surface rouge rétroréfléchissante à l’état neuf doivent être égales ou supérieures à celles indiquées dans le tableau 14.

5.9.4.2	Dispositifs rétroréfléchissants et matériaux rétroréfléchissants fluorescents

# Tableau 14 
Valeurs minimales du CIL 
[mcd.lx-1]

|  | Angles d’éclairage β |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical V (β1) | 0° | 20° | 0° | 0° |
| Horizontal H (β2) | 0° ou 5° | 0° | 30° | 40° |
| Angles de divergence 20’ | 8 000 | 4 000 | 1 700 | 600 |
| Angles de divergence 1°30’ | 600 | 200 | 100 | 50 |

5.9.4.2.1	Les CIL mesurés sur des tranches quelconques de 50 mm de longueur du dispositif rétroréfléchissant doivent être tels que le rapport de la valeur maximale sur la valeur minimale soit inférieur ou égal à 3. Ces tranches sont prises dans les parties comprises entre les deux perpendiculaires abaissées des sommets du triangle intérieur sur les côtés dudit triangle. Cette exigence s’applique pour un angle de divergence de 20’ et pour les angles d’éclairage V = 0°, H = 0° ou 5° et V = 20°, H = 0°.

5.9.4.2.2	On tolérera une hétérogénéité de la luminance pour les angles d’éclairage de V = 0°, H = 30° et V = 0°, H = 40° à condition que la forme triangulaire reste nettement perceptible, pour une divergence de 20’ et un éclairement de 1 lux environ.

5.9.4.2.3		Les mesures mentionnées ci-dessus doivent être effectuées selon la méthode décrite au paragraphe 4 de l’annexe 5.

5.9.5	Spécifications colorimétriques

5.9.5.1	Dispositifs rétroréfléchissants

5.9.5.1.1	Les dispositifs rétroréfléchissants doivent être colorés en rouge dans la masse.

5.9.5.1.2	La couleur du dispositif rétroréfléchissant (couleur nocturne) doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.1 et les coordonnées trichromatiques du flux lumineux rouge réfléchi doivent être comprises dans les limites ci-après :

# Tableau 15 
Coordonnées des couleurs des dispositifs rétroréfléchissants (couleur nocturne)

| Point | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0,712 | 0,735 | 0,589 | 0,625 |
| y | 0,258 | 0,265 | 0,376 | 0,375 |

5.9.5.2	Matériaux fluorescents

5.9.5.2.1	Les matériaux fluorescents doivent être soit colorés dans la masse, soit constitués par des revêtements indépendants appliqués sur la surface du triangle.

5.9.5.2.2	La couleur des matériaux fluorescents (couleur diurne) d’un triangle de présignalisation du type 1 ou du type 2 doit être contrôlée selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.3 et la couleur du matériau à l’état neuf doit se situer dans une zone dont les angles sont déterminés par les coordonnées indiquées dans le tableau 16 :

# Tableau 16 
Coordonnées des couleurs des matériaux fluorescents (couleur diurne)

| Point | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0,570 | 0,506 | 0,595 | 0,690 |
| y | 0,430 | 0,404 | 0,315 | 0,310 |

5.9.5.2.3	Le facteur de luminance des matériaux fluorescents doit être contrôlé selon la méthode décrite au paragraphe 4.2.33.3.

Le facteur de luminance, qui comprend la luminance produite par réflexion et par fluorescence, ne doit pas être :

a)	Inférieur à 30 % pour les triangles de présignalisation du type 1 ;

b)	Inférieur à 25 % pour les triangles de présignalisation du type 2.

5.9.5.3	La plus grande valeur mesurée de la coordonnée trichromatique y conformément au paragraphe 4.2.3 (couleur nocturne) doit être inférieure ou égale à la plus grande valeur mesurée de la coordonnée trichromatique y conformément au paragraphe 4.2.2 (couleur diurne).

5.9.6	Spécifications particulières (essais)/résistance aux agents extérieurs

5.9.6.1	Résistance aux agents atmosphériques

Un spécimen doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 13.

5.9.6.2	Résistance à la corrosion

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 11.

5.9.6.3	Résistance aux carburants

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 9.

5.9.6.4	Résistance à la chaleur

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 6.

5.9.6.5	Résistance au nettoyage

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 15.

5.9.6.6	Stabilité des propriétés photométriques

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 14.

5.9.6.7	Résistance à la pénétration de l’eau

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 7.

5.9.6.8	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs)

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 16.

5.9.6.9	Flexion

Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s’appliquent :

Un spécimen de l’unité-échantillon doit être soumis à un essai comme prescrit à l’annexe 17.

5.9.6.10		Essai de stabilité au vent

Un spécimen de plaque complète doit être soumis à une épreuve de rigidité comme prescrit à l’annexe 10.

5.9.7		Ordre chronologique des essais

5.9.7.1		Généralités

5.9.7.1.1	Le demandeur doit soumettre pour homologation des échantillons, conformément au paragraphe 3.1.

5.9.7.1.2	Après vérification du respect des spécifications générales (annexe 4, par. 6) et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5, par. 7.1), tous les échantillons sont soumis à l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 6 (par. 7), puis examinés après au moins une heure de repos.

5.9.7.1.3	La valeur du CIL des quatre échantillons de triangles de présignalisation présentés est mesurée pour un angle d’observation de 20’ et un angle d’éclairement de V = 0°, H = 5° ; cet essai est effectué conformément à la méthode décrite au paragraphe 4.

5.9.7.1.4	Les deux échantillons pour lesquels les essais effectués selon le paragraphe 1.3 donnent les valeurs minimale et maximale du CIL sont ensuite soumis aux essais ci-après :

5.9.7.1.4.1	Mesure des valeurs du CIL pour les angles d’observation et d’éclairement mentionnés au paragraphe 5.9.4.2, par la méthode décrite au paragraphe 4 ;

5.9.7.1.4.2	Essai de la couleur de la lumière réfléchie par effet catadioptrique selon le paragraphe 4.2, sur l’échantillon ayant le CIL le plus élevé ;

5.9.7.1.4.3	Essai de dégagement au sol conformément au paragraphe 5 de l’annexe 20 ;

5.9.7.1.4.4	Essai de résistance mécanique conformément au paragraphe 6 de l’annexe 20.

5.9.7.1.5	Un échantillon autre que ceux dont il est question au paragraphe 5.9.7.1.1 doit être soumis aux essais suivants :

5.9.7.1.5.1	Essai de résistance à la pénétration de l’eau dans le dispositif rétroréfléchissant, selon l’annexe 7 ou, s’il y a lieu, de la face postérieure du dispositif rétroréfléchissant miroité, selon l’annexe 7.

5.9.7.1.6	Un deuxième échantillon autre que ceux dont il est question au paragraphe 5.9.7.1.1 doit être soumis aux essais suivants :

5.9.7.1.6.1	Essai de résistance à l’eau conformément à l’annexe 7 ;

5.9.7.1.6.2	Essai de résistance aux carburants conformément à l’annexe 9 ;

5.9.7.1.6.3	Essai de stabilité au vent conformément à l’annexe 20.

5.9.7.1.7	Après les essais spécifiés au paragraphe 5.9.7.14, les deux échantillons présentés en application du paragraphe 3.1 doivent être soumis aux essais ci-après :

5.9.7.1.7.1	Essai de la couleur conformément au paragraphe 4.2.2 ;

5.9.7.1.7.2	Détermination du facteur de luminance conformément au paragraphe 4.2.3 ;

5.9.7.1.7.3	Essai de résistance aux intempéries conformément à l’annexe 13.

6.		Dispositions transitoires

6.1	Généralités

6.1.1	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent continuer d’accepter les homologations de type, délivrées en vertu de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements au présent Règlement, de dispositifs qui ne sont pas concernés par les modifications introduites par la dernière série d’amendements.

Il est considéré que cela est vérifié si l’indice applicable au dispositif concerné ne diffère pas de l’indice indiqué pour ce dispositif dans la dernière série d’amendements.

6.1.2	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent pas refuser d’accorder des extensions pour les homologations de type délivrées en vertu de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements au présent Règlement.

Annexe 1

Communication

(format maximal : A4 (210 x 297 mm))

Émanant de :	Nom de l’administration :

concernant :		Homologation

Extension d’homologation

Refus d’homologation

Retrait de l’homologation

Arrêt définitif de la production

d’un type de dispositif rétroréfléchissant

d’un type de triangle de présignalisation

d’un type de plaque de signalisation arrière pour véhicules lents

d’un type de plaque de signalisation arrière

d’un type de marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds et longs et leurs remorques, conformément au Règlement ONU no 150

Classe du dispositif :		Indice :

No d’homologation :

Identifiant unique (IU) (le cas échéant) :

1.	Marque de fabrique ou de commerce du dispositif ou matériau de marquage rétroréfléchissant :

2.	Nom du fabricant :

2.1	du type de dispositif rétroréfléchissant :

2.2	du type de triangle de présignalisation :

2.3	du type de plaque de signalisation arrière pour véhicules lents :

2.3.1	Classe de plaque de signalisation arrière pour véhicules lents :

2.4	du type de plaque de signalisation arrière :

2.4.1	Classe de plaque de signalisation arrière :

2.5	Classe de matériau de marquage :

3.	Nom et adresse du fabricant :

4.	Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant :

5.	Date à laquelle le dispositif de marquage a été soumis aux essais d’homologation :

6.	Service technique chargé des essais d’homologation :

7.	Date du procès-verbal d’essai délivré par le service technique :

8.	Numéro du procès-verbal d’essai délivré par le service technique :

9.	Observations :

10.	Homologation accordée/refusée/étendue/retirée²

11.	Motif(s) de l’extension de l’homologation (le cas échéant) :

12.	Lieu :

13.	Date :

14.	Signature :

Nom :

15.	La liste annexée à la présente communication énumère les documents constituant le dossier d’homologation déposés auprès de l’autorité d’homologation de type ayant accordé l’homologation, qui peuvent être obtenus sur demande.

Annexe 2

Prescriptions minimales concernant les procédures 
de contrôle de la conformité de la production

1.	Généralités

1.1	Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

1.2	En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série n’est pas contestée si, pendant l’essai des caractéristiques photométriques d’un dispositif rétroréfléchissant choisi au hasard, aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs minimales prescrites dans le présent Règlement.

1.3	Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

2.	Exigences minimales pour la vérification de la conformité par le fabricant

Pour chaque type de dispositif rétroréfléchissant, le détenteur de l’homologation est tenu d’effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent Règlement.

Tout prélèvement d’échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donne lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prend toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1	Nature des essais

Les essais de conformité du présent Règlement ONU portent sur les caractéristiques photométriques et colorimétriques et la résistance à la pénétration de l’eau.

2.2	Modalités des essais

2.2.1	Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent Règlement ONU.

2.2.2	Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l’autorité d’homologation de type. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu’indique le présent Règlement.

2.2.3	L’application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d’essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité d’homologation de type.

2.2.4	Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent Règlement ONU, en particulier pour les contrôles administratifs et prélèvements.

2.3	Nature du prélèvement

Les échantillons de dispositifs rétroréfléchissants doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de dispositifs rétroréfléchissants de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L’évaluation porte généralement sur des dispositifs produits en série par une seule usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de dispositifs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4		Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les dispositifs rétroréfléchissants prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points et coordonnées chromatiques prévus par le Règlement.

2.5	Critères d’acceptabilité

Le fabricant est tenu d’effectuer l’exploitation statistique des résultats d’essai et de définir, en accord avec l’autorité d’homologation de type, les critères d’acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 3.5.1 du présent Règlement. Les critères gouvernant l’acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l’annexe 18 (premier prélèvement) serait de 0,95.

Annexe 3

Prescriptions minimales concernant le prélèvement 
fait par un inspecteur

1.		Généralités

1.1		Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement ONU, si les différences, le cas échéant, n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

1.2		En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série n’est pas contestée si, pendant l’essai des caractéristiques photométriques d’un dispositif rétroréfléchissant choisi au hasard :

1.2.1		Aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs minimales prescrites dans le présent Règlement.

1.2.2		Les dispositifs rétroréfléchissants présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.3		Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

2.	Premier prélèvement

Pour le premier prélèvement, quatre dispositifs rétroréfléchissants sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1		La conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série n’est pas contestée si les écarts mesurés sur l’un quelconque des spécimens des échantillons A et B (pour les quatre dispositifs rétroréfléchissants) ne sont pas supérieurs à 20 %.

Dans le cas où l’écart des deux dispositifs rétroréfléchissants de l’échantillon A ne serait pas supérieur à 0 %, il n’est pas nécessaire de poursuivre les mesures.

2.2		La conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série doit être contestée si l’écart de la valeur mesurée sur au moins un dispositif des échantillons A ou B dépasse 20 %.

Le fabricant est prié de mettre sa production en conformité avec les prescriptions et il faut procéder à un deuxième prélèvement, conformément au paragraphe 3 ci-dessous, dans les deux mois qui suivent la notification. Les échantillons A et B doivent être conservés par le service technique jusqu’à la fin du processus de contrôle de la conformité de la production.

3.		Deuxième prélèvement

Un échantillon de quatre dispositifs rétroréfléchissants est choisi au hasard parmi le stock fabriqué après la mise en conformité.

La lettre C est apposée sur le premier et le troisième, la lettre D sur le deuxième et le quatrième.

3.1	La conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série n’est pas contestée si les écarts mesurés sur l’un quelconque des spécimens des échantillons C et D (pour les quatre dispositifs rétroréfléchissants) ne sont pas supérieurs à 20 %.

Dans le cas où l’écart des deux dispositifs rétroréfléchissants de l’échantillon C ne serait pas supérieur à 0 %, il n’est pas nécessaire de poursuivre les mesures.

3.2	La conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série doit être contestée si l’écart de la valeur mesurée sur au moins :

3.2.1	Un spécimen des échantillons C ou D est supérieur à 20 % mais sans que l’écart sur tous les spécimens de ces échantillons soit supérieur à 30 %.

Le fabricant est prié à nouveau de mettre sa production en conformité avec les prescriptions.

Il faut procéder à un troisième prélèvement, conformément au paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la notification. Les échantillons C et D doivent être conservés par le service technique jusqu’à la fin du processus de contrôle de la conformité.

3.2.2	Un spécimen des échantillons C ou D dépasse 30 %.

Dans ce cas, il faut retirer l’homologation conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.

4.		Troisième prélèvement

Un échantillon de quatre dispositifs rétroréfléchissants est choisi au hasard parmi le stock fabriqué après la mise en conformité.

La lettre E est apposée sur le premier et le troisième et la lettre F sur le deuxième et le quatrième.

4.1	La conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série n’est pas contestée si les écarts mesurés sur l’un quelconque des spécimens des échantillons E et F (pour les quatre dispositifs rétroréfléchissants) ne sont pas supérieurs à 20 %. Dans le cas où l’écart des deux dispositifs rétroréfléchissants de l’échantillon E ne serait pas supérieur à 0 %, il n’est pas nécessaire de poursuivre les mesures.

4.2	La conformité des dispositifs rétroréfléchissants de série doit être contestée si l’écart de la valeur mesurée sur au moins un dispositif des échantillons E ou F dépasse 20 %.

Dans ce cas, il faut retirer l’homologation conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.

5.		Retrait d’homologation

L’homologation est retirée conformément au paragraphe 3.6 du présent Règlement.

6.	Essais de résistance

6.1	Après prélèvement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 2, l’un des dispositifs rétroréfléchissants de l’échantillon A doit être soumis à la procédure prévue au paragraphe 1 de l’annexe 7 ou, dans le cas d’un triangle de présignalisation, l’échantillon A doit être soumis à la procédure prévue au paragraphe 2 de l’annexe 7.

Le dispositif rétroréfléchissant est considéré comme satisfaisant si les résultats des essais sont favorables. Toutefois, si les essais sont défavorables pour l’échantillon A, les deux dispositifs rétroréfléchissants de l’échantillon B doivent être soumis aux mêmes procédures et chacun doit obtenir des résultats favorables.

6.2	Après prélèvement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 2, des spécimens d’une des plaques de signalisation arrière de l’échantillon A doivent être soumis aux procédures prévues aux annexes 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16 et 18 du présent Règlement ONU.

La plaque de signalisation arrière est considérée comme satisfaisante si les résultats des essais sont favorables.

Toutefois, si les essais sont défavorables pour l’échantillon A, les deux plaques de signalisation arrière de l’échantillon B doivent être soumises aux mêmes procédures et chacune doit obtenir des résultats favorables.

Annexe 4

Mesures photométriques des dispositifs et matériaux 
de marquage rétroréfléchissants

1.	Procédures d’essai

1.1	Lorsqu’on mesure le CIL d’un dispositif rétroréfléchissant pour β égal à V = H = 0°, on vérifie s’il ne se produit pas un effet de miroir en tournant légèrement le dispositif. Si ce phénomène a lieu, on fait la mesure pour β égal à V = 5°, H = 0°. La position adoptée est celle qui correspond au CIL minimal pour une de ces positions.

1.2	Pour un angle d’éclairage β égal à V = H = 0° ou pour celui défini au paragraphe 5 du présent Règlement et pour un angle de divergence de 20’, on fait tourner autour de leur axe de référence les dispositifs rétroréfléchissants qui ne portent pas l’indication « TOP », jusqu’au CIL minimum, qui doit satisfaire à la valeur indiquée au paragraphe 5 dudit Règlement. Lorsqu’on mesure le CIL pour les autres angles d’éclairage et de divergence, le dispositif rétroréfléchissant doit être placé dans la position qui correspond à cette valeur de ε. Si les valeurs prescrites ne sont pas obtenues, on fait tourner le dispositif rétroréfléchissant de 5° autour de l’axe de référence à partir de cette position.

1.3	Pour un angle d’éclairage β égal à V = H = 0° ou pour celui défini au paragraphe 4 du présent Règlement et pour un angle de divergence de 20′, on fait tourner les dispositifs rétroréfléchissants qui portent l’indication « TOP » de 5° autour de leur axe de référence. Le CIL ne doit être inférieur à la valeur prescrite dans aucune des positions prises par le dispositif rétroréfléchissant au cours de cette rotation.

1.4	Si pour la direction V = H = 0° et pour ε = 0° le CIL dépasse la valeur prescrite d’au moins 50 %, toutes les mesures pour tous les angles d’éclairage et de divergence doivent être prises pour ε = 0°.

2.	Définitions

La terminologie est explicitée par les figures A4-I à A4-V.

3.	Spécifications dimensionnelles et physiques relatives à la photométrie des dispositifs rétroréfléchissants

3.1	On utilise le système angulaire de la CIE illustré à la figure A4-I.

La figure A4-II représente un support (goniomètre) approprié.

3.2	Aux fins du contrôle du coefficient de rétroréflexion, les dispositifs rétroréfléchissants doivent être éclairés avec un illuminant normalisé A de la CIE (ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006) et la procédure de mesure décrite à l’annexe 4 doit être suivie.

3.3	La géométrie de mesure est décrite à la figure A4-I, avec les limites ci-après :

Ouverture angulaire de la source –			10’

Ouverture angulaire de l’appareil de mesure –	10’

Ouverture angulaire de la zone éclairée –		80’

3.4	Pendant les mesures photométriques, les réflexions parasites devraient être évitées au moyen d’un masquage approprié.

3.5	La distance de mesure est choisie dans un ordre de grandeur permettant de respecter au moins les limites indiquées pour les angles δ, γ et η par la figure A4-IV, mais ne doit pas être inférieure à 10 m ou à l’équivalent optique de cette distance.

Les valeurs du coefficient de rétroréflexion doivent être déterminées suivant une géométrie de mesure comme décrit ci-dessus, le dispositif rétroréfléchissant étant placé à une distance d’au moins 10 m à l’avant du centre de référence de chaque dispositif, perpendiculairement à l’axe de mesure passant par l’origine du gonio(photo)mètre.

3.6	Éclairement du dispositif rétroréfléchissant

L’éclairement de la surface utile du dispositif rétroréfléchissant, mesuré perpendiculairement à la lumière incidente, doit être suffisamment uniforme. Pour vérifier cette uniformité, il faut un élément de mesure dont la surface sensible ne dépasse pas le dixième de la surface à examiner. L’écart entre les valeurs de l’éclairement doit satisfaire à la condition suivante :

valeurmaximalevaleurminimale ≤1,05

3.7	Température de couleur et répartition spectrale de la source

La source utilisée pour éclairer le dispositif rétroréfléchissant doit représenter aussi fidèlement que possible l’illuminant A de la CIE, tant du point de vue de la température de couleur que de celui de la répartition spectrale.

3.8	Tête photométrique (élément de mesure)

3.8.1	La tête photométrique doit être réglée sur l’efficacité lumineuse spectrale aux fins de l’observateur de référence photométrique CIE en vision photopique.

3.8.2	L’appareil ne doit révéler aucun changement perceptible de sensibilité locale dans la zone de son ouverture ; dans le cas contraire, il faut ajouter les dispositifs nécessaires, par exemple une fenêtre diffusante placée à une certaine distance face à la surface sensible.

3.8.3	L’expérience a montré que la non-linéarité des têtes photométriques peut poser un problème étant donné les très faibles quantités de lumière qui sont la règle en ce qui concerne la photométrie des dispositifs rétroréfléchissants. Il est donc recommandé d’effectuer sur la tête photométrique une vérification à des niveaux d’éclairement comparables.

3.9	Influence d’une réflexion régulière

L’intensité et la répartition de la réflexion régulière de la surface du dispositif rétroréfléchissant dépend de la planéité et du brillant de la surface. En général, le meilleur moyen d’éviter la réflexion régulière est de placer l’axe de référence de telle sorte que la réflexion régulière soit dirigée vers le côté de la source opposé à la tête photométrique (par exemple à β1 = -5°).

4.	Précautions à prendre pour la mesure de la photométrie de la rétroréflexion

4.1	Lumière résiduelle et diffuse

4.1.1	Comme il s’agit de mesurer des niveaux de lumière très bas, des précautions particulières sont nécessaires pour réduire autant que possible les erreurs dues à la lumière diffuse. La surface de l’arrière-plan de l’échantillon et du cadre du porte-échantillon doit être noire et mate et le champ de vision de la tête photométrique, ainsi que la largeur angulaire de la lumière émanant tant de l’échantillon que de la source doivent être limités au maximum.

4.1.2	Des enceintes doivent être utilisées pour protéger l’échantillon et la tête photométrique contre la lumière réfléchie par le sol et les parois de l’installation d’essai, qui est relativement longue. On ne saurait trop souligner l’importance de vérifier, à partir de la tête photométrique, s’il y a des sources de lumière diffuse.

4.1.3	Un moyen utile de réduire la quantité de lumière diffuse dans le laboratoire consiste à utiliser comme source un système optique du type projecteur de diapositives. Avec un tel système, un diaphragme iris ou un diaphragme ayant des ouvertures appropriées peut être utilisé pour réduire la zone éclairée de l’échantillon à la superficie minimale nécessaire à l’obtention d’un éclairement uniforme sur sa surface.

4.1.4	Il faut toujours tenir compte de la lumière diffuse résiduelle en la mesurant lorsque l’échantillon est recouvert d’un papier noir mat opaque plié en accordéon, ayant la même taille et la même forme, ou d’une surface noire spéculaire orientée convenablement avec un piège de lumière. La valeur obtenue est à soustraire de la valeur mesurée sur le dispositif rétroréfléchissant.

4.2	Stabilité de l’appareil

4.2.1	La source lumineuse et la tête photométrique doivent rester stables pendant toute la durée de l’essai. Étant donné que la sensibilité et l’adaptation à la fonction V (λ) de la plupart des têtes photométriques varient selon la température, la température ambiante du laboratoire ne devrait pas beaucoup changer pendant cette durée. Il convient de toujours prévoir un délai suffisamment long pour permettre à l’appareil de se stabiliser avant le début des mesures.

4.2.2	L’alimentation de la source lumineuse doit être convenablement stabilisée afin que l’intensité lumineuse de la lampe puisse être maintenue dans les limites requises pendant toute la durée de l’essai.

4.2.3	Un moyen utile de vérifier la stabilité générale du photomètre catadioptrique pendant une série d’essais consiste à mesurer périodiquement le CIL d’un étalon de référence stable.

4.2.4	Une autre technique consiste à incorporer à l’appareil un détecteur auxiliaire pour vérifier ou contrôler le rendement de la source lumineuse. On peut vérifier les indications fournies par ce détecteur pour déceler tout changement au stade de la lecture, mais une solution plus perfectionnée consiste à utiliser ces indications pour modifier électroniquement la sensibilité de la tête catadioptrique principale du photomètre et compenser automatiquement les variations du flux lumineux émanant de la source.

4.3	Description du goniomètre

Un goniomètre tel que défini au paragraphe 2.4 du présent Règlement, pouvant être utilisé pour effectuer la mesure de la rétroréflexion selon la géométrie de la CIE, est représenté à la figure A4-V. Sur ce croquis, la tête du photomètre (O) est située arbitrairement à la verticale au-dessus de la source (I). Le premier axe est représenté comme étant fixe et horizontal et il est perpendiculaire au demi-plan d’observation. Toute disposition des éléments équivalente à celle qui est représentée sur le croquis peut être utilisée.

# Figure A4-I 
Système de coordonnées de la CIE

Second axe 
(mobile)

Axe d’éclairage

Axe d’observation

Premier axe (fixe)

Axe du dispositif

Axe de référence

La figure A4-I représente le système angulaire de la CIE utilisé pour la description et la mesure des dispositifs et matériaux de marquage rétroréfléchissants. Le premier axe est perpendiculaire au plan contenant l’axe d’observation et l’axe d’éclairage. Le second axe est perpendiculaire au premier axe et à l’axe de référence.

Figure A4-II 
Goniomètre intégrant le système angulaire de la CIE

Catadioptre

Axe mobile 
(rotation autour du second axe)

Source lumineuse

Tête photométrique

Axe fixe 
(rotation autour du premier axe)

| 1 : Premier axe | I : Axe d’éclairage | α : Angle d’observation |
| --- | --- | --- |
| 2 : Second axe | O : Axe d’observation | β1 et β2 : Angles d’incidence |
|  | R : Axe de référence | ε : Angle de rotation |
|  | P : Matériau rétroréfléchissant |  |

La figure A4-II représente un goniomètre intégrant le système angulaire de la CIE pour la description et la mesure des dispositifs et matériaux de marquage rétroréfléchissants. Tous les axes, angles et sens de rotation apparaissent comme étant positifs.

Notes :

a)	L’axe principal fixe est l’axe d’éclairage ;

b)	Le premier axe est fixe et perpendiculaire au plan contenant les angles d’observation et d’éclairage ;

c)	L’axe de référence est fixe par rapport au dispositif rétroréfléchissant mais il se déplace avec β1 et β2.

Axe de référence : Orthogonal 
à la surface rétroréfléchissante

Figure A4-III 
Répartition de la lumière réfléchie par effet catadioptrique

Centre 
de référence 
du dispositif rétroréfléchissant

Axe d’observation

Axe d’éclairage

Angle 
d’observation α

Source

Projecteur du véhicule

Répartition 
de l’intensité rétroréfléchie

(Angle de divergence 
au sens du présent Règlement)

Angle d’éclairage (incidence) β

Tête photométrique

Œil du conducteur

# Figure A4-IV 
Géométrie de mesure d’un dispositif rétroréfléchissant

Dispositif rétroréfléchissant

Source

Tête photométrique

Aux fins du présent Règlement, sont fixées les limites ci-après :

10’

10’

80’

# Figure A4-V 
Disposition du matériel d’essai pour les dispositifs rétroréfléchissants 
des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA

Vue en élévation

Symboles et unités

A	=	Surface de la plage éclairante du dispositif rétroréfléchissant (cm2)

C	=	Centre de référence

NC	=	Axe de référence

Rr	=	Récepteur, observateur ou élément de mesure

Cr	=	Centre du récepteur

Ør	=	Diamètre du récepteur Rr s’il est circulaire (cm)

Se	=	Source d’éclairage

Cs	=	Centre de la source d’éclairage

Øs	=	Diamètre de la source d’éclairage (cm)

De	=	Distance du centre Cs au centre C (m)

D’e	=	Distance du centre Cr au centre C (m)

Note :		En général, De et D’e sont très voisins et, dans les circonstances normales d’observation, on peut écrire De = D’e.

D	=	Distance d’observation à partir de laquelle la plage éclairante apparaît continue

=	Angle de divergence

β	=	Angle d’éclairage. Par rapport à la ligne CsC toujours considérée horizontale, cet angle est affecté des préfixes − (gauche), + (droite), + (haut), ou − (bas), suivant la position de la source Se par rapport à l’axe NC, lorsqu’on observe le dispositif rétroréfléchissant. Pour toute direction définie par deux angles, vertical et horizontal, il convient de nommer toujours l’angle vertical en premier lieu.

Γ	=	Ouverture angulaire de l’élément de mesure Rr vu du point C

δ	=	Ouverture angulaire de la source Se vue du point C

ε	=	Angle de rotation. Cet angle est positif dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre lorsqu’on observe la plage éclairante. Si le dispositif rétroréfléchissant porte l’indication « TOP », la position correspondante sera prise comme origine.

E	=	Éclairement du dispositif rétroréfléchissant (lux)

CIL	=	Coefficient d’intensité lumineuse (millicandelas/lux)

Les angles sont exprimés en degrés et en minutes.

Annexe 5

Spécifications relatives à la forme et aux dimensions

1.		Forme et dimensions des dispositifs rétroréfléchissants des classes IA ou IB

1.1		La forme des plages éclairantes doit être simple et ne pas pouvoir, aux distances usuelles d’observation, être confondue aisément avec une lettre, un chiffre ou un triangle.

1.2		Par dérogation au paragraphe précédent, une forme ressemblant aux lettres et aux chiffres de formes simples O, I, U et 8 est admise.

2.		Forme et dimensions des dispositifs rétroréfléchissants des classes IIIA et IIIB (voir appendice de la présente annexe)

2.1		Les plages éclairantes des dispositifs rétroréfléchissants des classes IIIA et IIIB doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral. Si le dispositif porte dans un angle l’inscription « TOP », celle-ci indique que le sommet de cet angle doit être placé vers le haut.

2.2		La plage éclairante peut comporter ou non en son centre une partie triangulaire non rétroréfléchissante dont les côtés sont parallèles à ceux du triangle extérieur.

2.3		La plage éclairante peut être continue ou non. Dans tous les cas, la distance la plus courte entre deux optiques catadioptriques voisines ne doit pas dépasser 15 mm.

2.4		On considère la plage éclairante d’un dispositif rétroréfléchissant comme continue lorsque les bords des plages éclairantes d’optiques catadioptriques voisines indépendantes sont parallèles et que lesdites optiques sont réparties uniformément sur toute la surface non évidée du triangle.

2.5		Si la plage éclairante n’est pas continue, le nombre des optiques catadioptriques indépendantes ne peut être inférieur à quatre pour chaque côté du triangle, y compris les optiques catadioptriques des angles.

2.5.1		Les optiques catadioptriques indépendantes ne doivent pas être remplaçables, sauf si elles sont constituées par des dispositifs rétroréfléchissants homologués dans la classe IA.

2.6		Les côtés extérieurs des plages éclairantes des dispositifs rétroréfléchissants triangulaires des classes IIIA et IIIB doivent avoir une longueur comprise entre 150 et 200 mm. Pour les dispositifs du type évidé, la largeur des bords, mesurée perpendiculairement à ceux-ci, doit être au moins égale à 20 % de la longueur utile entre les extrémités des plages éclairantes.

3.		Forme et dimensions des dispositifs rétroréfléchissants de la classe IVA

3.1		La forme des plages éclairantes doit être simple et ne pas pouvoir, aux distances usuelles d’observation, être confondue aisément avec une lettre, un chiffre ou un triangle. Toutefois, une forme ressemblant aux lettres et aux chiffres de formes simples O, I, U et 8 est admise.

3.2		La surface de la plage éclairante du dispositif rétroréfléchissant doit être au moins de 25 cm2.

3.3		Pour la vérification des spécifications énumérées ci-dessus, il est procédé à un examen visuel.

# Figure A5-I 
Catadioptres pour remorques − Classes IIIA et IIIB

| A B | A |
| --- | --- |
|  | C C A |

150 mm ≤ A ≤ 200 mm

B ≥

C ≤ 15 mm

A

5

Note : Ces croquis ne sont donnés qu’à titre d’exemple.

4.		Forme et dimensions des marquages rétroréfléchissants latéraux et arrière constitués de bandes

4.1	Généralités

Les marquages doivent être constitués de bandes rétroréfléchissantes.

4.2	Dimensions

4.2.1	Les marquages latéraux et les marquages arrière doivent avoir une largeur de 50 mm +10/-0 mm.

4.2.2	Les éléments des marquages rétroréfléchissants doivent être d’une longueur telle qu’une marque d’homologation au moins soit visible.

5.		Forme et dimensions des marquages rétroréfléchissants arrière et/ou avant constitués de bandes de la classe F et des plaques de signalisation de la classe 5

5.1	Généralités

Les marquages doivent être constitués de bandes rétroréfléchissantes.

5.2	Dimensions

5.2.1	Les matériaux rétroréfléchissants des classes 5 et F doivent être constitués de bandes diagonales rouges et blanches inclinées vers le bas selon un angle de 45°  1°, (voir fig. A5-II, A5-III et A5-IV). La surface normalisée de base est un carré de 141  1 mm de côté dont une moitié, selon sa diagonale, est blanche et l’autre moitié est rouge (voir fig. A5-II).

5.2.2	Chaque élément constitutif d’un matériau de marquage rétroréfléchissant doit avoir une longueur minimale correspondant au minimum à 9 surfaces normalisées telles que décrites au paragraphe 5.2.1 sur les gros véhicules ayant un espace de montage disponible ; ce chiffre peut toutefois être ramené à un minimum de quatre surfaces normalisées sur les véhicules ne disposant que d’un espace de montage limité.

# Figure A5-II 
Matériau de marquage rétroréfléchissant de la classe F (élément normalisé)

# Figure A5-III 
Matériau de marquage rétroréfléchissant de la classe F

≥1 269 mm

# Figure A5-IV 
Matériau de marquage rétroréfléchissant de la classe 5

6.	Forme et dimensions des plaques de signalisation arrière rétroréfléchissantes/ fluorescentes

6.1	Forme

Les plaques doivent être rectangulaires pour montage à l’arrière des véhicules.

6.2	Dessin

Les plaques destinées à être montées sur des remorques ou des semi-remorques doivent avoir un fond jaune rétroréfléchissant et un bord rouge fluorescent ou rétroréfléchissant.

Les plaques destinées à être montées sur des véhicules non articulés (tracteurs ou camions) doivent être du type « à chevrons » avec des bandes obliques alternées jaunes rétroréfléchissantes et rouges fluorescentes ou rétroréfléchissantes.

6.3	Dimensions

La longueur minimale totale additionnée d’un jeu de plaques de signalisation arrière consistant en une, deux ou quatre plaque(s) rectangulaire(s) seulement, avec matériaux ou dispositifs rétroréfléchissants et fluorescents, doit être de 1 130 mm, la longueur maximale totale étant de 2 300 mm.

6.3.1	La largeur d’une plaque de signalisation arrière doit être :

Pour les camions et tracteurs : 140  10 mm ;

Pour les remorques et les semi-remorques : 200 mm +30-5

6.3.2	La longueur de chaque plaque de signalisation arrière d’un jeu composé de deux plaques pour camions et tracteurs, comme illustré aux figures A5-V et A5-VI, peut être ramenée à un minimum de 130 mm, à condition que la largeur soit accrue de telle façon que la surface de chaque plaque soit comprise entre 735 cm2 et 1 725 cm2, et que les plaques soient rectangulaires.

6.3.3	La largeur des bords rouges fluorescents des plaques de signalisation arrière pour remorques et semi-remorques doit être de 40 mm  1 mm.

6.3.4	L’angle des chevrons obliques doit être de 45°  5 °. La largeur des bandes doit être de 100 mm  2,5 mm.

Les formes, dessins et caractéristiques dimensionnelles prescrits sont illustrés à la figure A5-V.

6.3.5	Les plaques de signalisation arrière fournies en jeux doivent être appariées.

# Figure A5-V 
Plaques de signalisation arrière (classe 1 et classe 3)

140  10 mm

Exemple 
a)

1 130 mm ≤ L ≤ 2 300 mm

100  2,5 mm

Rouge fluorescent (classe 1) ou

Rétroréfléchissant (classe 3)

Jaune rétroréfléchissant

45°  5°

Exemple
b)

L/2

Exemple

c)

L/2

L/4

L/4

# Figure A5-VI 
Plaques de signalisation arrière (classe 2 et classe 4)

200 mm +30-5

Exemple

а)

1 130 mm ≤ L ≤ 2 300 mm

40 ± 1 mm

Rouge fluorescent (classe 2) ou

Rétroréfléchissant (classe 4)

Jaune rétroréfléchissant

Exemple

b)

L/2

Exemple

c)

L/2

Exemple

d)

L/4

L/4

7.	Forme et dimensions des plaques de signalisation arrière pour véhicules lents rétroréfléchissantes/fluorescentes (classe 1) ou seulement rétroréflechissantes (classe 2)

7.1		Forme

Les plaques doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral avec les sommets tronqués, pour montage avec un sommet vers le haut à l’arrière des véhicules lents.

7.2	Dessin

Les plaques de signalisation arrière pour véhicules lents doivent avoir un centre rouge fluorescent et un bord rouge rétroréfléchissant soit en un film ou un enduit rétroréfléchissant, soit en réflecteurs prismatiques en plastique (classe 1). Les plaques de la classe 2 doivent avoir un centre rétroréfléchissant.

7.3	Dimensions

La base du triangle fluorescent (classe 1) ou du triangle rétroréfléchissant (classe 2) doit mesurer au minimum 350 mm et au maximum 365 mm de long. La largeur de la plage éclairante du bord rouge rétroréfléchissant doit être comprise entre 45 mm et 48 mm. Ces particularités sont illustrées par l’exemple donné à l’annexe 12.

7.4	Plaques de signalisation arrière pour véhicules lents et leurs remorques

# Figure A5-VII 
Exemple de plaque pour véhicule lent

60°

350-365 mm

≤5 mm

≥1 mm

45-48 mm

r = 15-18 mm

Matériau rouge rétroréfléchissant ou réflecteur prismatique (classe 1 ou classe 2)

Matériau rouge fluorescent (classe 1) ou matériau rouge rétroréfléchissant (classe 2)

# Figure A5-VIII 
Forme et dimensions du triangle de présignalisation du type 1 et du support

R= 15  5 mm

≥70 mm

≤300 mm

Bord pas nécessairement 
de couleur rouge 
de 5 mm au maximum

Partie évidée

500  50 mm

R ≤ 20 mm

R ≤ 5 mm

Partie fluorescente rouge

Surface totale ≥315 cm2

Partie rétroréfléchissante

rouge

+ 0

- 25

50 	mm

≥50 mm

# Figure A5-IX 
Forme et dimensions du triangle de présignalisation du type 2 et du support

R= 15  5 mm

≤300 mm

Bord pas nécessairement
de couleur rouge

de 5 mm au maximum

Partie évidée

500  50 mm

R ≤ 20 mm

Matériau fluorescent

rétroréfléchissant

50 ≤ D ≤ 85 mm

# Figure A5-X 
Appareil pour l’essai de dégagement au sol

Orifice carré

Annexe 6

Résistance à la chaleur

1.	Procédure d’essai dans le cas des réflecteurs en plastique moulé pour dispositifs rétroréfléchissants des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA, plaques de signalisation pour véhicules lents, plaques de signalisation des classes 1, 2, 3, 4 et 5 et triangles de présignalisation du type 1 :

Le dispositif rétroréfléchissant est maintenu pendant 48 heures consécutives dans une atmosphère sèche à une température de 65 °C  2 °C, à la suite de quoi l’échantillon est laissé à refroidir pendant 1 h à 23 °C  2 °C.

2.	Procédure d’essai dans le cas de matériaux souples pour les dispositifs des classes C, F, 1, 2, 3, 4 et 5 et les triangles de présignalisation du type 2 :

Une partie d’une unité-échantillon d’au moins 300 mm de longueur est maintenue pendant 12 h dans une atmosphère sèche à une température de 65 °C  2 °C, à la suite de quoi l’échantillon est laissé à refroidir pendant 1 h à 23 °C  2 °C. Elle doit ensuite être maintenue pendant 12 h à une température de -20 °C  2 °C.

L’échantillon est examiné après une période de repos de 4 heures dans les conditions normales du laboratoire.

3.	Après cet essai, le dispositif rétroréfléchissant et, en particulier, ses unités optiques ne doivent pas montrer de craquelure ni de distorsion appréciable.

Annexe 7

Résistance à la pénétration de l’eau des dispositifs rétroréfléchissants et des triangles de présignalisation

1.	Essai des catadioptres et des marquages rétroréfléchissants

1.1	Le dispositif rétroréfléchissant, qu’il soit incorporé ou non à un feu, ou une unité-échantillon de marquage rétroréfléchissant, dont toutes les pièces démontables ont été retirées, est immergé(e) pendant 10 min dans un bassin d’eau à une température de 50 °C  5 °C, le point le plus haut de la partie supérieure de la plage éclairante se trouvant à 20 mm au-dessous de la surface de l’eau. On répète cet essai après avoir tourné le dispositif rétroréfléchissant de 180° afin que la plage éclairante se trouve au fond et que sa face arrière soit recouverte de 20 mm d’eau environ. Les unités-échantillons doivent ensuite être immergées immédiatement dans les mêmes conditions dans de l’eau à une température de 25  5 °C.

1.2	L’eau ne doit pas pénétrer la surface réfléchissante de l’optique catadioptrique. Si l’inspection visuelle révèle la présence manifeste d’eau, le dispositif n’est pas considéré comme ayant subi l’essai avec succès.

1.3	Si l’inspection visuelle ne révèle pas la présence d’eau, ou en cas de doute :

1.3.1	Dans le cas des catadioptres, on mesure le CIL selon la méthode décrite à l’annexe 4 ou à l’annexe 14, en secouant légèrement le dispositif rétroréfléchissant au préalable pour éliminer l’excès d’eau extérieur.

1.3.2	Dans le cas d’une unité-échantillon de marquage rétroréfléchissant, on mesure le coefficient de rétroréflexion R’ conformément à l’annexe 7, en secouant légèrement l’échantillon au préalable pour éliminer l’excès d’eau extérieur.

2.	Essai des triangles de présignalisation

2.1	Essai de résistance du dispositif rétroréfléchissant ou du matériau rétroréfléchissant fluorescent

2.1.1	Le triangle (après montage s’il s’agit d’un triangle repliable) est immergé pendant 10 min dans un bassin d’eau à 50 °C  5 °C, le point le plus haut de la partie supérieure de la plage éclairante étant de 20 mm environ sous la surface de l’eau. Aussitôt après, il est immergé dans les mêmes conditions dans un bassin d’eau à 25 °C  5 °C.

2.1.2	Après cet essai, l’eau ne doit pas avoir pénétré sur la face réfléchissante du dispositif rétroréfléchissant. Si l’inspection visuelle révèle la présence manifeste d’eau, le dispositif n’est pas considéré comme ayant subi l’essai avec succès. Une pénétration d’eau ou de vapeur d’eau sur les bords du matériau rétroréfléchissant fluorescent n’est pas considérée comme un défaut.

2.1.3	Si l’examen visuel ne permet pas de déceler la présence d’eau, ou en cas de doute, on mesure de nouveau le CIL dans les mêmes conditions que celles spécifiées au paragraphe 1.2 de l’annexe 7, en secouant légèrement le dispositif réfléchissant au préalable pour éliminer l’excès d’eau extérieur. Le CIL ainsi mesuré ne doit pas être inférieur de plus de 40 % aux valeurs relevées avant l’essai.

2.2	Essai de résistance à l’eau

Le triangle (après montage s’il s’agit d’un triangle repliable) est immergé pendant deux heures à plat sur le fond d’une cuve contenant de l’eau à 25 °C  5 °C de façon que la face active tournée vers le haut soit située à 5 cm sous la surface du liquide. Il est ensuite retiré et mis à sécher. Aucune partie du dispositif ne doit présenter de signes nets de détérioration susceptible de nuire à l’efficacité du triangle.

3.	Essai des plaques de signalisation

3.1	Résistance à l’eau

Une partie d’une unité-échantillon d’une longueur au moins égale à 300 mm est plongée dans de l’eau distillée, à une température de 23  5 °C pendant 18 heures, après quoi elle est mise à sécher pendant 24 heures dans des conditions normales de laboratoire.

À l’issue de l’essai, la partie en question est examinée ; aucune trace de détérioration qui risquerait de détruire l’efficacité de la plaque ne doit être visible à 10 mm au maximum du bord coupé.

Annexe 8

Autres procédures d’essai de résistance à la pénétration 
de l’eau pour les dispositifs rétroréfléchissants 
des classes IB et IIIB

1.	À titre de variante, à la demande du fabricant, les essais suivants (essai de résistance à l’humidité et à la poussière) peuvent être effectués.

2.	Essai de résistance à l’humidité

Cet essai évalue l’aptitude de l’échantillon à résister à la pénétration d’eau pulvérisée et détermine la capacité de drainage des dispositifs comportant des orifices d’écoulement ou autres orifices exposés.

2.1	Matériel pour l’essai de résistance à la pulvérisation d’eau

On utilise une cabine de pulvérisation dotée des caractéristiques ci-après :

2.1.1	Cabine

La cabine doit être équipée d’une ou de plusieurs buses projetant un épais cône d’eau pulvérisée dont l’angle est suffisant pour couvrir totalement l’échantillon. L’axe de la (des) buse(s) doit être incliné vers le bas à un angle de 45°  5° par rapport à l’axe vertical d’un tablier rotatif.

2.1.2	Tablier rotatif

Le tablier d’essai, qui est rotatif autour d’un axe vertical au centre de la cabine, doit avoir un diamètre minimal de 140 mm.

2.1.3	Taux de précipitation

Le taux de précipitation de l’eau pulvérisée sur le dispositif doit être de 2,5 (+1,6/-0) mm/min, mesuré avec un collecteur cylindrique vertical centré sur l’axe vertical du tablier rotatif. Le collecteur doit mesurer 100 mm de haut et son diamètre intérieur doit être au minimum de 140 mm.

2.2	Modalités de l’essai de pulvérisation d’eau

Un échantillon monté sur un appareillage d’essai, le CIL initial étant mesuré et noté, doit être soumis à une pulvérisation d’eau comme suit :

2.2.1	Orifices du dispositif

Les orifices, de drainage et autres, ne doivent pas être obturés. Les mèches de drainage, le cas échéant, doivent être en place pendant l’essai.

2.2.2	Vitesse de rotation

La vitesse de rotation du dispositif sur son axe vertical doit être de 4,0  0,5 min-1.

2.2.3	Si le catadioptre est mutuellement incorporé ou groupé avec des fonctions de signalisation ou d’éclairage, ces fonctions devront être allumées à la tension nominale selon le cycle suivant : 5 min MARCHE (en mode clignotant, si nécessaire), 55 min ARRÊT.

2.2.4	Durée de l’essai

L’essai de pulvérisation d’eau doit durer 12 h (12 cycles de 5/55 min).

2.2.5	Durée d’égouttage

Une fois les mécanismes de rotation et de pulvérisation en position ARRÊT et la porte de la cabine fermée, le dispositif est mis à égoutter pendant une heure.

2.2.6	Évaluation de l’échantillon

Après l’égouttage, on examine l’intérieur du dispositif pour déceler la présence d’humidité accumulée. Il ne doit pas y avoir formation de réserve d’eau même si l’on tapote ou incline le dispositif. Le CIL est mesuré selon la méthode indiquée à l’annexe 4, après séchage de l’extérieur de l’échantillon avec un chiffon de coton sec.

2.3	Essai d’exposition à la poussière

Cet essai permet d’évaluer l’aptitude de l’échantillon à résister à une pénétration de poussière susceptible d’altérer sensiblement les caractéristiques photométriques du catadioptre.

2.3.1	Matériel pour l’essai d’exposition à la poussière

Le matériel ci-après est utilisé pour l’essai d’exposition à la poussière :

2.3.2	Chambre d’essai d’exposition à la poussière

L’intérieur de la chambre d’essais doit avoir la forme d’un cube de 0,9 à 1,5 m de côté. Le fond peut être en « auge », pour faciliter la collecte de poussière. Le volume intérieur, non compris la partie en « auge », ne doit pas être supérieur à 2 m3 et être rempli de 3 à 5 kg de la poussière destinée à l’essai. La chambre doit être équipée de manière à ce que la poussière puisse être brassée par l’air comprimé ou des ventilateurs soufflants et être ainsi diffusée dans toute la chambre.

2.3.3	Poussière

La poussière d’essai utilisée est un ciment en poudre fine conforme à la norme ASTM C 150-84*.

2.3.4	Modalités de l’essai d’exposition à la poussière

Un échantillon installé sur un montage d’essai, le CIL initial ayant été mesuré et noté, est exposé à la poussière comme suit :

2.3.5	Orifices du dispositif

Les orifices, de drainage et autres, ne doivent pas être obturés. Les mèches de drainage, le cas échéant, doivent être en place pendant l’essai.

2.3.6	Exposition à la poussière

Une fois monté, le dispositif est placé dans la chambre à poussière, à 150 mm au moins d’une paroi. Les dispositifs d’une longueur supérieure à 600 mm sont centrés horizontalement dans la chambre d’essai. À intervalles de 15 min et pendant 5 h, la poussière d’essai doit subir un brassage intensif de 2 à 15 s, à l’aide d’air comprimé ou d’un (de) ventilateur(s) soufflant(s). Entre chaque brassage, il faut laisser retomber la poussière.

2.3.7	Évaluation de l’échantillon

Après achèvement de l’essai d’exposition à la poussière, l’extérieur du dispositif est nettoyé et séché avec un chiffon de coton sec et le CIL est mesuré selon la méthode indiquée à l’annexe 4.

Annexe 9

Résistance aux carburants

1.	Un mélange formé de 70 % en volume de n-heptane et de 30 % en volume de toluène doit être appliqué soit :

1.1	Sur un dispositif rétroréfléchissant :

a)	La surface extérieure du dispositif rétroréfléchissant et en particulier de la plage éclairante doit être légèrement frottée avec un coton imbibé du mélange d’essai ;

b)	Après 5 minutes environ, ladite surface doit être examinée visuellement. Elle ne doit pas présenter de modifications apparentes ; toutefois, on peut tolérer de légères fissures superficielles.

ou

1.2	Sur une unité-échantillon de marquage rétroréfléchissant :

a)	Une partie d’une unité-échantillon d’au moins 300 mm de longueur doit être immergée dans le mélange d’essai pendant une minute ;

b)	À la sortie du bain, la surface doit être essuyée avec un chiffon doux ; elle ne doit montrer aucun changement visible qui pourrait réduire l’efficacité de son fonctionnement.

2.	Essai des triangles de présignalisation

2.1	Le triangle et son étui de protection sont immergés séparément dans une cuve contenant un mélange de 70 % de n-heptane et 30 % de toluène :

a)	Après 60 secondes, ils sont retirés de la cuve et égouttés ;

b)	Le triangle est alors introduit dans son étui et l’ensemble est disposé à plat en atmosphère calme ;

c)	Après séchage complet, le triangle ne doit pas adhérer à son étui, ni présenter de modifications de surface décelables à l’œil nu, ni de détériorations apparentes ; toutefois, on peut tolérer de légères fissures superficielles.

Annexe 10

Résistance aux huiles de graissage

1.	Procédure d’essai dans le cas des réflecteurs en plastique moulé pour dispositifs rétroréfléchissants des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA et triangles de présignalisation du type 1

1.1	La surface extérieure du dispositif rétroréfléchissant et en particulier de la plage éclairante est légèrement frottée avec un coton imbibé d’huile de graissage détergente. Après 5 minutes environ, ladite surface est essuyée. On mesure ensuite le CIL (voir annexe 4 ou 14).

Annexe 11

Résistance à la corrosion (norme ISO 3768)

1.		Les dispositifs rétroréfléchissants doivent être construits de telle manière que, malgré les conditions d’humidité et de corrosion auxquelles ils sont soumis normalement, ils conservent les caractéristiques photométriques et colorimétriques imposées. La bonne résistance de la face antérieure au ternissage et celle de la protection de la face postérieure à la dégradation sont à vérifier particulièrement lorsque l’attaque d’une partie métallique essentielle est à craindre.

2.	Après que les pièces démontables ont été retirées, le dispositif rétroréfléchissant, ou le feu où le dispositif rétroréfléchissant est incorporé lorsqu’il est combiné avec une source lumineuse, est soumis à l’action d’un brouillard salin pendant une période de 50 h, soit deux périodes d’exposition de 24 h chacune, séparées par un intervalle de 2 h pendant lequel on laisse sécher l’échantillon.

3.		Le brouillard salin est produit par atomisation, à une température de 35  2 °C, d’une solution saline obtenue :

3.1	Dans le cas des réflecteurs en plastique moulé pour dispositifs rétroréfléchissants des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA et triangles de présignalisation du type 1

En dissolvant 20  2 parties en masse de chlorure de sodium dans 80 parties d’eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d’impuretés.

3.1.1	Immédiatement après la fin de l’essai, l’échantillon ne doit pas porter de trace d’une corrosion excessive qui pourrait diminuer l’efficacité du dispositif.

3.2	Dans le cas d’une unité-échantillon de marquage rétroréfléchissant

En dissolvant 5 parties en masse de chlorure de sodium dans 95 parties d’eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d’impuretés.

3.2.1	Immédiatement après la fin de l’essai, l’échantillon ne doit pas porter de trace d’une corrosion qui pourrait diminuer l’efficacité du marquage.

4.	Après une période de repos de 48 heures, le coefficient de rétroréflexion R’ des surfaces rétroréfléchissantes mesuré comme indiqué à l’annexe 7, sous un angle d’éclairage ß2 = 5° et un angle d’observation α = 20’, ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée au tableau 9 ni supérieur à la valeur indiquée au tableau 10. Avant de procéder à la mesure, on nettoie la surface pour enlever les dépôts de sel provenant du brouillard salin.

Annexe 12

Résistance de la face postérieure accessible des dispositifs 
rétroréfléchissants miroités

1.	Résistance de la face postérieure accessible des dispositifs rétroréfléchissants miroités, dans le cas des réflecteurs en plastique moulé pour dispositifs rétroréfléchissants des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA et triangles de présignalisation du type 1.

2.	La face postérieure du dispositif rétroréfléchissant doit être brossée avec une brosse de nylon dure.

3.	Dans le cas des réflecteurs en plastique moulé pour dispositifs rétroréfléchissants des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA, on applique ensuite sur cette face un coton imbibé du mélange défini à l’annexe 9, pendant une minute. On enlève ensuite le coton et on laisse sécher le dispositif rétroréfléchissant.

4.	Dans le cas des réflecteurs en plastique moulé pour triangles de présignalisation du type 1, on recouvre cette face ou on l’humecte fortement avec le mélange défini à l’annexe 9, pendant une minute. On enlève ensuite le mélange et on laisse sécher le dispositif.

5.	Dès la fin de l’évaporation, on brosse la face postérieure avec la même brosse que précédemment.

6.	On mesure ensuite le CIL (annexe 4 ou annexe 14) après avoir recouvert d’encre de Chine toute la surface postérieure miroitée.

7.	Dans le cas d’un triangle de présignalisation du type 1, le CIL ne doit pas être inférieur de plus de 40 % aux valeurs relevées avant l’essai. Cet essai n’est pas applicable aux matériaux rétroréfléchissants fluorescents.

Annexe 13

Résistance aux agents atmosphériques

1.	Résistance aux agents atmosphériques dans le cas d’une unité-échantillon de matériau de marquage rétroréfléchissant

1.1		Procédure − Pour chaque essai, deux spécimens d’unité-échantillon sont à utiliser. Le premier est conservé au sec et à l’abri de la lumière en tant que « spécimen témoin non exposé ».

1.2.		Le second spécimen est exposé à une source d’éclairage et soumis à l’essai de résistance à la température et au rayonnement décrit à l’annexe 22, si cela est exigé conformément au paragraphe 5 du présent Règlement :

a)	Les dispositifs ou matériaux rétroréfléchissants doivent être exposés jusqu’à ce que l’étalon standard bleu no 7 soit égal au degré 4 de l’échelle de gris ;

b)	Les matériaux fluorescents ou fluorescents rétroréfléchissants doivent être exposés jusqu’à ce que l’étalon standard bleu no 5 soit égal au degré 4 de l’échelle de gris.

1.3		Après cet essai, l’échantillon est lavé avec une solution diluée d’un détergent neutre, séché puis examiné pour contrôle de la conformité avec les prescriptions des paragraphes 1.4 et 1.5.

1.4		Apparence visuelle

Aucune partie du spécimen exposé ne doit montrer de signes de craquelures, d’écaillage, de piqûres, de boursouflures, de décollement de la couche supérieure, de distorsion, de farinage, de souillure ou de corrosion.

Le spécimen ne doit pas présenter de détériorations apparentes, telles que fissures, écaillage ou décollement du matériau fluorescent ou rétroréfléchissant fluorescent.

1.5	Solidité de la couleur

La couleur des échantillons exposés doit continuer de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du présent Règlement pour le dispositif rétroréfléchissant correspondant.

1.6	Effet sur le coefficient de rétroréflexion des matériaux de marquages rétroréfléchissants :

1.6.1	Pour cette vérification, les mesures sont faites uniquement sous un angle d’observation α = 20’ et un angle d’éclairage ß2 = 5°, selon la méthode donnée à l’annexe 7.

1.6.2	Le coefficient de rétroréflexion de l’échantillon exposé ne doit pas, après séchage, être inférieur à 80 % de la valeur indiquée au paragraphe 5 du présent Règlement ONU.

2.	Résistance aux agents atmosphériques dans le cas des triangles de présignalisation

2.1	Essai de résistance aux agents atmosphériques du facteur de luminance et de la couleur des matériaux fluorescents (triangle de présignalisation du type 1) et rétroréfléchissants fluorescents (triangle de présignalisation du type 2)

2.2	L’un des échantillons de matériau fluorescent présentés conformément au paragraphe 3.1 du présent Règlement est soumis à l’essai de résistance à la température et au rayonnement décrit à l’annexe 9 jusqu’à ce que l’échantillon de référence no 5 ait atteint le degré 4 de l’échelle de gris ou que les équivalents d’exposition à la lumière pour que l’échantillon de référence laine bleue no 5 se dégrade au degré 4 de l’échelle de gris aient été atteints sous l’effet d’une lampe à arc au xénon.

2.3	Dans le cas d’un matériau fluorescent formant partie d’un dispositif rétroréfléchissant, après cet essai, les coordonnées de couleur et le facteur de luminance (voir par. 3) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du présent Règlement.

Le facteur de luminance doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du présent Règlement et ne doit pas avoir augmenté de plus de 5 % par rapport à la valeur obtenue conformément audit paragraphe.

2.4	Lorsque la matière fluorescente est constituée par un film adhésif ayant déjà subi avec succès les essais susmentionnés à l’occasion d’une homologation antérieure, il n’y a pas lieu de recommencer les essais ; mention doit en être faite sur la fiche de communication concernant l’homologation (annexe 1), à la rubrique 12 (« Observations »).

2.5	Essai de résistance aux agents atmosphériques du facteur de luminance et de la couleur des matériaux fluorescents (triangle de présignalisation du type 1) et rétroréfléchissants fluorescents (triangle de présignalisation du type 2).

Annexe 14

Stabilité des propriétés photométriques

1.	L’autorité qui a accordé l’homologation a le droit de vérifier la stabilité des propriétés optiques d’un dispositif rétroréfléchissant en service (lorsqu’il est utilisé aux fins du marquage ou en tant que marquage ou graphique distinctif).

2.	Les autorités d’homologation de type des Parties contractantes dans lesquelles l’homologation a été accordée peuvent procéder aux mêmes essais. Si un même type de matériau rétroréfléchissant présente des « défaillances systématiques en service », les échantillons soumis aux essais doivent être remis pour examen à l’autorité qui a accordé l’homologation.

3.	En l’absence d’autres critères, les « défaillances systématiques en service » d’un type de matériau rétroréfléchissant sont définies conformément au paragraphe 5.

4.	L’autorité qui a accordé l’homologation a le droit de vérifier dans quelle mesure la stabilité dans le temps des propriétés optiques d’un type de plaque de signalisation arrière en service est assurée.

5.	Les autorités d’homologation de type des pays autres que le pays où l’homologation a été accordée peuvent effectuer des contrôles analogues sur leurs territoires respectifs. Si un type de plaque de signalisation arrière en service montre une défaillance systématique, lesdites autorités transmettent à l’autorité ayant accordé l’homologation, en lui demandant son avis, toute pièce prélevée pour examen.

6.	En l’absence d’autres critères, la notion de « défaillance systématique » d’un type de plaque de signalisation arrière en service s’interprète dans le sens du paragraphe 5.

Annexe 15

Résistance au nettoyage dans le cas d’une unité-échantillon de marquage rétroréfléchissant

1.	Nettoyage manuel

On doit pouvoir nettoyer un échantillon souillé avec un mélange d’huile de graissage détergente et de graphite sans endommager la surface rétroréfléchissante, en l’essuyant avec un solvant aliphatique doux tel que l’heptane-n et en le lavant avec un détergent neutre.

2.		Nettoyage sous pression

Soumis à un jet continu de 60 secondes et monté dans des conditions normales, l’échantillon ne doit pas être endommagé au niveau de la surface rétroréfléchissante ni se décoller du substrat ou se détacher de la surface où il a été monté, pour les paramètres de réglage suivants :

a)	Pression de l’eau ou de la solution de lavage : 8  0,2 MPa ;

b)	Température de l’eau ou de la solution de lavage : 60° – 5 °C ;

c)	Débit de l’eau ou de la solution de lavage : 7  1 l/mn ;

d)	L’extrémité de la lance de lavage est maintenue à 600  20 mm de la surface rétroréfléchissante ;

e)	La lance de lavage forme un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la perpendiculaire à la surface rétroréfléchissante ;

f)	On utilise une buse de 40° d’angle générant un jet en éventail.

Annexe 16

Adhérence

1.	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs) des marquages rétroréfléchissants

1.1	L’adhérence des matériaux rétroréfléchissants doit être déterminée au terme de 24 heures de durcissement, au moyen d’une machine d’essai capable d’exercer une traction perpendiculaire.

1.2	Les matériaux rétroréfléchissants ne doivent pas pouvoir être enlevés facilement et sans dommage.

1.3	Les matériaux rétroréfléchissants doivent nécessiter une force d’au moins 10 N par 25 mm de largeur exercée à la vitesse constante de 300 mm par minute pour être détachés du matériau de base.

2.	Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs) des matériaux rétroréfléchissants pour plaques de signalisation arrière

2.1	L’adhérence des matériaux rétroréfléchissants doit être déterminée au terme de 24 heures de durcissement, au moyen d’une machine d’essai capable d’exercer une traction perpendiculaire.

2.2	L’adhérence des matériaux rétroréfléchissants et fluorescents collés ou appliqués doit être déterminée.

2.3	Les matériaux appliqués de quelque façon que ce soit ne doivent pas pouvoir être enlevés sans outil ou sans dommage.

2.4	Les matériaux collés (films adhésifs) doivent nécessiter une force d’au moins 10 N par 25 mm de largeur exercée à la vitesse de 300 mm par minute pour être détachés du matériau de base.

Annexe 17

Flexion − Marquages rétroréfléchissants

1.	Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s’appliquent :

2.	Un spécimen de l’échantillon mesurant 50 mm x 300 mm est enroulé dans la longueur pendant une seconde autour d’un mandrin de 3,2 mm, la partie adhésive touchant le mandrin.

3.	La température d’essai doit être de 23 °C  2 °C.

Note : Pour faciliter l’essai, on saupoudrera de talc la partie adhésive pour éviter qu’elle ne colle au mandrin.

4.	Après cet essai, le spécimen ne doit présenter ni craquelure, ni modification visible qui réduiraient ses performances.

Annexe 18

Résistance au choc

1.	Plaques de signalisation arrière (à l’exception des réflecteurs prismatiques en plastique)

Lorsqu’on fait tomber d’une hauteur de 2 m une bille d’acier plein de 25 mm de diamètre sur les parties rétroréfléchissantes et fluorescentes d’une plaque soutenue, à une température ambiante de 23  2 °C, le matériau ne doit pas montrer de craquelures ou de séparation du matériau de base en dehors d’une distance de 5 mm de la zone d’impact.

2.	Dispositifs rétroréfléchissants de la classe IVA

Le dispositif rétroréfléchissant est monté de façon semblable à la manière dont il est monté sur le véhicule, mais la lentille est placée horizontalement et dirigée vers le haut.

Laisser tomber d’une hauteur de 0,76 m une bille d’acier plein, polie, de 13 mm de diamètre, une fois, verticalement sur la partie centrale de la lentille. La bille peut être guidée, mais sa chute doit être libre.

Lorsqu’un dispositif rétroréfléchissant est essayé à température ambiante selon cette méthode, la lentille ne doit pas se fissurer.

Annexe 19

Rigidité des plaques

1.	Classes 1, 2, 3, 4 et 5

1.1	La plaque de signalisation arrière est placée sur deux supports parallèles au côté le plus court de la plaque ; la distance de chacun des supports au côté adjacent de la plaque ne doit pas dépasser L 10, L étant la dimension hors tout la plus grande de la plaque. La plaque est ensuite chargée de sacs de grenaille ou de sable sec pour atteindre une pression uniformément distribuée de 1,5 kN/m2. La déflection de la plaque est mesurée à équidistance des deux supports.

1.2	Dans cet essai, la déflection maximale de la plaque chargée ne doit pas excéder 1/20 de la distance entre les supports ; après l’enlèvement de la charge, la déflection résiduelle ne doit pas être supérieure au 1/5 de la déflection en charge.

2.	Plaques de signalisation arrière pour véhicules lents

2.1	La plaque de signalisation triangulaire est tenue fortement sur l’un de ses longs côtés avec les mâchoires de l’étau ne dépassant pas plus de 20 mm sur la plaque. Une force de l0 N est appliquée perpendiculairement à la plaque sur le sommet opposé.

2.2	Ce sommet ne doit pas se déplacer dans la direction de la force de plus de 40 mm.

2.3	Après suppression de la force, la plaque doit revenir de façon appréciable à sa position initiale. La déflection résiduelle ne doit pas être supérieure à 5 mm.

Annexe 20

Procédures d’essai supplémentaires pour les triangles 
de présignalisation des types 1 et 2

1.	Essai de dégagement au sol

1.1	Le triangle de présignalisation doit subir avec succès les essais suivants :

1.1.1	Pour cet essai, on utilise l’appareil représenté sur la figure A5-X, ayant la forme d’une pyramide creuse renversée, que l’on place sur un plan de base horizontal.

1.1.2	Les différents points d’appui du triangle sur le sol sont successivement placés au centre (orifice carré) σ de l’appareil d’essai. Pendant l’essai de chaque point d’appui, il faut pouvoir trouver une position de l’appareil d’essai, par rapport au triangle de présignalisation et à son support, qui soit favorable au triangle et qui assure :

1.1.2.1	Que tous les appuis reposent simultanément sur le plan de base,

1.1.2.2	Qu’à l’extérieur de la surface couverte par l’appareil d’essai, la distance entre le plan de base et les parties du triangle ou du support soit au moins égale à 50 mm (à l’exception des appuis proprement dits).

2.	Essai de résistance mécanique

2.1	Le triangle de présignalisation étant installé conformément aux prescriptions du fabricant et ses bases étant solidement tenues, on exerce sur le sommet du triangle, parallèlement à la surface d’appui et perpendiculairement au côté inférieur du triangle, une force de 2 N.

2.2	Le sommet du triangle ne doit pas se déplacer de plus de 5 cm dans la direction de la force.

2.3	Après l’essai, la position du dispositif ne doit pas s’être écartée sensiblement de la position d’origine.

3.	Essai de résistance à la chaleur et aux basses températures

3.1	Le triangle de présignalisation, placé dans son étui de protection, s’il y en a un, est maintenu pendant 12 heures consécutives dans une atmosphère sèche à la température de 60 °C  2 °C.

3.2	Après l’essai, on ne doit pouvoir constater visuellement aucune déformation sensible ou fêlure de l’appareil, en particulier du dispositif rétroréfléchissant. L’étui de protection doit pouvoir être ouvert facilement et ne pas adhérer au triangle.

3.3	Après l’essai de résistance à la chaleur suivi d’un maintien pendant 12 heures consécutives à une température de 25 °C  5 °C, le triangle de présignalisation, placé dans son étui de protection, doit être maintenu pendant 12 heures encore dans une atmosphère sèche à la température de -40 °C  2 °C.

3.4	Immédiatement après la sortie de la chambre froide, on ne doit pouvoir remarquer sur l’appareil et particulièrement sur ses parties optiques aucune déformation visible ni rupture. S’il y a un étui de protection, celui-ci doit pouvoir être ouvert comme il convient, sans se déchirer ni adhérer au triangle de présignalisation.

4.	Détermination de la rugosité du revêtement routier (méthode de la plage de sable)

4.1	But de la méthode

4.1.1	Cette méthode a pour but de décrire et de déterminer dans une certaine mesure la rugosité géométrique de la partie du revêtement routier sur laquelle le triangle de présignalisation est placé pendant l’essai de stabilité au vent, comme il est exigé au paragraphe 10 de l’annexe 5.

4.2	Principe de la méthode

4.2.1	Un volume connu V de sable est étalé uniformément à la surface de la chaussée en une plage circulaire. Le rapport du volume employé à la surface S couverte est défini comme étant la « profondeur moyenne de sable », HS, et s’exprime en mm :

HS = VS

4.2.2	L’essai se fait à l’aide de sable sec à grains arrondis de granulométrie 0,160-0,315 mm. Le volume de sable est de 25 ml  0,15 ml. Le sable est étalé sur la surface où l’essai se fait au moyen d’un disque plat de 65 mm de diamètre, revêtu sur une face d’une plaque de caoutchouc de 1,5 à 2,5 mm d’épaisseur et muni d’une poignée appropriée sur l’autre face. Si le diamètre de la plage circulaire recouverte de sable est D mm, la profondeur moyenne de sable est calculée conformément à la formule suivante :

HS = 4π ∙ 25D2 ∙ 103 mm

4.3	Exécution de l’essai

4.3.1	La surface sur laquelle se fait l’essai doit être sèche et on doit l’avoir préalablement brossée au moyen d’une brosse douce pour éliminer toute souillure ou gravillon roulant.

4.3.2	Le sable, qui a été bien tassé dans un récipient approprié, est ensuite déversé sur la surface d’essai pour former un seul tas. Avec le disque revêtu de caoutchouc, on étale soigneusement le sable sur la surface par des mouvements circulaires répétés, de façon à former une plage ronde aussi étendue que possible. Le sable remplit alors toutes les dépressions et tous les creux.

4.3.3	On mesure en général deux diamètres perpendiculaires de la plage ainsi formée. La valeur moyenne est arrondie aux 5 mm les plus proches et la profondeur HS de sable est calculée selon la formule donnée au paragraphe 4.2.2.

4.3.4	On effectue ainsi six essais sur le revêtement, les zones d’essai étant réparties le plus uniformément possible sur la surface d’essai. La moyenne générale des résultats obtenus est considérée comme étant la profondeur moyenne HS de sable sur le revêtement à l’endroit où le triangle de présignalisation est placé.

5.	Essai de stabilité au vent

5.1	Le triangle est installé dans une soufflerie, sur une base dont les dimensions sont d’environ 1,50 m sur 1,20 m et dont le revêtement est constitué d’un matériau abrasif du type P36 correspondant à la spécification FEPA** 43-1-2006. Ce revêtement est caractérisé par sa rugosité géométrique (HS = 0,5 mm  0,05 mm), définie et déterminée par la méthode dite de la « plage de sable », exposée à l’annexe 4 du présent Règlement.

Pour éviter que le flux incident forme une couche limite laminaire à la surface de la base, on utilise une place déflectrice et on dispose la base de telle sorte que le flux enveloppe complètement la plaque.

5.2	Les prescriptions ci-après s’appliquent au flux d’air :

a)	Le courant d’air doit atteindre une pression dynamique de 180 Pa et le champ de courant doit être homogène et dépourvu de turbulences ;

b)	Les dimensions du champ de courant doivent être telles qu’il existe un dégagement d’au moins 150 mm entre la limite du champ et les angles du triangle à l’horizontale et son sommet à la verticale ;

c)	Le courant d’air (champ de courant) doit être parallèle à la surface de la base et doit circuler dans la direction qui semble la plus défavorable pour la stabilité ;

d)	Dans le cas d’une soufflerie fermée, l’espace occupé par le triangle ne doit pas dépasser 5 % de la largeur de la soufflerie.

5.3	Ainsi installé, le triangle est soumis au courant d’air pendant 3 minutes.

5.4	Le triangle ne doit ni se renverser, ni se déplacer. Cependant, de légers déplacements des points de contact avec le revêtement, ne dépassant pas 5 cm, sont admis.

5.5	La partie triangulaire rétroréfléchissante du dispositif ne doit pas tourner de plus de 10° autour d’un axe horizontal ou d’un axe vertical par rapport à sa position initiale. La rotation autour de l’axe horizontal ou de l’axe vertical doit être déterminée au moyen d’un plan virtuel à la position initiale de la partie triangulaire rétroréfléchissante du dispositif, laquelle est orthogonale à la base et au courant d’air.

Annexe 21

Solidité de la couleur des dispositifs rétroréfléchissants 
des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA

1.		L’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation a le droit de vérifier dans quelle mesure la solidité de la couleur d’un type de dispositif rétroréfléchissant en service est assurée.

2.		Les autorités d’homologation de type des pays autres que le pays où l’homologation a été accordée peuvent effectuer des contrôles analogues sur leurs territoires respectifs. En cas de défaillance systématique d’un type de catadioptre en service, elles transmettent à l’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation les pièces éventuellement prélevées pour examen, en lui demandant son avis.

3.		En l’absence d’autres critères, la notion de « défaillance systématique » d’un type de dispositif rétroréfléchissant en service s’interprète dans le sens du paragraphe 9.1 du présent Règlement ONU.

Annexe 22

Résistance des couleurs à la lumière artificielle : 
Essai avec une lampe à arc au xénon

1.	Domaine d’application

On trouvera dans la présente annexe la description d’une méthode visant à déterminer la résistance de la couleur d’échantillons d’essai de tous types et de toutes formes à l’action d’une source de lumière artificielle représentative de la lumière naturelle du jour (D65).

2.	Principe

Un spécimen de matériau à éprouver est exposé à une lumière artificielle dans les conditions prescrites, avec le matériau de référence spécifié (laine bleue).

3.	Matériaux de référence

Les indices de solidité des couleurs mentionnés dans la présente annexe s’obtiennent par comparaison avec les références de laine bleue spécifiées, soumises à une exposition aux fins de la vérification du rayonnement maximal admis comme contraste maximal prescrit dans le présent Règlement ONU.

3.1	Les références de laine bleue mises au point et fabriquées en Europe sont désignées par les chiffres 1 à 8. Ce sont des échantillons de laine teints à l’aide des colorants indiqués au tableau A22-1. Aux fins de la procédure d’essai décrite dans la présente annexe, on utilise uniquement les références de laine bleue 5 et 7, mentionnées dans le tableau A22-1 ci-après.

# Tableau A22-1 
Colorants utilisés pour les références de laine bleue 5 et 7

| Référence | Colorant (désignation selon le Colour Index)1 |
| --- | --- |
| 5 | Cl Acid Blue 47 |
| 7 | Cl Solubilised Vat Blue 5 |

1  Le Colour Index (3e éd.) est publié par la Society of Dyers and Colourists, P.O. Box 244, Perkin House, 82 Grattan Road, Bradford BD1 2JB, Royaume-Uni, et par l’American Association of Textile Chemists and Colorists, P.O. Box 12215, Research Triangle Park, NC 27709-2215, États-Unis d’Amérique.

4.	Échelle de gris

Échelle permettant d’évaluer la dégradation de la couleur des échantillons d’essai pendant les essais de solidité des couleurs. On trouvera à l’appendice 1 de la présente annexe une définition colorimétrique précise de l’échelle.

4.1.	Le mode d’emploi de l’échelle est présenté au paragraphe 2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

5.	Dispositif d’exposition à lampe à arc au xénon

Le dispositif employé est un dispositif à lampe à arc au xénon refroidie par eau ou par air permettant d’exposer des échantillons conformément à la norme EN ISO 4892-2.

5.1	Les conditions d’exposition doivent être conformes aux prescriptions du tableau A22-2.

# Tableau A22-2 
Paramètres de l’essai de résistance aux intempéries

| Paramètres d’exposition | Lampe refroidie par air | Lampe refroidie par eau |
| --- | --- | --- |
| Cycle lumière/obscurité/ pulvérisation d’eau | Lumière continue sans pulvérisation d’eau | Lumière continue sans pulvérisation d’eau |
| Température du noir de référence durant les périodes d’éclairement seul | 47 3 °C mesurée à l’aide d’un thermomètre de noir de référence | 47 3 °C mesurée à l’aide d’un thermomètre de noir de référence |
| Humidité relative | 40 % environ | 40 % environ |
| Filtres | Verre à vitre Pour plus de détails, voir le paragraphe 5.2 | Verre à vitre Pour plus de détails, voir le paragraphe 5.2 |
| Éclairement énergétique (W/m ²) contrôlé à : |  |  |
| Plage de longueurs d’onde de 300 nm à 400 nm | 42 2 | 42 2 |
| Plage de longueurs d’onde de 300 nm à 800 nm | 550 | 630 |

Note 1 : L’eau employée pour la pulvérisation d’eau sur l’échantillon ne devrait pas contenir plus d’une ppm de silice. Une proportion supérieure peut se traduire par l’apparition de traces sur l’échantillon et des résultats variables. Pour obtenir une eau de la pureté requise, il faut effectuer une distillation ou combiner les procédés de déionisation et d’osmose inverse.

Note 2 : Pour les niveaux d’irradiance indiqués, il est tenu compte d’une marge d’erreur de 10 % due aux variations de l’âge et de la transmissivité du filtre, et aux variations de l’étalonnage.

5.2	Source lumineuse

La source lumineuse doit être une lampe à arc au xénon dont la température de couleur proximale est comprise entre 5 500 K et 6 500 K et dont la taille varie en fonction de celle du dispositif employé. La lampe à arc au xénon doit être équipée de filtres produisant une simulation raisonnable du rayonnement solaire filtré par un verre à vitre normal. Le tableau 3 indique les prescriptions pour l’irradiance spectrale relative en cas d’utilisation d’une lumière filtrée produite par une lampe à arc au xénon. Il incombe au fournisseur du dispositif d’exposition de certifier que les filtres fournis aux fins des essais décrits ici sont conformes aux prescriptions du tableau A22-3.

# Tableau A22-3 
Prescriptions pour l’irradiance spectrale relative en cas d’utilisation d’une lampe 
à arc au xénon dont la lumière est filtrée par un verre à vitrea, b, c, d, e

| Bande spectrale Longueur d’onde λ en nm | Pourcentage minimalc | Document CIE no 85, tableau 4 et verre à vitre, en pourcentaged, e | Pourcentage maximalc |
| --- | --- | --- | --- |
| l < 300 |  |  | 0,29 |
| 300 ≤ λ ≤ 320 | 0,1 | ≤1 | 2,8 |
| 320 < λ ≤ 360 | 23,8 | 33,1 | 35,5 |
| 360 < λ ≤ 400 | 62,4 | 66,0 | 76,2 |

a  Le tableau A22-3 indique l’irradiance dans la bande spectrale donnée, exprimée en pourcentage de l’irradiance totale entre 290 nm et 400 nm. Pour déterminer si un filtre ou un jeu de filtres donné satisfait aux prescriptions indiquées dans le tableau A22-3, il convient de mesurer l’irradiance spectrale entre 250 nm et 400 nm. L’irradiance totale dans chaque bande de longueur d’onde est ensuite cumulée et divisée par l’irradiance totale entre 290 nm et 400 nm.

b  Les valeurs minimales et maximales du tableau A22-3 sont fondées sur plus de 30 mesures de l’irradiance spectrale pour des lampes à arc au xénon refroidies par eau ou par air, équipées de filtres en verre à vitre, provenant de divers lots et ayant divers âges. Elles sont valables pour des filtres et des lampes répondant aux recommandations du fabricant en ce qui concerne le vieillissement. De petites modifications des limites pourront être envisagées lorsqu’on disposera de données supplémentaires sur l’irradiance spectrale. Les valeurs minimales et maximales représentent au moins les trois limites sigma par rapport à la valeur moyenne pour toutes les mesures.

c  Le résultat de l’addition des valeurs minimales et maximales exprimées en pourcentage dans les colonnes respectives n’est pas nécessairement 100 % dû au fait qu’il s’agit des valeurs minimales et maximales pour les données utilisées. Pour une irradiance spectrale donnée, l’addition des pourcentages calculés pour les bandes dans le tableau A22-3 donne 100 %. Pour une lampe à arc au xénon équipée de filtres en verre à vitre, le pourcentage calculé dans chaque bande doit se situer dans les limites minimale et maximale du tableau A22-2. Les résultats peuvent varier d’un essai à un autre lorsqu’on utilise des dispositifs à arc au xénon pour lesquels les données de l’irradiance spectrale varient autant que celles qui correspondent aux tolérances. Il convient de s’adresser au fabricant du dispositif pour obtenir les données d’irradiance spectrale correspondant à la lampe et aux filtres utilisés.

d  On a obtenu les valeurs correspondant au tableau 4 du document CIE no 85 avec un verre à vitre en multipliant les données du tableau 4 par la transmittance spectrale d’un verre à vitre d’une épaisseur de 3 mm (voir la norme ISO 11341). Ces valeurs sont les valeurs cibles pour les lampes à arc au xénon équipées de filtres en verre à vitre.

e  Dans le cas du tableau 4 du document CIE no 85 avec un verre à vitre, le rayonnement ultraviolet (UV) entre 300 nm et 400 nm est généralement de 9 % environ et le rayonnement visible (400 nm à 800 nm), de 91 % environ, lorsque les valeurs sont exprimées en pourcentage de l’irradiance totale entre 300 nm et 800 nm. Les pourcentages de rayonnement ultraviolet et visible sur les échantillons exposés à la lumière de la lampe à arc au xénon peuvent varier selon le nombre et les caractéristiques de réflectance des échantillons.

5.3	Équivalents d’exposition à la lumière pour les références de laine bleue utilisées aux fins des essais de résistance à la lumière réalisés au moyen d’une lampe à arc au xénon

# Tableau A22-4 
Référence de laine bleue

| Référence de laine bleue |  | 420 nm | 300 nm-400 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| No |  | kj/m² | kj/m² |
| 5 | L6 | 340 | 13 824 |
| 7 | L8 | 1 360 | 55 296 |

Pour la dégradation de couleur correspondant au degré 4 sur l’échelle de gris

6.	Procédure (références de laine bleue)

6.1	Placer les éprouvettes contenant les échantillons d’essai dans l’appareil et les exposer en permanence aux intempéries selon la méthode pertinente.

6.2	Exposer également les références de laine bleue, placées sur des plaques de carton et couvertes sur un tiers de leur surface.

6.3	Une seule face des échantillons d’essai doit être exposée aux intempéries et à la lumière.

6.4	L’air dans l’enceinte d’essai ne doit pas être humidifié lorsque les échantillons sont en train de sécher.

Note : Les conditions effectives de l’essai de résistance aux intempéries dépendent du dispositif d’essai employé.

6.5	Avant de disposer les échantillons exposés aux fins de l’évaluation, les sécher à l’air à une température ne dépassant pas 60 °C.

6.6	Couper les références de laine bleue exposées de sorte qu’elles mesurent 15 mm x 30 mm au minimum et disposer chacune d’elles sur chaque face d’une partie du matériau original, coupé aux dimensions et à la forme des échantillons.

6.7	Des échantillons non exposés du matériau original, identiques aux échantillons soumis à l’essai, sont nécessaires comme références aux fins de comparaison pendant l’essai de résistance aux intempéries.

Annexe 22 − Appendice 1

Définition de l’échelle de gris

On trouvera dans le présent appendice une description de l’échelle de gris, qui permet d’évaluer les changements de couleur des échantillons d’essai pendant les essais de solidité des couleurs, et une présentation de son mode d’emploi. Une définition colorimétrique précise de l’échelle est fournie de façon à permettre des comparaisons avec les nouvelles normes et les normes susceptibles d’avoir été modifiées.

1.	L’échelle de base à 5 degrés est constituée de cinq paires de pastilles de gris non brillant (échantillons de tissu gris) qui représentent les différences de couleur perçues correspondant aux degrés de solidité 5, 4, 3, 2 et 1. Des pastilles semblables représentant les différences de couleur perçues correspondant aux demi-degrés de solidité 4-5, 3-4, 2-3 et 1-2 peuvent y être ajoutées, auquel cas l’échelle compte neuf degrés. Le premier membre de chaque paire est le gris neutre. Le second membre correspondant à l’indice de solidité 5 lui est identique. Le second membre des paires restantes est de plus en plus clair, si bien que chaque paire représente une différence de couleur perçue (un contraste) plus grande, qui est définie par une valeur colorimétrique. La définition colorimétrique complète est présentée ci-après :

1.1	Les pastilles doivent être de couleur gris neutre. Elles doivent être soumises à une mesure au spectrophotomètre comprenant la composante spéculaire. Les données colorimétriques doivent être calculées à l’aide du modèle colorimétrique standard de la CIE pour l’illuminant D65 ;

1.2	La composante trichromatique Y du premier membre de chaque paire doit être égale à 12  1 ;

1.3	Entre le second membre de chaque paire et le premier membre adjacent, la différence de couleur doit être définie comme suit.

# Tableau A22-5 
Différence CIE-Lab correspondant à l’indice de solidité

| Indice de solidité | Différence CIE-Lab | Tolérance |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0,2 |
| (4-5) | 0,8 | 0,2 |
| 4 | 1,7 | 0,3 |
| (3-4) | 2,5 | 0,35 |
| 3 | 3,4 | 0,4 |
| (2-3) | 4,8 | 0,5 |
| 2 | 6,8 | 0,6 |
| (1-2) | 9,6 | 0,7 |
| 1 | 13,6 | 1,0 |

Note 1 : Les valeurs indiquées entre parenthèses s’appliquent uniquement à l’échelle à 9 degrés.

Note 2 : Mode d’emploi de l’échelle :

Placer côte à côte dans le même plan et dans la même direction une pièce de la référence bleue d’origine et le spécimen exposé de la référence. Disposer l’échelle de gris à proximité, dans le même plan. L’environnement doit être de couleur gris neutre, approximativement entre le gris du degré 1 et celui du degré 2 sur l’échelle de gris servant à évaluer les changements de couleur (soit Munsell N5 environ). Éclairer les surfaces avec une lumière septentrionale dans l’hémisphère nord, une lumière australe dans l’hémisphère sud ou une source équivalente produisant une illumination de 600 lx ou plus. Le flux lumineux devrait atteindre les surfaces à un angle de 45° environ, et la direction de l’observation devrait être approximativement perpendiculaire au plan des surfaces. Comparer la différence visuelle entre la référence d’origine et la référence exposée aux différences représentées par l’échelle de gris.

Si l’on utilise l’échelle à 5 degrés, l’indice de solidité du spécimen est le degré pour lequel la différence de couleur perçue est de même grandeur que la différence de couleur perçue entre la pièce d’origine et la pièce soumise à l’essai ; si cette dernière différence est jugée plus proche du contraste imaginaire entre deux paires adjacentes que de chaque paire, on attribue au spécimen un indice intermédiaire, par exemple 4-5 ou 2-3. L’indice 5 est attribué dans le seul cas où l’on ne percevrait aucune différence entre le spécimen soumis à l’essai et le matériau d’origine.

Si l’on utilise l’échelle à 9 degrés, l’indice de solidité du spécimen est le degré pour lequel la différence de couleur perçue est la plus proche de la différence de couleur perçue entre la pièce d’origine et la pièce soumise à l’essai. L’indice 5 est attribué dans le seul cas où l’on ne perçoit aucune différence entre le spécimen soumis à l’essai et le matériau d’origine.

Annexe 23

Description de la géométrie de la mesure de la couleur 
et du facteur de luminance des matériaux 
rétroréfléchissants fluorescents

Les matériaux microprismatiques se caractérisent par l’apparition de phénomènes de halos ou de scintillements (note 1), susceptibles d’influer sur les résultats de la mesure si des précautions particulières ne sont pas prises. Une méthode de référence utilisant une plus grande ouverture de la géométrie de CIE 45°a:0° (ou 0°:45°a) est proposée au paragraphe 12 de l’annexe 5.

Dans l’idéal, les mesures doivent être faites dans la configuration CIE 45°a:0° (ou 0°:45°a), c’est-à-dire selon la géométrie annulaire à quarante-cinq degrés/normale (ou normale/annulaire à 45°), telle qu’elle est définie dans la recommandation CIE 15. La zone de mesure ne doit pas être inférieure à 4,0 cm2.

Pour cette géométrie, la recommandation CIE 15 est que :

a)	L’ouverture de balayage soit irradiée de manière uniforme de tous les côtés entre deux cônes circulaires dont les axes sont perpendiculaires à l’ouverture et les sommets en son centre, le plus petit des deux cônes ayant un demi-angle de 40° et le plus grand de 50° ;

b)	Le récepteur collecte et évalue de manière uniforme tous les rayonnements à l’intérieur d’un cône dont l’axe est perpendiculaire à l’ouverture de balayage, dont le sommet est en son centre et dont le demi-angle est de 5°.

On peut se rapprocher de la géométrie annulaire en utilisant un certain nombre de sources lumineuses en anneau ou encore plusieurs faisceaux de fibres éclairés par une source unique et se terminant en anneau pour obtenir la géométrie CIE 45°c:0° (circulaire/normale) (note 2, note 3).

Un autre moyen d’approximation consiste à utiliser une source lumineuse unique mais en faisant tourner l’échantillon à une vitesse de rotation lui permettant de faire un certain nombre de tours pendant le temps nécessaire pour procéder à une mesure de telle sorte que toutes les longueurs d’onde aient le même poids (note 2, note 3).

En outre, les ouvertures de la source lumineuse et du récepteur doivent être de dimensions suffisantes par rapport aux distances pour permettre que les recommandations qui précèdent soient raisonnablement respectées.

Note 1 :	Les « halos » ou « scintillements » sont provoqués par les trajectoires caractéristiques de rayons qui pénètrent dans la surface et en ressortent sous des angles différents. Une trajectoire caractéristique dominera en augmentant considérablement le facteur de luminance et en déformant éventuellement les coordonnées de chromatisme si elle est comprise dans les faisceaux étroits d’éclairage et les mesures. Toutefois, la contribution moyenne à la réflexion de la lumière du jour est généralement faible.

Note 2 :	En pratique, on ne peut que s’approcher de ces recommandations. Le principal défi consiste à appliquer le principe annulaire et à faire en sorte que l’éclairage et la collecte se fassent de tous les côtés en formant des angles assez grands, ce qui permet de réduire l’influence des « scintillements » des matériaux microprismatiques susmentionnés ainsi que d’autres variations par rapport à la géométrie précise que présentent certains de ces matériaux.

Note 3 :	Malgré toutes ces précautions, la difficulté pratique d’établir une géométrie annulaire conforme aux recommandations introduit un degré d’incertitude dans les mesures.

Annexe 24

Exemples de marques d’homologation

# Figure A24-I 
Marquage d’un dispositif simple

Modèle A

Modèle B

a = voir tableau 2

Modèle C

Note :	Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle circonscrit à la lettre « E » dans une position quelconque par rapport à celui-ci. Les chiffres qui le composent doivent être orientés comme la lettre « E ». Le groupe de symboles qui indique la classe doit être diamétralement opposé au numéro d’homologation. Les autorités d’homologation s’abstiendront d’utiliser les numéros d’homologation IA, IB, IIIA, IIIB et IVA, susceptibles d’être confondus avec les symboles des classes IA, IB, IIIA, IIIB et IVA.

Ces croquis, qui correspondent à diverses réalisations possibles, sont donnés uniquement à titre d’exemple.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un dispositif rétroréfléchissant, indique que le type de celui-ci a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro 02216. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement tel que modifié par la série 02 d’amendements.

# Figure A24-II 
Marquage simplifié pour les dispositifs groupés, combinés ou mutuellement incorporés

E

4

3333

IA

02

R

01

2a

00

F

00

S2

01

AR

00

Modèle D

E

4

3333

F

00

R

01

2a

00

IA

02

S2

01

AR

00

Modèle E

E

4

3333

IA

02

R

01

2a

00

F

00

S2

01

AR

00

Modèle F

Note : Les trois exemples de marques d’homologation des modèles D, E et F représentent trois variantes possibles du marquage d’un dispositif d’éclairage lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés.

# Figure A24-III 
Exemple de marque d’homologation pour les matériaux de marquage rétroréfléchissants

a = voir tableau 2

# Figure A24-IV 
Exemple de marque d’homologation pour les plaques de signalisation arrière, 
y compris pour véhicules lents

a = voir tableau 2

# Figure A24-V 
Exemple de marque d’homologation pour les triangles de présignalisation

a = voir tableau 2

Annexe 25

Directives pour l’installation de plaques de signalisation arrière sur les véhicules lents (par construction) 
et leurs remorques

1.	Il est recommandé aux autorités d’exiger, pour les véhicules lents qui, par construction, ne peuvent pas rouler à plus de 30 km/h, des « plaques de signalisation arrière pour les véhicules lents et leurs remorques » conformes au présent Règlement et aux prescriptions particulières liées à son champ d’application, conformément aux directives énoncées dans la présente annexe.

2.	Champ d’application

L’objectif principal des présentes directives est d’établir des prescriptions concernant l’installation, la disposition, la position et la visibilité géométrique des plaques de signalisation arrière des véhicules lents et de leurs remorques qui, par construction, ne peuvent se déplacer à une vitesse supérieure à 30 km/h. Ces plaques améliorent la visibilité de ces véhicules et permettent de les identifier facilement.

3.	Nombre

Au moins une.

4.	Schéma d’installation

La ou les plaques de signalisation arrière doivent être homologuées et satisfaire aux prescriptions du présent Règlement.

La pointe d’une plaque de signalisation arrière doit être dirigée vers le haut.

Chaque partie d’une plaque de signalisation arrière doit se trouver à l’intérieur de 5° d’un plan vertical transversal perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule et doit être tournée vers l’arrière.

5.	Emplacement

En largeur :	S’il n’y a qu’une seule plaque de signalisation arrière, elle doit se trouver sur le côté opposé du plan longitudinal médian du véhicule par rapport au sens de circulation prescrit dans le pays d’immatriculation.

En hauteur :	Au-dessus du sol, pas moins de 250 mm (bord inférieur), pas plus de 1 500 mm (bord supérieur).

En longueur :	À l’arrière du véhicule.

6.	Visibilité géométrique

Angle horizontal :	30° vers l’intérieur et vers l’extérieur, le recouvrement par les éléments de construction indispensables du véhicule jusqu’à 10 % de la surface de la plaque d’identification arrière est autorisé.

Angle vertical :		15° au-dessus et au-dessous de l’horizontale.

Orientation :		Vers l’arrière.

*	Anciens titres de l’Accord :

Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 (version originale).

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 5 octobre 1995 (Révision 2).

Les échantillons d’essai des matériaux de marquage rétroréfléchissants doivent être apposés sur des plaques d’aluminium aux bords arrondis et préalablement dégraissées, de 2 mm d’épaisseur, et doivent être conditionnés pendant 24 heures à une température de 23 °C  2 °C à une humidité relative de 50 %  5 % avant l’essai.

Les échantillons d’essai des matériaux de marquage rétroréfléchissants doivent être apposés sur des plaques d’aluminium aux bords arrondis et préalablement dégraissées, de 2 mm d’épaisseur, et doivent être conditionnés pendant 24 heures à une température de 23  2 °C à une humidité relative de 50 %  5 % avant l’essai.

Les échantillons d’essai des matériaux de marquage rétroréfléchissants doivent être apposés sur des plaques d’aluminium aux bords arrondis et préalablement dégraissées, de 2 mm d’épaisseur, et doivent être conditionnés pendant 24 heures à une température de 23  2 °C à une humidité relative de 50 %  5 % avant l’essai.

Rien dans le présent Règlement n’empêche les autorités nationales d’interdire la publicité sous forme de logos ou de marques, lettres ou caractères distinctifs rétroréfléchissants tels que définis au paragraphe 2.1.2.

Les échantillons d’essai des matériaux de marquage rétroréfléchissants doivent être apposés sur des plaques d’aluminium aux bords arrondis et préalablement dégraissées, de 2 mm d’épaisseur, et doivent être conditionnés pendant 24 heures à une température de 23 °C  2 °C à une humidité relative de 50 %  5 % avant l’essai.

Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation).

Biffer les mentions inutiles.

*	American Society for Testing and Materials.

**	FEPA : Federation of European Producers of Abrasives, 20 avenue Reille, 75014 Paris, France.

Malgré l’importance d’essais ayant pour but de vérifier la solidité de la couleur des dispositifs rétroréfléchissants, il n’est pas encore possible, dans l’état actuel de la technique, d’en juger par des essais de laboratoire de durée limitée.