|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2024/85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 16 April 2024 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто девяносто третья сессия
Женева, 25–28 июня 2024 года
Пункт 14.3.1 предварительной повестки дня
Соглашение 1998 года:
Предложение по исправлениям к ГТП ООН,
если таковое представлено

Предложение по исправлению 1 к Глобальным техническим правилам № 13 ООН (транспортные средства, работающие на водороде и топливных элементах)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее семьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/74, пункты 6 и 7). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2023/26
с поправками, содержащимися в приложении III к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных
средств (WP.29) и Исполнительному комитету Соглашения 1998 года (АС.3)
для рассмотрения на их сессиях в июне 2024 года.

Раздел H, пункт 2, заголовок изменить следующим образом:

«2. Национальные требования, дополняющие требования ГТП ООН»

Раздел I, пункт 190 изменить следующим образом:

«190. ... требования, указанные в настоящем документе (раздел G преамбулы, касающийся транспортных средств с системами СХСжВ) как факультативные, могут быть утверждены — с соответствующими изменениями — в качестве обязательных».

Раздел O, таблицу 10 изменить следующим образом:

«Таблица 10
Факультативные допуски на параметры испытаний

| Пункт | Параметр испытания | Значение | Факультативный допуск | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| Расстояние |  |  |  |  |
| 6.2.3.2 a) i) | Высота сбрасывания в горизонтальном положении | 1,8 м | ±0,02 | м |
| 6.2.3.2 b) c) | Высота сбрасывания в вертикальном положении | расчетная высота сбрасывания | ±0,02 | м |
| 6.2.3.2 d) | Высота центра тяжести при сбрасывании под углом 45° | 1,8 м | ±0,02 | м |
| ... |  |  |  |  |

»

Таблицу 1 в пункте 3.52 изменить следующим образом:

«Таблица 1
Плотность компримированного водорода (г/л)

| Температура (°C) | Давление (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 87,5 |
| ‒40 | 1,0 | 9,7 | 18,1 | 25,4 | 28,6 | 31,7 | 37,2 | 42,1 | 44,3 | 46,1 | 48,4 | 50,3 | 53,0 |
| ‒30 | 1,0 | 9,4 | 17,5 | 24,5 | 27,7 | 30,6 | 36,0 | 40,8 | 43,0 | 45,1 | 47,1 | 49,0 | 51,7 |
| ‒20 | 1,0 | 9,0 | 16,8 | 23,7 | 26,8 | 29,7 | 35,0 | 39,7 | 41,9 | 43,9 | 45,9 | 47,8 | 50,4 |
| ‒10 | 0,9 | 8,7 | 16,2 | 22,9 | 25,9 | 28,7 | 33,9 | 38,6 | 40,7 | 42,8 | 44,7 | 46,6 | 49,2 |
| 0 | 0,9 | 8,4 | 15,7 | 22,2 | 25,1 | 27,9 | 33,0 | 37,6 | 39,7 | 41,7 | 43,6 | 45,5 | 48,1 |
| 10 | 0,9 | 8,1 | 15,2 | 21,5 | 24,4 | 27,1 | 32,1 | 36,6 | 38,7 | 40,7 | 42,6 | 44,4 | 47,0 |
| 15 | 0,8 | 7,9 | 14,9 | 21,2 | 24,0 | 26,7 | 31,7 | 36,1 | 38,2 | 40,2 | 42,1 | 43,9 | 46,5 |
| 20 | 0,8 | 7,8 | 14,7 | 20,8 | 23,7 | 26,3 | 31,2 | 35,7 | 37,7 | 39,7 | 41,6 | 43,4 | 46,0 |
| 30 | 0,8 | 7,6 | 14,3 | 20,3 | 23,0 | 25,6 | 30,4 | 34,8 | 36,8 | 38,8 | 40,6 | 42,4 | 45,0 |
| 40 | 0,8 | 7,3 | 13,9 | 19,7 | 22,4 | 24,9 | 29,7 | 34,0 | 36,0 | 37,9 | 39,7 | 41,5 | 44,0 |
| 50 | 0,7 | 7,1 | 13,5 | 19,2 | 21,8 | 24,3 | 28,9 | 33,2 | 35,2 | 37,1 | 38,9 | 40,6 | 43,1 |
| 60 | 0,7 | 6,9 | 13,1 | 18,7 | 21,2 | 23,7 | 28,3 | 32,4 | 34,4 | 36,3 | 38,1 | 39,8 | 42,3 |
| 70 | 0,7 | 6,7 | 12,7 | 18,2 | 20,7 | 23,1 | 27,6 | 31,7 | 33,6 | 35,5 | 37,3 | 39,0 | 41,4 |
| 80 | 0,7 | 6,5 | 12,4 | 17,7 | 20,2 | 22,6 | 27,0 | 31,0 | 32,9 | 34,7 | 36,5 | 38,2 | 40,6 |
| 85 | 0,7 | 6,4 | 12,2 | 17,5 | 20,0 | 22,3 | 26,7 | 30,7 | 32,6 | 34,4 | 36,1 | 37,8 | 40,2 |

»

Пункт 6.2.3.2 изменить следующим образом:

«6.2.3.2	Испытание на сбрасывание (ударную нагрузку) (порожний резервуар)

...

d)	вертикально (местом подсоединения запорного клапана вниз) под углом 45° таким образом, чтобы высота его центра тяжести от земли составляла ≤1,8 м. Однако если нижний конец находится на высоте менее 0,6 м над землей, то угол падения изменяют таким образом, чтобы минимальная высота составляла 0,6 м, а центр тяжести был расположен на высоте ≤1,8 м над землей. В случае аксиально-несимметричного резервуара линия, проходящая через место подсоединения запорного клапана и центр тяжести, должна отклоняться от вертикали на угол в 45°, так что место подсоединения запорного клапана становится самой низкой точкой.

...»

Рис. 3 в пункте 6.2.3.2 изменить следующим образом (скорректировав порядок слов
на рисунке):

«Рис. 3
Положения, в которых производят сбрасывание

1,8 м

≥488 Дж

≤1,8 м

45°

≥0,6 м

№ 1

№ 2

№ 3

№  4

центр тяжести

»

Пункт 6.2.5.4.5.3 изменить следующим образом:

«6.2.5.4.5.3	60-секундные скользящие средние значения отдельных показаний температуры в зоне локального воздействия огня (т. е. TBLOC, TMFLOC, TMRLOC и TULOC) и в зоне воздействия охватывающим пламенем TBR, TBC, TBL, TMRF, TMCF, TMLF, TMRR, TMCR, TMLR, TUR, TUC и TUL) должны ...».

Рис. 3 (Пример автобуса, работающего на водородных топливных элементах),
три подписи «Высоковольтные провода» изменить следующим образом:

«

Продувочная магистраль низкого давления
(для техосмотра)

Высоковольтные провода

Насос усилителя

Трубопровод водорода

Распределительная коробка

Система хранения водорода

Тяговая батарея

Климат-контроль/Охладитель тяговой батареи

Охладитель

Высоковольтные провода

Тормозной резистор

Трубопровод водорода

Распределительная коробка

Высоковольтные провода

Перегородка

Преобразователи/выпрямители

Воздушный компрессор

Топливный элемент

Тяговый электродвигатель

Вторичные преобразователи общего назначения

Распределительная коробка

Продувочная магистраль высокого давления

»

Таблицу 1 (Результаты японского исследования) изменить следующим образом
(с тем чтобы удалить, а не просто зачеркнуть значение 5 500):

«

| Тип транспортного средства | Макс. срок эксплуатации | Макс. пробег в течение срока эксплуатации | Число заправок в течение срока эксплуатации (“испытательные циклы изменения давления”) | Ссылка: предложение на этапе 2 разработки ГТП № 13 ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческие ТСБГ | 15 лет 20 лет 25 лет | ‒ 3 500 000 км 4 000 000 км | ‒ 8 450 9 750 | 11 000 11 000 11 000 |
| Коммерческие ТСМГ | 15 лет 20 лет 25 лет | ‒ 2 100 000 км 2 400 000 км | ‒ 6 560 7 440 | 7 500 или 11 000 11 000 11 000 |

»

Пункт 78 a) iv) изменить следующим образом:

«78.	...

a)	...

iv)	... Хотя установить единый подкрепленный соответствующими данными показатель частоты заправки для ТСБГ, работающих на водороде, довольно сложно, за достаточно консервативное значение может быть взята величина пробега в 400 км (250 миль);»

Рис. 10 изменить следующим образом (с тем чтобы ось x соответствовала предписаниям пункта выше):

«

Кратность воздухообмена (1/час)

Кубатура ТС (м3)

Показатель утечки/просачивания СХКВ 46 мл/л/ч

Менее 25 % НПВ

Менее 0,18 раза
в час

Дом с “плотно” прилегающим гаражом

Только тягач

Легковой
автомобиль
на топливных
элементах

Автобус
на топливных
элементах

Грузовик
на топливных
элементах

»

Рис. 29 (Увеличение рабочей поверхности зоны воздействия охватывающим пламенем в направлении ближайшего УСДТ, установленного на баллоне (вид сверху)) изменить следующим образом:

«

Переход на охватывающее пламя

УСДТ

Локальное горение

Вариант 1

Расположение ближайшего УСДТ по осевой линии баллона

Локальное горение

Переход на охватывающее пламя

УСДТ

Вариант 2

Эксцентричное расположение ближайшего УСДТ на стенке корпуса баллона

»

Пункт 3.28 изменить следующим образом:

«3.28	“водородное транспортное средство” означает любое автотранспортное средство, использующее компримированный газообразный или сжиженный водород... Водородное топливо для транспортных средств указано в стандартах ISO 14687:2019 и SAE J2719_202003».

Рис. 2 (Проверочные испытания на ожидаемую эффективность в дорожных условиях (пневматические/гидравлические)) изменить следующим образом:

«Рис. 2
Проверочные испытания на ожидаемую эффективность в дорожных условиях (пневматические)»

Рис. 12 в пункте 88 изменить следующим образом (исправив подписи, но оставив
без изменений числовые значения):

«

Испытание ТС на огнестойкость

Поверхность
с противоположной стороны

Поверхность, обращенная
к пламени

Со стороны пламени

Температура (°C)

Пиковые значения температуры на этапе охватывающего пожара

Наихудший
сценарий

Противоположная
сторона

»

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2024 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2024 год (A/78/6 (разд. 20),
таблица 20.5), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять
правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий
документ представлен в соответствии с этим мандатом.