|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2024/136 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 27 August 2024 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто девяносто четвертая сессия

Женева, 12–15 ноября 2024 года

Пункт 4.8.19 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года:

Рассмотрение проектов поправок к существующим

правилам ООН, представленных GRSP

Дополнение 2 к поправкам серии 04 
к Правилам № 127 ООН (безопасность пешеходов)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее семьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/75, 
п. 20). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2024/10 без поправок. Этот текст представлен Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2024 года.

Пункт 2.44, рис. 13 изменить следующим образом:

«Рис. 13
Определение верхнего угла с помощью "кратчайшего расстояния"

Боковая ограничительная линия не доходит до задней ограничительной линии

Соединительная
линия

Q

S

Боковая и задняя ограничительные линии не доходят 
до пересечения

Соединительная линия

Q

S

Задняя ограничительная линия 
не доходит до боковой ограничительной линии»

Соединительная линия

Q

S

Пункт 2.45, рис. 14 изменить следующим образом:

«Рис. 14

Боковые границы зоны контрольного испытания накладки рамы

»

Пункт 2.49 изменить следующим образом:

«2.49 	"Одна треть зоны испытания ветрового стекла" означает зону между боковыми границами зоны испытания ветрового стекла согласно определению в пункте 2.44 c), разделенной линиями, проходящими через отметки третей на линиях P–P' и Q–Q' (последние — это верхние угловые точки зоны испытания ветрового стекла), как это показано на рис. 17. Проводят все линии и измеряют три равные части при помощи гибкой ленты по внешнему контуру ветрового стекла. Если Q и Q' совпадают с P и P', то Q и Q' откладывают на линиях, соответствующих боковой границе, как определено в пункте 2.44 c), позади P и P', соответственно.

Если отсутствует четкая "точка Q", где пересекались бы линии b) и c), определенные в пункте 2.44, то искомая "точка Q" определяется в точке первичного касания вертикальной плоскости V45, пересекающей вертикальную продольную центральную плоскость транспортного средства под углом 45°, с соединительной линией b)–с) границы зоны испытания ветрового стекла.

Если b) и c) не пересекаются, а открытая зона испытания закрыта соединительной линией, как это показано на рис. 13, то "точка Q" определяется центром этой соединительной линии.

Рис. 17
Трети зоны испытания ветрового стекла

P P' Q' 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 (b) (c) Q V45 V45 Отметки третей »

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2024 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2024 год (A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.